Nazwa dostawcy produktu: RADOMSKA FABRYKA FARB I LAKIERÓW RAFIL SA.

Adres: ul. Czarna 29, 26-600 Radom

Kontakt: tel. (048) 36 71 900, fax: (048) 36 71 990,  e-mail: rafil@rafil.pl

REGON: -670715214-

1.		IDENTYFIKACJA  PREPARATU.

Nazwa produktu: Emalia  wodorozcieńczalna  schnąca  w piecu "RADOKOR-WE", "RADOKOR-WE–Z” i "RADOKOR-WE–T”.

- Symbol KTM: 1316-262-29XXX –XXX, 1316-262-28XXX –XXX i 1316-262-27XXX –XXX.

- Symbol PKWiU: 24.30.11-70.00-96-XXXX-XX 24.30.11-70.00-94-XXXX-XX i 24.30.11-70.00-92-XXXX-XX

2.	SKŁAD / INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADNIKÓW.

- Właściwości chemiczne produktu:

Emalie wodorozcieńczalne schnące w piecu „RADOKOR WE” są dwufazową mieszaniną wodorozcieńczalnej żywicy epoksyestrowej , pigmentów , wypełniaczy, rozpuszczalników, dodatków uszlachetniających oraz wody demineralizowanej, która tworzy powłokę  dekoracyjną.

- Składniki / zanieczyszczenia produktu stwarzające zagrożenie:

| # Nazwa chemiczna | % m/m | # Numer CAS | # Numer ONZ (UN) | # Numer indeksowy | # Symbol ostrzeg. | # Symbol ryzyka R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |

3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ.

- Najważniejsze zagrożenia i oddziaływania wyrobu :

Wyrób nie zawiera substancji szkodliwych w ilościach wymagających wyszczególnienia

- Szczególne zagrożenia:

- nie występują

- PIERWSZA  POMOC.

- Ogólne zalecenia :

- Wyrób nie stwarza zagrożeń dla użytkownika

- Narażenie przy wdychaniu:

Wyrób nie stwarza zagrożeń dla użytkownika

- Narażenie przez kontakt ze skórą:

Wyrób nie stwarza zagrożeń dla użytkownika

Narażenie przez kontakt z oczami:

Przemywać oczy wodą do picia pod niskim ciśnieniem, przy rozchylonych powiekach, przez około 10 minut.

- Narażenie przez spożycie:

Wyrób stwarza niewielkie zagrożenie dla użytkownika. Objawy nie są groźne.

5.	POSTĘPOWANIE  W  PRZYPADKU  POŻARU.

- Środki gaśnicze:

- Wyrób całkowicie niepalny  (nawet po podgrzaniu do wrzenia).

6.	POSTĘPOWANIE  W  PRZYPADKU  UWOLNIENIA.

- Ograniczenie wycieku:

Likwidacja wycieku z opakowań przy pomocy opasek, korków, klinów itp. Opróżnianie uszkodzonych zbiorników do naczyń zapasowych lub uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym.

- Neutralizacja rozlewu:

Odizolować obszar rozlewu poprzez obwałowanie. Rozlaną substancję przysypać piaskiem i zebrać do pojemników . Miejsce awarii spłukać wodą.

7.	POSŁUGIWANIE SIĘ I MAGAZYNOWANIE.

- Posługiwanie się :

Posługiwanie się wyrobem nie nastręcza problemów. Wszystkie czynności związane z przygoto-waniem lakieru do malowania, malowanie oraz suszenie wymalowanych powierzchni przeprowadzać w pomieszczeniach o sprawnie działającej wentylacji lub intensywnie wietrzonych.

- Magazynowanie :

- Wyrób przechowywać w szczelnie zamkniętych, prawidłowo oznakowanych opakowaniach.

8.	KONTROLA NARAŻENIA / OCHRONY OSOBISTE.

- Rozwiązania techniczne :

- Wentylacja naturalna

Wentylacja mechaniczna – ogólna w wykonaniu dowolnym.

- Granice narażenia :

Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3 w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany

Nazwa składnika                           NDS mg/m3               NDSCh mg/m3                      NDSP mg/m3

Trójetyloamina		             	3			9			-

- Ochrony osobiste :

Drogi oddechowe – zapewnić odpowiednią wentylację naturalną.

Ręce – rękawice robocze.

Oczy – stosować okulary ochronne PN-EN 166:1998.

Skóra i ciało – odzież robocza.

9.	WŁAŚCIWOŚCI  FIZYKOCHEMICZNE.

- Stan fizyczny: ciecz

Barwa: biała, żółta, czerwona ,zielona, niebieska lub czarna lub inna.

Zapach: charakterystyczny łagodny.

Gęstość: g/cm3   1,20 1,32

Zawartość rozpuszczalników organicznych: % (m/m) – max. 7

Rozpuszczalność w: węglowodorach, estrach -nierozpuszczalne.

Mieszalność z wodą: dobra.

Temp. zapłonu: niepalne.

- Granice wybuchowości w powietrzu :  nie dotyczy

- Czas wypływu mierzony kubkiem Forda Nr 4 : 60 ÷ 100 s

10.	STABILNOŚĆ  I  REAKTYWNOŚĆ.

- Warunki których należy unikać:

- Wyrób nie jest niestabilny pod względem bezpieczeństwa użytkownika w temperaturze do 1000 C.

- Niebezpieczne produkty rozkładu:

- W czasie pożaru mogą powstać: tlenek węgla i tlenki azotu.

11.	INFORMACJE  TOKSYKOLOGICZNE.

- Działanie toksyczne, szkodliwe :

Rozcieńczalniki zawarte w wyrobie są substancjami o działaniu depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy.

- Objawy zatrucia ostrego :

- Zatrucie drogą pokarmową powoduje nudności, biegunkę, wymioty oraz bóle głowy.

- Objawy zatrucia przewlekłego :

Ze względu na niewielkie ilości lotnych substancji szkodliwych w wyrobie i małą ich prężność par, zatrucie przewlekłe jest mało prawdopodobne.

12.	INFORMACJE  EKOLOGICZNE.

Dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń, dawki dla wodnych organizmów zwierzęcych i roślinnych :

Wyrób w stanie ciekłym i w początkowej fazie schnięcia stanowi niewielkie zagrożenie dla środowiska wodnego .

13.	POSTĘPOWANIE  Z  ODPADAMI.

Kod odpadu:  - 08 01 12 ; odpady te nie są niebezpieczne.

Odpady z wyrobu nie wymagają specjalnego postępowania.

Zużyte opakowania, po opróżnieniu można przekazywać na złom.

14.	INFORMACJE  TRANSPORTOWE.

## Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych wg RID / ADR

* klasa – nie dotyczy ADR

- Numer rozpoznawczy materiału UN (ONZ) : nie dotyczy ADR

- Numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa :  nie dotyczy ADR

- Numer nalepki ostrzegawczej :  nie dotyczy ADR

15.	INFORMACJE  DOTYCZĄCE  UREGULOWAŃ  PRAWNYCH.

- Wyrób zawiera :

W  niewielkich ilościach metoksypropanol, trójetyloaminę, glikol etylenowy, izopropanol, butyloglikol.

- Kategoria  niebezpieczeństwa :

- nie zalicza się do żadnej.

- Rodzaj zagrożenia :

brak

- Prawidłowe (bezpieczne) postępowanie z wyrobem :

brak zaleceń

Krajowe uregulowania prawne - wg stanu prawnego na 1 grudnia 2003:

- Dz.U.01.11.84 Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych wraz ze zmianami (Dz.U.02.142.1187 oraz Dz.U.03.189.1852)

- Dz.U.02.129.1110 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem + załącznik „Wykaz substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem”.

- Dz.U.02.140.1171 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego

- Dz.U.03.171.1666 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych

- Dz.U.03.173.1679 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych

- Dz.U.02.217.1833 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

- Dz.U.02.194.1629 - Oświadczenie Rządowe z dnia 24 września 2002 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

### 16. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE.

Pracownicy zatrudnieni przy wytwarzaniu, transporcie, magazynowaniu, stosowaniu wyrobu, powinni być poinformowani o szkodliwym oddziaływaniu wyrobu i jego składników, a także przeszkoleni w niezbędnym zakresie (zgodnie z art. 226, 227 Kodeksu Pracy).

Informacje w zakresie doradztwa technicznego, przeznaczenia, stosowania i aplikacji wyrobu można uzyskać w Dziale Marketingu Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów S.A. tel.: (048) 36-71-954, 36-71-914,   36-71-980.

Informacje przekazane w karcie wynikają z  obecnego stanu wiedzy i doświadczeń w obsłudze wyrobu. Użytkownik wyrobu (produktu) jest zobowiązany do śledzenia zmian zachodzących w legislacji. Informacje zostały podane w dobrej wierze i RAFIL SA nie bierze odpowiedzialności za sposób ich wykorzystania, ponieważ wyłącznie użytkownik odpowiada za zachowanie niezbędnych środków ostrożności przy obchodzeniu się z wyrobem, a także fakt, że sposób jego użytkowania jest poza naszą kontrolą.

Dane techniczne zawarte w nin. karcie mogą służyć jedynie w celu określenia poziomu zagrożenia użytkownika ze strony wyrobu.

Nr telef. alarmowego organu doradczego Krajowego Centrum Informacji Toksykologicznej w Łodzi:     (042) 657 99 00

- Materiały źródłowe:

Karty informacji – Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP)

M. Ring – „Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle chemicznym” – Poradnik

ALFA-WEKA  -  „Niebezpieczne Substancje – Praktyczny Poradnik”

Kartę opracował : inż. Henryk Tomczyk