Nazwa dostawcy produktu: RADOMSKA FABRYKA FARB I LAKIERÓW RAFIL SA.

Adres: ul. Czarna 29, 26-600 Radom

Kontakt: tel. (048) 36 71 900, fax: (048) 36 71 990,  e-mail: rafil@rafil.pl

REGON: -670715214-

1.	IDENTYFIKACJA  PREPARATU.

Nazwa produktu: Lakier akrylowy na metale lekkie /  Międzywarstwa metakrylowa aluminiowa / Emalia akrylowa szybkoschnąca na drewno "RAFOMAL"

Symbol KTM: 1317-111-52000-4XX  / 1317-132-91850-9XX / 1317-162-15XXX-XXX

Symbol PKWiU: 24.30.12-30.11-52-0000-XX  / 24.30.12-30.17-91-0085-XX / 24.30.12-50.23-15-XXXX-XX.

2.	SKŁAD / INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADNIKÓW.

Właściwości chemiczne produktu:

Wyroby akrylowe objęte nin. kartą są  mieszaniną  żywicy metakrylowejj, (pigmentów), rozpuszczalników i dodatków uszlachetniających , która tworzy chemoodporną powłokę dekoracyjną w temperaturze otoczenia.

Składniki / zanieczyszczenia produktu stwarzające zagrożenie:

| # Nazwa chemiczna | % m/m | # Numer CAS | # Numer ONZ (UN) | # Numer INDEKSOWY | # Symbol | # Symbol ryzyka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Octan etylu | 20-37 | 141-78-6 | 1173 | 607-022-00-5 | F | R11 S(2)16-23-29-33 |
| Aceton | 0-8 | 67-64-1 | 1090 | 606-001-00-8 | F | R11-38 S(2)9-16-23-33 |
| octan butylu | 12-24 | 123-86-4 | 1123 | 607-025-00-1 | Xn | R 10 S(2) |
| Terpentyna | 10-24 | 800-66-42 | 1299 | 650-002-00-6 | Xn | R 10-20 / 21 / 22 S(2) |
| Butanol (alkohol n-butylowy) | 0-30 | 71-36-3 | 1120 | 603-004-00-6 | Xn | R 10-20 S(2)16 |
| ksylen (mieszanina izomerów) | 12-30 | 1330-20-7 | 1307 | 601-022-00-9 | Xn, Xi | R10–20/21-38 S(2)25 |

3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ.

Najważniejsze zagrożenia i oddziaływania wyrobu :

Osoba posługująca się wyrobem może być narażona na oddziaływanie substancji niebezpiecznych wchodzących w skład wyrobu, poprzez :

- oddziaływanie substancji parujących, emitowanych w czasie malowania i utwardzania się powłok,

- oddziaływanie wszystkich składników wyrobu w czasie malowania metodą natryskową.

Szczególne zagrożenia:

Wyrób został sklasyfikowany jako : substancja szkodliwa „Xn”.

F      - Substancja wysoce łatwo palna

R : 11, 20/21/22, 36/38.

S : 2, 16, 23, 24/25, 33.

- PIERWSZA  POMOC.

Ogólne zalecenia :

We wszystkich poważniejszych przypadkach (kiedy wystąpią wyraźne objawy zatrucia) poszkodowanego skierować do lekarza.

W udzielaniu pierwszej pomocy po zaistnieniu narażenia i przy wystąpieniu objawów powinna uczestniczyć co najmniej jedna przeszkolona osoba, mająca dostęp do apteczki zaopatrzonej w odpowiednie leki i sprzęt niezbędny przy niesieniu pierwszej pomocy.

Narażenie przy wdychaniu:

Poszkodowany przytomny : Wyprowadzić na świeże powietrze, ułożyć w pozycji półsiedzącej zapewniając spokój . Podawać tlen do oddychania, najlepiej przez maskę. Wezwać lekarza.

Poszkodowany nieprzytomny : Wynieść z miejsca narażenia. Jeżeli zatruty oddycha – podać tlen przez maskę, jeśli nie oddycha, zastosować sztuczne oddychanie metodą bezpośredniego wtłaczania powietrza z częstością 15 – 20 / minutę, metodą usta – usta lub usta – nos. Chronić poszkodowanego przed utratą ciepła.  Wezwać lekarza.

Narażenie przez kontakt ze skórą:

Zdjąć odzież, zmyć powierzchnię skóry obfitą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnień skóry na dużym obszarze wskazana jest konsultacja dermatologa.

Narażenie przez kontakt z oczami:

Przemywać oczy wodą do picia pod niskim ciśnieniem, przy rozchylonych powiekach, przez około 10 minut. Poszkodowany powinien być zbadany przez okulistę.

Narażenie przez spożycie:

Natychmiast po połknięciu (w czasie 5 minut) poszkodowany powinien sam wywołać wymioty. Później nie wywoływać wymiotów. Podać w każdym przypadku połknięcia około 150 ml płynnej parafiny, nie podawać innych napojów. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny bezwzględnie pod opieką lekarza przetransportować karetką Pogotowia Ratunkowego do najbliższego ośrodka zatruć.

- POSTĘPOWANIE  W  PRZYPADKU  POŻARU.

Wyroby akrylowe zawierają  w swoim składzie ponad 70 % rozpuszczalników, które są łatwopalne, a ich opary tworzą z powietrzem mieszaninę wybuchową.

Postępowanie w przypadku pożaru :

- zawiadomić otoczenie o pożarze,

- usunąć z terenu zagrożonego wszystkie osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej,

- powiadomić Straż Pożarną, Policję, w przypadku dużych rozlań - jednostki Ratownictwa Chemicznego,

- nałożyć aparat izolujący drogi oddechowe, oraz odzież ochronną,

- zbiorniki zawierające substancje łatwopalne zagrożone działaniem wysokiej temperatury chłodzić wodą,

- niewielki zlokalizowany pożar, gasić od strony nawietrznej.

Środki gaśnicze:

Wyrób wysoce łatwopalny - opary zapalne od iskry już w  temp. ok. - 4 ºC.

Stosować środki dla grupy pożarowej „B” :

- gaśnice halogenowe,

- piany odporne na alkohol,

- dwutlenek węgla,

- proszki gaśnicze,

- woda – prądy rozproszone lub mgła.

6.	POSTĘPOWANIE  W  PRZYPADKU  UWOLNIENIA.

Ograniczenie wycieku:

Likwidacja wycieku z opakowań możliwa jest przy pomocy opasek, korków, klinów itp. Uszkodzone zbiorniki opróżnić do naczyń zapasowych lub uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym.

Neutralizacja rozlewu:

Odizolować obszar rozlewu poprzez obwałowanie. Rozlaną substancję odpompować, resztki przysypać piaskiem i zebrać do pojemników .  Miejsce awarii spłukać wodą.

7.	POSŁUGIWANIE SIĘ I MAGAZYNOWANIE.

Posługiwanie się :

Wszystkie czynności związane z przygotowaniem wyrobu do malowania, malowanie oraz suszenie wymalowanych powierzchni przeprowadzać w pomieszczeniach intensywnie wietrzonych lub o sprawnie działającej wentylacji. Instalacja elektryczna winna być w wersji przeciwwybuchowej.

Magazynowanie :

Wyrób przechowywać w szczelnie zamkniętych, prawidłowo oznakowanych opakowaniach zgodnych  z PN / O – 79021 : 1989.

Opakowania z wyrobem chronić przed nagrzewaniem powyżej 35 C. Nie palić i nie używać otwartego ognia (np. prace spawalnicze) w magazynie z wyrobami. Używać narzędzi nieiskrzących.

8.	KONTROLA NARAŻENIA / OCHRONY OSOBISTE.

Rozwiązania techniczne :

Wentylacja naturalna

Wentylacja mechaniczna – ogólna lub stanowiskowa w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Granice narażenia :

Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3 w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany

Nazwa składnika                           NDS mg/m3               NDSCh mg/m3                      NDSP mg/m3

aceton techniczny                                  600                           1800 			-

butanol (alkohol n-butylowy)                   50                              150			-

ksylen (mieszanina izomerów)              100                              350			-

octan butylu ten. gat. i                           200                              950			-

octan etylu ten. gat. i                             200                              600			-

terpentyna		                        300		         840			-

Ochrony osobiste :

Drogi oddechowe – zapewnić odpowiednią wentylację naturalną.

Ręce – rękawice ochronne.

Oczy – stosować okulary ochronne PN-EN 166:1998.

Skóra i ciało – odzież ochronna.

9.	WŁAŚCIWOŚCI  FIZYKOCHEMICZNE.

Stan fizyczny: lepka ciecz

Barwa: bezbarwna lub srebrzysta

Zapach: charakterystyczny dla wyrobów akrylowych oraz rozpuszczalników organicznych.

Gęstość: g/cm3   0,88 1,20

Zawartość rozpuszczalników organicznych: % (m/m)  –  60-85

Rozpuszczalność w:  węglowodorach, estrach, alkoholach, ketonach.

Mieszalność z wodą: nie miesza się.

Temp. zapłonu: ok. -4 ºC.

Granice wybuchowości w powietrzu :

aceton                  		 – dolna 2,1 % obj., górna 13,0 % obj.

alkohol butylowy             	 – dolna 2,1 % obj., górna 13,5 % obj.

ksylen                        	       – dolna 1,0 % obj., górna 7,6 % obj

octan butylu              	       – dolna 1,2 % obj., górna 7,5 % obj.

octan etylu 	       – dolna 2,2 % obj., górna 11,5 % obj.

10.	STABILNOŚĆ  I  REAKTYWNOŚĆ.

Warunki których należy unikać:

Wyrób nie jest niestabilny pod względem bezpieczeństwa użytkownika w temperaturze otoczenia.

Niebezpieczne produkty rozkładu:

W czasie pożaru mogą powstać: tlenek węgla i kwaśne opary.

11.	INFORMACJE  TOKSYKOLOGICZNE.

Działanie toksyczne, szkodliwe :

Rozpuszczalniki zawarte w wyrobie są szkodliwe, działają drażniąco na skórę, oczy i układ oddechowy.

Objawy zatrucia ostrego :

Zatrucie drogą pokarmową powoduje nudności, biegunkę, wymioty oraz bóle głowy.

Objawy zatrucia przewlekłego :

Bóle głowy, senność, ogólne osłabienie, mdłości, drżenie rąk.

12.	INFORMACJE  EKOLOGICZNE.

Dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym :

Obszary chronione / specjalnie chronione           OCTAN ETYLU            KSYLEN      OCTAN BUTYLU

Dopuszczalne stężenie,

w ciągu 30 min. (D30), mg / m3                                  0,1 / 0,03                0,3 / 0,04                  0,1 / 0,03

Średniodobowe (D24), mg / m3                               0,043 / 0,013              0,1 / 0,01              0,043 / 0,013

Średnioroczne (Da), mg / m3                                0,0087 / 0,0026          0,016 / 0,0013       0,0087 / 0,0026

##### Obszary chronione / specjalnie chronione      BUTANOL                               ACETON

Dopuszczalne stężenie,

w ciągu 30 min. (D30), mg / m3                        0,3 / 0,05       	 	      0,35 / 0,1

Średniodobowe (D24), mg / m3                        0,13 / 0,021    		  0,15 / 0,043

Średnioroczne (Da), mg / m3                         0,026 / 0,044  		   0,031 / 0,0087

Dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń, dawki dla wodnych organizmów zwierzęcych i roślinnych :

Toksyczność ostra LC50                         KSYLEN           OCTAN ETYLU          OCTAN BUTYLU

dla ryb – gubiki (Lebistes reticulatus) /

/ cierniki (Pimephales promelas)          10 mg / l (24 h)      230 mg / l (96 h)            -

dla skorupiaków – rozwielitka

(Daphnia magna)                                        150 mg / l              2500 mg / l               205 mg / l

dla roślin wodnych – glony

(Chlorella)                                                         -                              -                         44 mg / l

Toksyczność ostra LC50                               ACETON                       BUTANOL

dla ryb – gubiki (Lebistes reticulatus) /

/ cierniki (Pimephales promelas)                   -                        ~ 1960 mg / l (96 h)

dla skorupiaków – rozwielitka

(Daphnia magna)                                             10 mg /                           1855 mg / l

dla roślin wodnych – glony

(Chlorella)                                                              -                                -

Dawki śmiertelne i toksyczne dla substancji szkodliwych :

##### Octan etylu

LD50 (szczur p.o.)          – 5620 mg / kg

LC50 (szczur inhalacja) – 1600 ppm / 8 h

###### Octan butylu

LD50 (szczur p.o.)          – 1400 mg / kg

LC50 (szczur inhalacja) – 9660 mg / m3 (4 h)

Ksylen (miesz. Izom.)

LD50 (szczur doustnie)  – 4300 mg / kg

LC50 (szczur inhalacja) – 22100 mg / m3 / 4 h

Butanol (alkohol n-butylowy)

LD50 (szczur doustnie)  – 790 mg / kg

LC50 (szczur inhalacja) – 24640 mg / m3 / 4 h

aceton

LD50 (szczur doustnie)  – 7400 mg / kg

LC50 (szczur inhalacja) – 50100 mg / m3 / 8 h

terpentyna

LD50 (szczur doustnie)  – 5760 mg / kg

13.	POSTĘPOWANIE  Z  ODPADAMI.

Kod odpadu:  - 08 01 11 ; odpady te są niebezpieczne.

Odpady z produkcji,  obrotu i stosowania farb i lakierów powinny być gromadzone w szczelnie zamkniętych pojemnikach, unieszkodliwiane poprzez przekształcenie termiczne np. w procesie spalania odpadów niebezpiecznych.

Metalowe opakowania, po opróżnieniu, przekazywać na złom.

14.	INFORMACJE  TRANSPORTOWE.

## Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych wg RID / ADR:

Numer rozpoznawczy materiału UN (ONZ): 1263

Numer rozpoznawczy zagrożenia: 33

Kategoria transportowa: 2

Instrukcje pakowania: P001, IBC03, LP01, R001

- klasa 3

- kod klasyfikacyjny F1

- nalepka ostrzegawcza : 3

- grupa pakowania II

15.	INFORMACJE  DOTYCZĄCE  UREGULOWAŃ  PRAWNYCH.

Wyrób zawiera :      octan etylu i butylu, aceton lub terpentynę, butanol  i ksylen (mieszaninę izomerów).

Kategoria  niebezpieczeństwa :

Xi – substancja drażniąca oraz substancja szkodliwa „Xn”.

F   - Substancja wysoce łatwo palna

Rodzaj zagrożenia :

R11   -  Substancja wysoce łatwo palna

R20/21/22 	- Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

R36/38 	- Działa drażniąco na oczy i skórę.

Prawidłowe (bezpieczne) postępowanie z wyrobem :

S2 - Chronić przed dziećmi.

S16 - Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.

S23 -  Nie wdychać pary

S24/25 - Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

S33 - Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

Krajowe uregulowania prawne - wg stanu prawnego na 1 grudnia 2003:

- Dz.U.01.11.84 Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych wraz ze zmianami (Dz.U.02.142.1187 oraz Dz.U.03.189.1852)

- Dz.U.02.129.1110 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem + załącznik „Wykaz substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem”.

- Dz.U.02.140.1171 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego

- Dz.U.03.171.1666 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych

- Dz.U.03.173.1679 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych

- Dz.U.02.217.1833 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

- Dz.U.02.194.1629 - Oświadczenie Rządowe z dnia 24 września 2002 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

### 16. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE.

Pracownicy zatrudnieni przy wytwarzaniu, transporcie, magazynowaniu, stosowaniu wyrobu, powinni być poinformowani o szkodliwym oddziaływaniu wyrobu i jego składników, a także przeszkoleni w niezbędnym zakresie (zgodnie z art. 226, 227 Kodeksu Pracy).

Informacje w zakresie doradztwa technicznego, przeznaczenia, stosowania i aplikacji wyrobu można uzyskać w Dziale Marketingu Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów S.A. tel.: (048) 36-71-954, 36-71-914, 36-71-980.

Informacje przekazane w karcie wynikają z  obecnego stanu wiedzy i doświadczeń w obsłudze wyrobu. Użytkownik wyrobu (produktu) jest zobowiązany do śledzenia zmian zachodzących w legislacji. Informacje zostały podane w dobrej wierze i RAFIL SA nie bierze odpowiedzialności za sposób ich wykorzystania, ponieważ wyłącznie użytkownik odpowiada za zachowanie niezbędnych środków ostrożności przy obchodzeniu się z wyrobem, a także fakt, że sposób jego użytkowania jest poza naszą kontrolą.

Dane techniczne zawarte w nin. karcie mogą służyć jedynie w celu określenia poziomu zagrożenia użytkownika ze strony wyrobu.

Nr telef. alarmowego organu doradczego Krajowego Centrum Informacji Toksykologicznej w Łodzi:     (042) 657 99 00

Materiały źródłowe:

Karty informacji – Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP)

M. Ring – „Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle chemicznym” – Poradnik

ALFA-WEKA  -  „Niebezpieczne Substancje – Praktyczny Poradnik”

Kartę opracował : inż. Henryk Tomczyk