| Nazwa dostawcy produktu: RADOMSKA FABRYKA FARB I LAKIERÓW RAFIL SA. Adres: ul. Czarna 29, 26-600 Radom Kontakt : tel. (048) 36 71 900, fax: (048) 36 71 990 e-mail: rafil@rafil.pl REGON: -670715214- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU. Nazwa produktu: Rozcieńczalnik RC-01 do wyrobów nitrocelulozowych ogólnego stosowania Symbol KTM: 1318-131-36100-800 Symbol PKWiU: 24.30.22-79.21-36-0010-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. SKŁAD / INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADNIKÓW. Właściwości chemiczne produktu: Rozcieńczalnik jest jednorodną mieszaniną cieczy organicznych, pozwalającą utworzyć jednofazowy układ z substancją błonotwórczą (polimerów nitrocelulozowych) o odpowiedniej zdolności rozpuszczania (i rozcieńczania) – aktywności, lotności, toksyczności, palności i zdolności do tworzenia mieszanin wybuchowych z powietrzem atmosferycznym. Składniki / zanieczyszczenia produktu stwarzające zagrożenie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Nazwa chemiczna | % m/m | # Numer CAS | # Numer ONZ (UN) |  | # Numer INDEKSOWY | # Symbol ostrzegawczy | # Symbol ryzyka |  |
|  | Toluen | 50-65 | 108-88-3 | 1294 |  | 601-021-00-3 | Xn | 11–20 |  |
|  | Aceton | 8-12 | 67-64-1 | 1090 |  | 606-001-00-8 | F, Xi | 11-38 |  |
|  | Octan etylu | 8-12 | 141-78-6 | 1173 |  | 607-022-00-5 | F | 11 |  |
|  | Octan butylu | 18-22 | 123-86-4 | 1123 |  | 607-025-00-1 | - | 10-66-67 |  |
| Klasyfikacja wyrobu p . 3 i p. 15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ. Najważniejsze zagrożenia i oddziaływania wyrobu : Osoba malująca może być narażona na oddziaływanie substancji niebezpiecznych wchodzących w skład kompozycji – wyrobu malarskiego, rozcieńczalnika poprzez : - oddziaływanie rozcieńczalnika podczas przygotowywania kompozycji malarskiej (rozcieńczania), - oddziaływanie substancji parujących, emitowanych w czasie malowania i utwardzania się powłoki, - oddziaływanie wszystkich składników wyrobu w czasie malowania metodą natryskową. Osoby uczulone, u których wystąpiły już objawy podrażnień skóry lub egzema, powinny unikać bezpośredniego kontaktu z wyrobem. Pary działają depresyjnie na układ nerwowy. Szczególne zagrożenia: Wyrób został sklasyfikowany jako : preparat o działaniu drażniącym „Xi”, wysoce łatwo palny „F”. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem, ponieważ są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi oraz w dolnych partiach pomieszczeń. Xi - preparat o działaniu drażniącym , F- wysoce łatwo palny R : 11 - 18 - 20 / 21 - 36 / 37 / 38 S : 1 / 2 - 16 - 24 / 25 - 29 - 33 - 38 – 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. PIERWSZA POMOC. W udzielaniu pierwszej pomocy po zaistnieniu narażenia i przy wystąpieniu objawów powinna uczestniczyć co najmniej jedna przeszkolona osoba, mająca dostęp do apteczki zaopatrzonej w odpowiednie leki i sprzęt niezbędny przy niesieniu pierwszej pomocy. W stanach zagrożenia życia postępować dla resuscytacji krążeniowo – oddechowej : A (air) – powietrze; przywrócenie drożności dróg oddechowych i swobodny dopływ powietrza do płuc; B (breathing) – oddychanie, prowadzenie sztucznego oddychania metodą usta – usta; C (circulation) – krążenie, prowadzenie zewnętrznego masażu serca. Narażenie przy wdychaniu: 1. Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, rozluźnić odzież, ułożyć w pozycji półsiedzącej, zapewniając spokój, 2. W depresji oddechowej zastosować sztuczne oddychanie metodą bezpośredniego wtłaczania powietrza z częstością 15 – 20 / minutę, metodą usta – usta, usta – nos lub za pomocą urządzeń mechanicznych, usunąć wszystkie ciała obce z jamy ustnej, unieść brodę, odchylić głowę maksymalnie do tyłu i wtłaczać powietrze aż do uniesienia się klatki piersiowej. Powtarzać wentylację zgodnie z naturalnym rytmem oddychania. 3. Chronić poszkodowanego przed utratą ciepła. 4. W każdym przypadku wezwać lekarza. Narażenie przez kontakt ze skórą: Zdjąć odzież, zmyć powierzchnię skóry obfitą ilością wody (z mydłem – jeżeli nie zauważa się podrażnień czy zaczerwień). Nie stosować chemicznych środków zobojętniających. W przypadku wystąpienia podrażnień skóry – wskazana jest konsultacja dermatologa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Narażenie przez kontakt z oczami: Przemywać oczy wodą do picia pod niskim ciśnieniem, przy rozchylonych powiekach, przez około 10 minut. Nie stosować żadnych środków zobojętniających. Poszkodowany powinien być zbadany przez okulistę w ciągu 2 godzin od chwili wypadku. Narażenie przez spożycie: Natychmiast po połknięciu (w czasie 5 minut) poszkodowany powinien sam wywołać wymioty. Później nie wywoływać wymiotów. Ryzyko zachłyśnięcia się oparami rozpuszczalnika. Podać w każdym przypadku połknięcia około 150 ml płynnej parafiny, nie podawać innych napojów. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny postępować jak w zatruciu inhalacyjnym i bezwzględnie pod opieką lekarza przetransportować karetką Pogotowia Ratunkowego do najbliższego ośrodka zatruć. UWAGA ! Zwykle najskuteczniejszym sposobem zapewnienia osobie poszkodowanej fachowej pomocy jest odwiezienie jej do dyżurującej placówki medycznej lub na Pogotowie Ratunkowe. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU. Środki gaśnicze: Stosować środki dla grupy „B” pożarowej : Antykatalityczne – proszki gaśnicze, BCF, halony. Tłumiące i chłodząco – tłumiące : CO2, piany gaśnicze. Woda – prądy rozproszone dla schłodzenia ogniska pożarowego i otoczenia. Szczególne zagrożenia: Możliwość narażenia na toksyczne produkty rozkładu substancji wyrobu (tlenek węgla). Przy niepełnym spalaniu możliwość powstawania innych toksycznych związków. Szczególne sposoby zwalczania pożaru: Stosować sprzęt i środki gaśnicze przeznaczone do gaszenia pożarów grupy „B”. Ochrona strażaków: Stosować specjalistyczną odzież ochronną z jednoczesną ochroną dróg oddechowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UWOLNIENIA. Środki ostrożności: Obszar zagrożony wybuchem ! Bezwzględnie usunąć źródła zapłonu; nie używać otwartego ognia, nie palić tytoniu, nie stosować urządzeń iskrzących. Ograniczenie wycieku: Likwidacja wycieku z opakowań przy pomocy opasek, korków, klinów itp. Opróżnianie uszkodzonych zbiorników do naczyń zapasowych lub uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym. Pary rozcieńczać, jeżeli to możliwe, prądami rozproszonymi wody. Neutralizacja rozlewu: Odizolować obszar rozlewu poprzez obwałowanie. Rozlaną substancję przysypać materiałem wiążącym, niepalnym materiałem chłonnym, piaskiem. Całość zebrać do pojemników i przekazać do utylizacji przez spalanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. POSŁUGIWANIE SIĘ I MAGAZYNOWANIE. Posługiwanie się : Posługiwanie się wyrobem winno odbywać się przy zastosowaniu odzieży ochronnej w wersji antyelektrostatycznej z bezpośrednią ochroną dróg oddechowych np. maski przemysłowej z pochłaniaczem do oparów (par) organicznych, a także ochroną oczu. Należy stosować rotację pracowników wystawionych na długotrwałe narażenie. W miejscu posługiwania się wyrobem (stosowania) należy zapewnić wentylację o skuteczności do 10 wymian na godzinę, z wykorzystaniem urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym. Skuteczność kontrolować pomiarami stężeń substancji w powietrzu. Pracownikom zapewnić dostęp do urządzeń higieniczno – sanitarnych, dla utrzymania higieny osobistej. Magazynowanie : Wyrób przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych, prawidłowo oznakowanych opakowaniach, w magazynie cieczy palnych, wyposażonym w instalację wentylacyjną i elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym. Opakowania chronić przed nagrzaniem. W magazynie przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia i narzędzi iskrzących. Podłogi powinny być z wykładziny elektroprzewodzącej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. KONTROLA NARAŻENIA / OCHRONY OSOBISTE. Rozwiązania techniczne : Wentylacja naturalna (Infiltracja , Aeracja) Wentylacja mechaniczna – ogólna, miejscowa, lokalizująca w wykonaniu przeciwwybuchowym. Granice narażenia : Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3 w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej Nazwa składnika NDS mg/m3 NDSCh mg/m3 NDSP mg/m3 Ksylen (miesz. izom.) 100 350 - Octan etylu 200 600 - Octan butylu 200 950 - Butanol (Butan-1-ol) 50 150 - Ochrony osobiste : Drogi oddechowe – zapewnić odpowiednią wentylację. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować półmaski z wkładem (pochłaniaczem) par organicznych np. typ M – 3M (dawne M11) Ręce – rękawice ochronne odporne na rozpuszczalniki organiczne. Oczy – stosować okulary ochronne Skóra i ciało – odzież ochronna z materiałów nie elektryzujących się, obuwie olejoodporne. Inne informacje : Ściśle przestrzegać zaleceń związanych ze stosowaniem wyrobu, a zawartych w „Kartach Informacji Technicznej Wyrobu”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE. Stan fizyczny: ciecz, klarowna, jednorodna Barwa: bezbarwny Zapach: charakterystyczny (od stosowanych rozpuszczalników) Gęstość: g/cm3, najwyżej 0,870 Zawartość rozpuszczalników organicznych: % (m/m) – 100 Rozpuszczalność w: węglowodorach aromatycznych, ketonach, estrach (brak wody) Temp. zapłonu: (co najmniej) 0 C; -5 Lotność w stosunku do eteru etylowego : co najmniej 10 Granice wybuchowości w powietrzu : toluen – dolna 1,2 % obj., górna 7,0 % obj. octan etylu – dolna 2,2 % obj., górna 11,5 % obj. aceton – dolna 2,1 % obj., górna 13,0 % obj. octan butylu – dolna 1,2 % obj., górna 7,5 % obj. (lepkość w 200 C) Czas wypływu mierzony kubkiem Forda Nr 4 : – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ. Warunki których należy unikać: Wyrób należy przechowywać w temperaturze do 250 C, chronić przed przegrzaniem. Niebezpieczne produkty rozkładu: dwutlenek, tlenek węgla. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE. Działanie toksyczne, szkodliwe : Rozcieńczalnik, rozpuszczalnik zawiera substancje drażniące o działaniu depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy, oddziaływujące na obwodowy układ nerwowy. Objawy zatrucia ostrego : Narażenie na pary wywołuje podrażnienie górnych dróg oddechowych, oczu. W wysokich stężeniach działają narkotycznie powodując zawroty głowy, mdłości, wymioty, arytmię serca, a w skrajnych przypadkach utratę przytomności i śmierć. Zatrucie drogą pokarmową powoduje nudności, biegunkę, wymioty oraz objawy jak w zatruciu oddechowym. Objawy zatrucia przewlekłego : Występują czynnościowe zaburzenia ze strony układu nerwowego, przewlekłe zapalenia spojówek, niekiedy zaburzenia węchu, stany zapalne górnych dróg oddechowych, stany zapalne skóry. Uwaga ! Należy pamiętać o addytywnym i synergicznym oddziaływaniu substancji niebezpiecznych wyrobu z zażytymi niektórymi lekami, a najczęściej z alkoholem lub dymem tytoniowym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE. Dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym : Obszary chronione / specjalnie chronione OCTAN ETYLU TOLUEN OCTAN BUTYLU ACETON Dopuszczalne stężenie, w ciągu 30 min. (D30), mg / m3 0,1 / 0,03 0,3 / 0,04 0,1 / 0,03 0,35 / 0,10 Średniodobowe (D24), mg / m3 0,043 / 0,013 0,1 / 0,01 0,043 / 0,013 0,15 / 0,043 Średnioroczne (Da), mg / m3 0,0087 / 0,0026 0,016 / 0,0013 0,0087 / 0,0026 0,031 / 0,0087 Dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń, dawki dla wodnych organizmów zwierzęcych i roślinnych : Toksyczność ostra LC50 TOLUEN OCTAN ETYLU OCTAN BUTYLU ACETON dla ryb – gubiki (Lebistes reticulatus) / / cierniki (Pimephales promelas) 13 mg / l (96 h) 230 mg / l (96 h) - - dla skorupiaków – rozwielitka (Daphnia magna) 313 mg / l 2500 mg / l 205 mg / l 10 mg / l dla roślin wodnych – glony (Chlorella) - - 44 mg / l - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI. Odpady z produkcji, przygotowania obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów posiadają Kod odpadu: - 08 01 11 ; Odpady te są niebezpieczne. Powinny być gromadzone w szczelnie zamkniętych pojemnikach, unieszkodliwiane poprzez przekształcenie termiczne np. w procesie spalania odpadów niebezpiecznych. Metalowe opakowania, po opróżnieniu, przekazywać na złom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. INFORMACJE TRANSPORTOWE. Numer rozpoznawczy materiału UN (ONZ): 1263 Numer rozpoznawczy zagrożenia: 33 Kategoria transportowa: 2 Instrukcje pakowania: P001, IBC03, LP01, R001 |  |  |  |  | Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych wg RID / ADR: - klasa 3 - kod klasyfikacyjny F1 - nalepka ostrzegawcza : 3 - grupa pakowania II |  |  |  |  |
| 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE UREGULOWAŃ PRAWNYCH. Wyrób zawiera : Toluen, Octany, Aceton Kategoria niebezpieczeństwa : Xi – preparat drażniący F - Preparat wysoce łatwo palny Rodzaj zagrożenia : R11 – produkt wysoce łatwo palny, R18 – podczas stosowania mogą powstać łatwo palne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem R 20 / 21 – Działa szkodliwie w przypadku narażenia drogą oddechową i kontaktu ze skórą, R36 / 37 / 38 – działa drażniąco na oczy, układ oddechowy i skórę. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prawidłowe (bezpieczne) postępowanie z wyrobem : S 1 / 2 – przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi, S 16 – nie przechowywać w pobliżu źródeł ognia – nie palić tytoniu, S 24 / 25 – unikać zanieczyszczenia skóry i oczu, S 26 – nie wylewać do kanalizacji, S 33 – zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatyczne, S 38 – w przypadku niedostatecznej wentylacji, założyć odpowiedni sprzęt do oddychania, S 51 – stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Krajowe uregulowania prawne: Kodeks Pracy DZIAŁ DZIESIĄTY- BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Rozdział V Substancje chemiczne oraz procesy pracy szczególnie szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne oraz akty pochodne w tym m.in.: Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U.01.11.84) Aktualne uregulowania prawne można znaleźć na stronie: http://www.chemikalia.mz.gov.pl/?section=prawo http://www.sejm.gov.pl/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE. Pracownicy zatrudnieni przy wytwarzaniu, transporcie, magazynowaniu, stosowaniu wyrobu, winni być poinformowani o szkodliwym oddziaływaniu wyrobu i jego składników, a także przeszkoleni w niezbędnym zakresie. Informacje w zakresie doradztwa technicznego, przeznaczenia, stosowania i aplikacji wyrobu można uzyskać w Dziale Marketingu Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów S.A. tel.:(048)36-71-954,-71-914,-71-980. Informacje przekazane w karcie wynikają z obecnego stanu wiedzy i doświadczeń w obsłudze produktu. Użytkownik produktu jest zobowiązany do śledzenia zmian zachodzących w regulacjach dotyczących legislacji. Informacje zostały podane w dobrej wierze i RAFIL SA nie bierze odpowiedzialności za sposób ich wykorzystania, ponieważ wyłącznie użytkownik odpowiada za zachowanie środków ostrożności przy obchodzeniu się z produktem, a także fakt, że sposób użytkowania produktu jest poza naszą kontrolą. Nr telef. alarmowego organu doradczego Krajowego Centrum Informacji Toksykologicznej w Łodzi: (042) 657-99-00 Materiały źródłowe (literatura) : Karty Informacji – Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP) M. Ring – „Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle chemicznym” – Poradnik ALFA WEKA – „Niebezpieczne substancje” – Praktyczny Poradnik ### Kartę opracował : mgr inż. Janusz Twardowski |  |  |  |  |  |  |  |  |  |