1. Identyfikacja preparatu.

## GRUNT ROZPUSZCZALNIKOWY GP-R-PR-1

2. Skład i informacja o składnikach.

| Grunt wykonany jest z kauczuków SBS i żywic węglowodorowych rozpuszczonych w układzie rozpuszczalników organicznych |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Symbol |  | Zwroty R |
| Surowiec | % w/w |  |  |  |
| Benzyna lekka traktowana wodorem | < 60 | F, Xn, Xi, N |  | R11, R38, R51/53, R65, R66, R67 |
| Aceton | < 5 | F, Xi |  | R11, R36, R66, R67 |
| Kalafonia | < 20 | Xi |  | R 43 |
| Benzyna lekka traktowana wodorem Aceton Kalafonia | Nr CAS 64742-49-0 67-64-1 8050-09-7 |  | # Nr WE 265-151-9 200-662-2 232-457-7 |  |

3. Identyfikacja zagrożeń.

Produkt wysoce łatwopalny. Działa szkodliwie na organizmy wodne. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

4. Pierwsza pomoc.

4.1. Zatrucia inhalacyjne:

Poszkodowanego wyprowadzić/wynieść z miejsca narażenia na opary, przytomnego

ułożyć w pozycji półsiedzącej, zapewnić spokój, nieprzytomnego ułożyć w pozycji

bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną i nos z wydzielin.

W przypadku duszności podawać tlen. W przypadku braku oddechu stosować

sztuczne oddychanie za pomocą aparatu oddechowego. Zapewnić opiekę lekarską.

4.2. Kontakt ze skórą:

Zdjąć zanieczyszczoną odzież, zanieczyszczoną skórę zmyć wodą z detergentem.

4.3. Kontakt z oczami:

Płukać przy otwartych powiekach pod strumieniem bieżącej wody

przez kilka minut. Skonsultować się z lekarzem.

4.4. Zatrucia doustne: przy trwałych dolegliwościach skontaktować się z lekarzem

5. Postępowanie w przypadku pożaru.

5.1.Odpowiednie środki gaśnicze:

dwutlenek węgla, proszek gaśniczy lub mgła wodna.

Większy pożar zwalczać strumieniem wody lub pianą odporną na działanie alkoholu.

5.2.Środki gaśnicze, których nie wolno używać ze względów bezpieczeństwa:

Woda pełnym strumieniem.

5.3. Środki ochrony indywidualnej :

W przypadku pożaru gruntu należy używać aparatów tlenowych.

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska.

6.1. Indywidualne środki ostrożności:

Zapewnić wystarczającą wentylację.

Źródła zapłonu trzymać w bezpiecznej odległości.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji , rowów odwadniających, wód

powierzchniowych i gruntowych oraz do gleby.

6.3. Metody oczyszczania:

Zebrać za pomocą materiału wiążącego (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalna

substancja wiążąca, trociny).

7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie.

7.1. Obchodzenie się z substancją:

* Środki ostrożności gwarantujące bezpieczne obchodzenie się z substancją:

- unikać wdychania oparów,

- unikać rozpylania,

- niezbędna wentylacja miejscowa i ogólna.

* Metody zapobiegania pożarom i eksplozji:

- trzymać z dala od źródeł zapłonu – nie palić tytoniu,

- zabezpieczyć przed wyładowaniami elektryczności statycznej.

7.2. Magazynowanie:

Składować w miejscu suchym i chłodnym (w temp. do 30oC), unikać miejsc

nasłonecznionych, źródeł ciepła i zapłonu. Nie palić papierosów.

Opróżnione pojemniki ze względu na duże ciśnienie par otworzyć i dokładnie

wysezonować.

Przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, oznakowanych.

8. Kontrola narażenia i środki kontroli indywidualnej.

W przypadkach, w których istnieje prawdopodobieństwo krótkiego kontaktu ze skórą

należy stosować indywidualną odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej

(szczelne okulary ochronne, rękawice gumowe).

W przypadku możliwego kontaktu z oczami zaleca się używanie szczelnych okularów

ochronnych . Grunt ze względu na skład chemiczny może w przypadku kontaktu z okiem

wywołać jego podrażnienie.

Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi na stanowisku pracy:

* aceton:

NDS :         600 mg/m3

NDSCh:   1800 mg/m3

NDSP:          -

9. Właściwości fizykochemiczne.

9.1. Postać fizyczna, barwa, zapach: Postać fizyczna: ciecz Barwa: czerwona Zapach: słaby, rozpuszczalników alifatycznych

9.2. Temperatura wrzenia. 62-100 oC (mieszanina izomerycznych węglowodorów) 56 oC (aceton)

9.3. Temperatura topnienia. Nie dotyczy

9.4. Prężność par: 10,13 x 104 Pa (760 mm Hg) w temp. 56,1 oC

9.5. Gęstość: 0,80 ± 0,05 g/cm3

9.6. Temperatura zapłonu: -30 oC

9.7. Granica wybuchowości: dolna granica: 0,9% (mieszanina węglowodorów) 3,0% (dla acetonu) górna granica: 8,0% (mieszanina węglowodorów) 11,0% (dla acetonu)

9.8. Temperatura samozapłonu: 230 oC

9.9. Własności korozyjne. Brak

9.10. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach Nierozpuszczalny: woda, alkohole Rozpuszczalny: w rozpuszczalnikach organicznych (poza alkoholami)

10. Stabilność i reaktywność.

Bezwzględnie unikać: otwartych płomieni, łuku elektrycznego (np. spawarki

elektrycznej) i innych źródeł wysokiej temperatury.

Gwałtownie reaguje z czynnikami silnie utleniającymi.

Produkty rozkładu termicznego: niewielkie ilości składników zawartych w gruncie

wystawione na miejscowe przegrzanie mogą spowodować wytworzenie się

szkodliwych i toksycznych substancji lotnych m.in. zawierających, CO i CO2.

11. Informacje toksykologiczne.

11.1. Drogi narażenia. Drogi oddechowe, błony śluzowe, oczy, skóra, przewód pokarmowy.

11.2. Działanie miejscowe (skóra, oczy, błony śluzowe). Oczy: krople cieczy lub duże stężenie par rozpuszczalnika może prowadzić do podrażnień. Skóra: wykazuje słabe działanie drażniące na skórę. Błony śluzowe: ostre podrażnienie błon śluzowych górnych dróg oddechowych wywołuje uczucie niepokoju, po którym może nastąpić zapaść.

11.3. Skutki zdrowotne narażenia ostrego. Ciecz i opary są substancjami drażniącymi drogi oddechowe i przy dużym stężeniu mogą prowadzić do utraty przytomności lub zapaści. Przedłużony lub częsty kontakt ze skórą może wywoływać podrażnienie skóry i powodować znaczne wysuszenie i pękanie naskórka.

11.4. Skutki zdrowotne narażenia przewlekłego. Brak danych.

12. Informacje ekologiczne.

Nie dopuścić do przedostania się w stanie nierozcieńczonym lub w dużych ilościach do

wód gruntowych, wód powierzchniowych bądź do kanalizacji. Szkodliwy dla organizmów

wodnych. Po przedostaniu się do środowiska zaczyna się stopniowe uwalnianie zawartych

rozpuszczalników.

W stanie zestalonym nieszkodliwy dla środowiska.

13. Postępowanie z odpadami.

*Produkt:

Nie może podlegać obróbce wspólnie z odpadkami domowymi. Nie dopuścić do

przedostania się do kanalizacji.

Odpady nieutwardzone są odpadami niebezpiecznymi. Odpady utwardzone nie są

szkodliwe dla środowiska.

* Opakowania:

Opróżnione pojemniki ze względu na duże ciśnienie par otworzyć i dokładnie

wysezonować. Opakowania z resztkami gruntu są opakowaniami niebezpiecznymi.

Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14. Informacje o transporcie.

14.1. Transport lądowy ADR/RID i GGVS/GGVE:

Klasa ADR/RID – GGVS/E: 3 ciecze palne,  kod klasyfikacyjny F1

Grupa pakowania:                 II

Nr UN:                                  1133

14.2. Transport morski IMDG/GGVSee:

Klasa IMDG/GGVSee:         3.1

Strona:                                   3102

Numer UN:                           1133

Grupa pakowania:                 II

Numer EMS:                         3-05

MFAG:                                  330

Zanieczyszczenia morskie:     nie

14.3. Transport lotniczy ICAO-II i IATA-DGR:

Klasa ICAO/IATA:               3

Numer UN/ID:                      1133

Grupa pakowania:                 II

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych.

Produkt został sklasyfikowany i oznaczony zgodnie z Rozp. Min. Zdrowia z dn. 02.09.2003r.   w spr. znakowania opakowań subst. niebezp. i preparatów niebezp. (Dz. U. Nr 173, poz. 1679)

15.1. Symbole niebezpieczeństwa: Znak: produkt wysoce łatwopalny (F) produkt drażniący (Xi) produkt niebezpieczny dla środowiska (N) zawiera : kalafonię

15.2. Napisy ostrzegawcze: R 51/53 – działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym R 38 – działa drażniąco na skórę R 43 – może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą R 66 – powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry R 67 – pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy S 9 – przechowywać pojemnik w pomieszczeniu dobrze wentylowanym S 16 – nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu S 24 – unikać zanieczyszczenia skóry S 29 – nie wprowadzać do kanalizacji S 51 – stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach S 61 - unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki

16. Inne informacje.

16.1. Produkt należy przechowywać, przenosić i używać według praktyk stosowanych

w przemyśle, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi materiałów

wysoce łatwopalnych.

16.2. Informacje dodatkowe:

Patrz odpowiednia karta techniczna gruntu.

Uwaga:

Dane te opierają się o obecny stan naszej wiedzy. Mają one za cel opisać nasze

produkty w związku z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz nie są ważne

jako zobowiązujące gwarancje własności produktu.