1. Identyfikacja preparatu.

Grunt poliuretanowy rozpuszczalnikowy.

2. Skład / informacja o składnikach.

| Surowiec | % w/w | Symbol | Zwroty R |
| --- | --- | --- | --- |
| Modyfikowany MDI | 20-40 | Xn Xi | R20 R36/37/38, R42/43 |
| Diizocyjanian difenylometanu, mieszanina izomerów i homologów | 0-10 | Xn Xi | R20 R36/37/38, R42/43 |
| 4,4’- diizocyjanian difenylometanu | 0-10 | Xn Xi | R20 R36/37/38, R42/43 |
| 2,4’- diizocyjanian difenylometanu | <1 | Xn Xi | R20 R36/37/38, R42/43 |
| Octan butylu | 30-60 | - | R10 |

| Diizocyjanian difenylometanu, mieszanina izomerów i homologów 4,4’-diizocyjanian difenylometanu 2,4’-diizocyjanian difenylometanu | # Nr CAS 9016-87-9 101-68-8 5873-54-1 | # Nr WE 202-966-0 227-543-9 |
| --- | --- | --- |
| Octan butylu | # 123-86-4 | # 204-658-1 |

3. Identyfikacja zagrożenia.

Produkt działa szkodliwie przez drogi oddechowe. Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Działa drażniąco na drogi oddechowe i jest potencjalnym czynnikiem uczuleniowym dla oddychania.

Wolno reaguje z wodą, tworząc dwutlenek węgla, który może rozerwać zamknięte pojemniki. W wyższych temperaturach ta reakcja może ulec przyspieszeniu.

4. Pierwsza pomoc.

4.1. Zatrucia inhalacyjne:

Poszkodowanego wyprowadzić/wynieść z miejsca narażenia na

opary, przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, zapewnić spokój, nieprzytomnego

ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną i nos z wydzielin.

W przypadku duszności podawać tlen. W przypadku braku oddechu stosować

sztuczne oddychanie za pomocą aparatu oddechowego. Zapewnić opiekę lekarską.

W normalnych warunkach produkt nie stanowi zagrożenia.

4.2. Kontakt z oczami:

płukać przy otwartych powiekach pod strumieniem bieżącej wody przez kilka minut.

Skonsultować się z lekarzem.

4.3. Zatrucia doustne:

Nie prowokować wymiotów. Przy trwałych dolegliwościach skontaktować się z lekarzem

5. Postępowanie w przypadku pożaru.

5.1.Odpowiednie środki gaśnicze:

piana, CO2 lub suchy proszek.

5.2. Środki gaśnicze, których nie wolno używać ze względów bezpieczeństwa:

Nie należy używać wody ponieważ środek reaguje z wodą, szczególnie gwałtownie

w wysokiej temperaturze.

Pod wpływem ognia może wytwarzać duszące i toksyczne dymy. W razie przegrzania

pojemniki mogą ulec rozerwaniu.

Ze względu na reakcję z wodą, dającą w efekcie CO2 w przypadku uszczelnienia

zanieczyszczonych pojemników może nastąpić niebezpieczny wzrost ciśnienia.

Produkty spalania mogą zawierać : tlenek węgla, dwutlenek węgla, tlenki azotu,

węglowodory i HCN.

5.3. Sprzęt gaśniczy:

W przypadku pożaru należy używać aparatów tlenowych.

Należy założyć buty z PCW, rękawice i ubiór ochronny.

6. Postępowanie w przypadku uwolnienia do środowiska.

Usuwanie winno być prowadzone przez przeszkolony personel.

Personel mający do czynienia z dużymi ilościami rozlanych materiałów, powinien nosić

pełną odzież ochronną wraz z ochrona dróg oddechowych.

Adsorbować rozlany materiał piaskiem, lub ziemią . Pozostawić do przereagowania przez

co najmniej 30 minut.

Nie adsorbować w trocinach lub innym palnym materiale.

Zebrany materiał umieścić w otwartych pojemnikach . Postępować zgodnie

z  obowiązującymi przepisami.

Małe ilości rozlanych materiałów neutralizować przy pomocy środków odkażających.

Ciekłe środki odkażające:

Środek odkażający I :

- węglan sodowy:	5-10%

- ciekły detergent:	0,2-2%

- woda:			uzupełnić do 100%

Środek odkażający II :

- stężony roztwór amoniaku:	3-8%

- ciekły detergent:		0,2-2%

- woda:				uzupełnić do 10%

Środek odkażający I reaguje wolniej ale jest bardziej przyjazny dla środowiska niż środek odkażający II, który zawiera amoniak będący substancją niebezpieczną dla zdrowia.

7. Obchodzenie się z substancją i magazynowanie.

7.1. Obchodzenie się z substancją:

Zakaz palenia oraz manipulowania otwartym ogniem.

Nie wdychać oparów. Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

Podstawową zasadą obsługi i magazynowania jest unikanie kontaktu z wodą.

Podczas pracy należy nosić odpowiednie ubranie ochronne, rękawice i okulary

ochronne. Zapewnić dostateczną wentylacje pomieszczeń.

7.2. Magazynowanie:

Przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, oznakowanym. Przechowywać

w miejscu suchym i chłodnym (w temp. do 30oC) o dobrej wentylacji z instalacją

oświetleniową w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Opróżnione pojemniki ze względu na reakcję z wilgocią dokładnie wysezonować.

Odpowiednie pojemniki: stal nierdzewna lub miękka stal.

8. Kontrola narażenia / środki kontroli indywidualnej.

Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice i ochronę oczu/twarzy.

Wartości graniczne na stanowisku pracy:

NDS-        200 mg/m3

NDSCh-   950 mg/m3

9. Właściwości fizykochemiczne.

9.1. Postać fizyczna, barwa, zapach. Postać fizyczna: ciecz Barwa: jasnobrązowa Zapach: swoisty -rozpuszczalnika

9.2. Temperatura wrzenia: 126 oC (1011hPA)

9.3. Temperatura topnienia. Nie dotyczy.

9.4. Prężność par:

9.5. Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach. Rozpuszczalność w wodzie: 7,0 g/kg Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszczalny w większości rozpuszczalników.

9.6. Gęstość: ok. 1,1 g/cm3.

9.7. Temperatura zapłonu: ok. 23 oC.

9.8. Granica wybuchowości. dolna granica: 1,0% górna granica: 8,0%Nie dotyczy.

9.9. Temperatura samozapłonu: 370 oC

9.10. Własności korozyjne. Brak.

10. Stabilność i reaktywność.

Trwały w temperaturze pokojowej. Reakcja z wodą daje w efekcie CO2.

Bezwzględnie unikać: wysokich temperatur, wody, alkoholi, amin, zasad.

Produkty rozkładu termicznego: mało prawdopodobne przy normalnym zastosowaniu

przemysłowym.

11. Informacje toksykologiczne.

11.1. Drogi narażenia. Drogi oddechowe, błony śluzowe, oczy, skóra, przewód pokarmowy.

11.2. Działanie miejscowe (skóra, oczy, błony śluzowe). Oczy: opary, aerozol i ciecz są drażniące. Skóra: wykazuje słabe działanie drażniące na skórę. Długotrwały kontakt może powodować uczulenie. Błony śluzowe: działa drażniąco na drogi oddechowe i jest potencjalnym czynnikiem uczuleniowym dla oddychania.

11.3. Skutki zdrowotne narażenia ostrego. Długotrwałe wdychanie opar substancji może powodować reakcje uczuleniowe. Częsty lub przedłużony kontakt ze skórą może wywoływać uczulenie.

11.4. Skutki zdrowotne narażenia przewlekłego. W praktyce przemysłowej nie wykazano żadnego związku pomiędzy poddawaniem działaniu produktu a rozwojem raka u ludzi. Są doniesienia, że przewlekłe wdychiwanie może powodować trwałe obniżenie funkcji płuc.

12. Dane ekologiczne.

Biorąc pod uwagę produkcję i wykorzystanie substancji , nie jest prawdopodobne

powstanie znaczącego narażenia środowiskowego w powietrzu lub wodzie.

Podane wartości są przewidywane na podstawie porównań z podobnymi produktami.

Progowe stężenie dla ryb >1000 mg/dm3

dla mikroorganizmów >100 mg/dm3

13. Postępowanie z odpadami.

Należy minimalizować ilość powstających odpadów. Usuwanie odpadów winno odbywać

się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nieprzerobiony materiał nie nadaje się do likwidacji. Odpadów nawet w małych ilościach

nie należy wlewać do ścieków, kanałów itp.

Małe ilości wstępnie zneutralizować przed wyrzuceniem. Duże ilości spalać przy pomocy

spalarni, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14. Informacje o transporcie.

Klasyfikacja i oznakowanie w transporcie.

klasa ADR/RID: klasa 3 pozycja 31c

numer UN 1123

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych.

15.1. Symbole niebezpieczeństwa: Znak: produkt szkodliwy Napis: zawiera 4,4’-diizocyjanian difenylometanu (CAS 101-68-8, WE 202-966-0)

15.2. Napisy ostrzegawcze: R20 – szkodliwy przy wdychaniu R36/37/38 – drażniący oczy, układ oddechowy i skórę R42/43 – może powodować uczulenie w przypadku narażenia drogą oddechową i kontaktu ze skórą R10 - produkt palny R67 - pary mogą wywoływać uczucie senności S 23 - nie wdychać oparów S25 - unikać zanieczyszczenia oczu S 36/37 - nosić odpowiednią odzież ochronną i rękawice S45 - w razie awarii lub jeśli źle się poczujesz zwróć się do lekarza (pokaż etykietę) S2 - chronić przed dziećmi

Produkt został sklasyfikowany i oznaczony zgodnie z Rozp. Min. Zdrowia z dn. 02.09.2003r. w spr. znakowania opakowań subst. niebezp. i preparatów niebezp. (Dz. U. Nr 173, poz. 1679)

16. Inne informacje.

Informacje dodatkowe:

Patrz odpowiednia karta techniczna kleju.

Uwaga:

Powyższe dane są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i zostały zebrane pod kątem

wymagań bezpieczeństwa, nie stanowiąc jednocześnie gwarancji własności produktu.