- DANE IDENTYFIKACYJNE PRODUKTU - Nazwa handlowa Butapren - Przeznaczenie: Klej kontaktowy do sklejania gumy ze skórą naturalną oraz skórami syntetycznymi - Telefon alarmowy : 999

- Skład/ informacja o składnikach - Charakterystyka chemiczna: Klej polichloroprenowy w mieszaninie rozpuszczalników organicznych z dodatkiem środków modyfikujących. Składniki, które muszą być zgłoszone Aceton Nr CAS: 67-64-1 Nr EWG: 200-662-2 Nr indeksowy: 606-001-00-8 Stężenie w preparacie: 5 - 19 % wag. Klasyfikacja: F, R 11; Xi, R 36, 66, 67 Toluen Nr CAS: 108-88-3 Nr EWG: 203-625-9 Nr indeksowy: 601-021-00-3 Stężenie w preparacie: 12,5 - 40 % wag. Klasyfikacja: F, R 11; Xn, R 20 Benzyna lekka traktowana wodorem (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa traktowana wodorem Nr CAS: 64742-49-0 Nr EWG: 265-151-9 Nr indeksowy: 649-328-00-1 Stężenie w preparacie: 10 - 40 % wag. Klasyfikacja: F, R 11; Xn, R 38, 65, 67; N, R 51/53 Lub Benzyna lekka hydroodsiarczona i odaromatyzowana (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana Nr CAS: 92045-53-9 Nr EWG: 295-434-2 Nr indeksowy: 649-383-00-1 Stężenie w preparacie: 0 - 23 % wag. Klasyfikacja: F, R 11; Xi, R 38; Xn 65, 67; N, R 51/53 Lub Destylaty bogate w węglowodory C6 (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna – niespecyfikowana Nr CAS: 93165-19-6 Nr EWG: 296-903-4 Nr indeksowy: 649-388-00-9 Stężenie w preparacie: 10 - 40 % wag. Klasyfikacja: F, R 11; Xn, R 65, 48/20, 67, R62; Xi, R 38; N, R 51/53

- 3. Identyfikacja zagrożeń - Zagrożenia fizyczne lub chemiczne: Wysoka łatwopalność, możliwość tworzenia mieszanin wybuchowych lub łatwopalnych z powietrzem. 3.2. Zagrożenia dla środowiska: Toksyczna dla wodnych organizmów zwierzęcych i roślinnych. - Zagrożenia dla zdrowia ludzkiego: Pary lub wyziewy stanowią szkodliwe zagrożenie przy wdychaniu. Może działać drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe przy długotrwałym lub częstym narażeniu.

- 4. Pierwsza pomoc - Wskazówki ogólne: Postępowanie dostosować do zaistniałej sytuacji. - Po wchłonięciu przez drogi oddechowe: Przytomny: Wyprowadzić z miejsca narażenia. Zapewnić dopływ świeżego powietrza. Zapewnić spokój. Wezwać lekarza. Nieprzytomny: Wynieść z miejsca narażenia. Ułożyć w pozycji bocznej ustalonej. Odessać wydzielinę z nosa i jamy ustnej. Jeżeli zatruty oddycha, podać tlen przez maskę. Jeżeli nie oddycha, zastosować sztuczne oddychanie metodą usta-usta albo za pomocą aparatu AMBU. - Oblanie lub skażenie skóry (odzieży): Zdjąć oblaną odzież roboczą. Miejsca oblane zmyć obficie bieżącą wodą z mydłem. - W przypadku kontaktu z oczami: Przemywać oko przy podniesionej powiece bieżącą wodą przez około 15 minut. Skonsultować się z lekarzem okulistą. - W przypadku połknięcia: Przytomny: Napić się 150 ml płynnej parafiny. Nie prowokować wymiotów. Nie podawać mleka, tłuszczów, alkoholu. Zapewnić dopływ świeżego powietrza. W razie duszności podawać tlen. Wezwać lekarza.

- 5. Postępowanie w przypadku pożaru - Informacje ogólne: Postępowanie gaśnicze dostosować do palącego się otoczenia. Występuje zagrożenie wybuchem. Pary rozpuszczalników są cięższe od powietrza. - Zalecane środki gaśnicze: Proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, piany odporne na działanie alkoholu, mgła wodna. - Ze względów bezpieczeństwa nie zalecane środki gaśnicze: Bezpośredni strumień wody. - Produkty spalenia lub powstające gazy: Tlenek węgla, dwutlenek węgla, chlorowodór oraz produkty rozkładu polichloroprenu. - Sprzęt ochronny: Odzież ochronna przeciwgazowa. Aparat izolujący drogi oddechowe.

- 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia się do środowiska 6.1. Zalecenia ogólne: Usunąć źródła zapłonu – ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących, zabezpieczyć pojemniki przed nagrzaniem (groźba wybuchu). Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją. 6.2. Środki ochrony osobistej: Sprzęt ochronny. Nie dopuszczać osób niezabezpieczonych. 6.3. Środki ochrony środowiska: Nie dopuścić, aby produkt przedostał się do kanalizacji ściekowej. W przypadku skażenia wód powiadomić właściwe władze. - Postępowanie na wypadek rozlania: Posypać materiałem wiążącym. Materiały wiążące: piasek, ziemia okrzemkowa, trociny, uniwersalny środek wiążący ciecze. Zanieczyszczony materiał usuwać według punktu 13.

- 7. Obchodzenie się z preparatem i jego magazynowanie - Manipulowanie: Wskazówki dotyczące bezpiecznego obchodzenia się: Unikać wdychania oparów. Trzymać z dala od źródeł zapłonu. Nie palić tytoniu. Niezbędna wentylacja miejscowa wywiewna usuwająca pary z miejsc ich emisji oraz ogólna wentylacja pomieszczenia. Instalacje wentylacyjne muszą odpowiadać warunkom ustalonym ze względu na niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu. Wskazówki dotyczące zabezpieczenia przed pożarem lub eksplozją: Trzymać z dala od źródeł zapłonu. Zabezpieczyć przed wyładowaniami elektryczności statycznej. - Magazynowanie: Pojemnik, w którym przechowywany jest produkt powinien być szczelnie zamknięty. Chronić przed nagrzaniem. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia i narzędzi iskrzących. Przechowywać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach w temperaturach 10 - 30°C. Pojemniki klasy ADR 1A1/Y...; ADR 1A2/Y...; ADR 3A1/Y…….; ADR 3A2/Y……; ADR 0A1/Y...; ADR 0A2/Y... Rodzaj magazynu: magazyn cieczy łatwopalnych - ognioodporny; z wentylacją; instalacją oświetleniową w wykonaniu przeciwwybuchowym; podłoga z wykładziną elektroprzewodzącą.

- 8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej - Dodatkowe wskazówki do projektowania urządzeń technicznych: Niezbędna wentylacja miejscowa wywiewna usuwająca pary z miejsc ich emisji i wentylacja ogólna pomieszczenia. Otwory zasysające wentylacji miejscowej przy płaszczyźnie roboczej, ssawki dolne wyposażone w ruszt itp. Wywiewniki wentylacji ogólnej w górnej części pomieszczenia oraz przy podłodze. Instalacje wentylacyjne muszą odpowiadać warunkom ustalonym ze względu na niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu. - Określenie materiału o ograniczonym stężeniu w miejscu pracy: Limity dawek przy pracy Nazwa chemiczna: aceton Najwyższe Dopuszczalne Stężenie NDS: 600 mg/m3 Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe NDSCh: 1800 mg/m3 Nazwa chemiczna: toluen Najwyższe Dopuszczalne Stężenie NDS: 100 mg/m3 Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe NDSCh: 350 mg/m3 Nazwa chemiczna: benzyna ekstrakcyjna III Najwyższe Dopuszczalne Stężenie NDS: 500 mg/m3 Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe NDSCh: 1 500 mg/m3 Nazwa chemiczna: Nr CAS: 64742-49-0 TWA (8 h) 1200 mg/m3 Metody oznaczania: PN-81/Z-04134.01 Oznaczanie czystości powietrza. Badanie zawartości ropy naftowej i jej składników. Oznaczanie sumy par benzyny do ekstrakcji, benzyny do lakierów i nafty na stanowiskach pracy metodą wagową. PN-81/Z-04134.02. Oznaczanie czystości powietrza. Badanie zawartości ropy naftowej i jej składników. Oznaczanie par benzyny do ekstrakcji i benzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogaceniem próbki. PN-78/Z-04115.01. Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości toluenu. Oznaczanie toluenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej. PN-79/Z-04057.01. Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości acetonu. Oznaczanie acetonu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej. - Osobisty sprzęt ochronny: Aparat oddechowy: Konieczny w przypadku niedostatecznej wentylacji. Stosować aparat oddechowy z wkładem do par związków organicznych. Ręce: Zalecane rękawice ochronne Oczy: Zalecane rękawice ochronne Skóry i ciała: Zalecane ubranie ochronne antyelektrostatyczne.

- 9. Właściwości fizykochemiczne Stan fizyczny: Płynna - ciecz Barwa: Ciemno bursztynowa Zapach: Charakterystyczny Zmiana stanu skupienia..........................: krzepnie poniżej +10°C Temperatura topnienia...........................: brak danych Temperatura zapłonu..............................: poniżej + 4 °C #### Temperatura wrzenia..............................: pomiędzy 56 °C i 111°C Temperatura samozapłonu......................: powyżej 200 °C Granice wybuchowości............................: dolna: 1,2 % obj. (toluen) górna 7,0 % obj. (toluen) Prężność par............................................: około 55,2 kPa w 50°C Gęstość....................................................: 0,85 g/cm3 Gęstość nasypowa....................................: nie dotyczy Rozpuszczalność w wodzie......................: nie rozpuszcza się Lepkość (w 20 °C )..................................: 50 - 80 sek. Kubek Forda f 6 mm/ 50 cm3 Wartość pH ( 0g/l H2O) (20 °C )..............: nie dotyczy Współczynnik podziału n-oktanol/woda....: brak danych Zawartość rozpuszczalników....................: rozpuszczalnik organiczny.........: około 80 % Zawartość ciał stałych ..............................: około 20 %

- 10. Stabilność i reaktywność - Informacje ogólne: Nie występuje rozkład termiczny w normalnych warunkach roboczych. - Warunki, jakich trzeba unikać: Przechowywać z dala od źródeł zapłonu, ciepła i bezpośredniego działania promieni słonecznych. 10.3. Substancje, jakich należy unikać: Reaguje z silnymi kwasami, silnymi utleniaczami i alkoholanami metali ziem alkalicznych. Zmiękcza lub rozpuszcza niektóre tworzywa sztuczne. - Niebezpieczne produkty rozkładu: Nie występują, jeśli materiał przechowywany jest we właściwy sposób.

- 11. Informacje toksykologiczne - Informacje ogólne: Brak danych toksykologicznych na temat preparatu. - Działanie: Szkodliwe, drażniące oraz narkotyczne - Drogi wnikania do organizmu: Drogi oddechowe, skóra, przewód pokarmowy. - Objawy zatrucia ostrego W zatruciu inhalacyjnym pary mogą wywołać łzawienie oczu, zaczerwienienie spojówek, ból gardła, kaszel. W dużym stężeniu mogą wywołać ból i zawroty głowy, mdłości, wymioty, splątanie, pobudzenie lub senność. W następstwie ostrego zatrucia może wystąpić zapalenie płuc. Skażenie skóry ciekłą klejem powoduje miejscowe, niebolesne zaczerwienienie, a przy dużej powierzchni skażenia mogą wystąpić objawy zatrucia inhalacyjnego. Skażenie oczu ciekłą substancją może wywołać ból i łzawienie oczu, zaczerwienienie spojówek. Drogą pokarmową wywołuje mdłości, wymioty, ból brzucha, biegunkę; u osób ze zmianami w układzie pokarmowym w następstwie zatrucia mogą wystąpić zaostrzenia dotychczasowych chorób; zachłyśnięcie z ryzykiem zachłystowego zapalenia płuc. - Dawki i stężenia toksyczne dla zwierząt doświadczalnych (dla toluenu) LD50 (szczur, doustnie) – 5000 mg/kg LC50 (szczur, inhalacja) – brak danych LD50 (królik, skóra) – 12124 mg/kg LCL0 (szczur, inhalacja) – 15320 mg/m3 (4 h) - Pierwotne działanie drażniące: Na skórę: Działa odtłuszczająco i wysuszająco. Na oczy: Skażenie oczu może spowodować ból i stan zapalny spojówek.. Na układ oddechowy: Przy wdychaniu opary mogą działać drażniąco na błony śluzowe układu oddechowego. Uczulenie: Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może wywołać uczulenie.

- 12. Informacje ekologiczne - Informacje ogólne: Brak danych ekologicznych na temat preparatu 12.2. Mobilność Podział w różnych częściach ekosystemu: Preparat nie rozpuszcza się w wodzie. Opada na dno zlepiając rośliny i zwierzęta. Rozpuszczalniki organiczne pochodzące z preparatu rozpuszczają się w wodzie w ograniczonych ilościach. Mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym ### Napięcie powierzchniowe ....................: około 27,5 mN/cm 12.2. Działanie toksyczne: Nazwa chemiczna: aceton Biodegradacja: Stężenia powodujące zakłócenia w fermentacji metanowej osadów – powyżej 4 g/l. Bioakumulacja: brak danych Ekotkosyczność: Stężenie śmiertelne dla: – ryb Leuciscus idus melanotus – 7,5 g/l (LC50/48 h) – skorupiaków Daphnia magna – 10 g/l (EC50/24 h) Chemiczne zapotrz. tlenu: brak danych Nazwa chemiczna: toluen Biodegradacja: Stężenie działające na procesy fermentacji beztlenowej – 440 mg/l Stężenie hamujące procesy nitryfikacyjne – 50 mg/l stężenie hamujące procesy biologicznego oczyszczania – 200 mg/l Bioakumulacja: brak danych Ekotkosyczność: Toksyczność ostra (LC50/96 h) dla ryb: – Lepomis macrochirus – 24,0 mg/l – Carassius auratus – 22,8 mg/l – Poecilia recticulata – 59,3 mg/l Toksyczność ostra (EC50/48 h) dla skorupiaków Daphnia magna – 313 mg/l #### Chemiczne zapotrz. tlenu: brak danych Nazwa chemiczna: benzyna ekstrakcyjna Biodegradacja: Stężenie powodujące zakłócenia beztlenowych procesów fermentacji osadów ściekowych -powyżej 400 mg/l Bioakumulacja: brak danych Ekotkosyczność: Stężenie śmiertelne dla ryb: - Salmo gairdneri irideus – 100 mg/l - Leuciscus idus melanotus (LC50) – 159 mg/l Chemiczne zapotrz. tlenu: brak danych

- 13. Postępowanie z odpadami - Produkt: Zalecenia: Nie wolno pozbywać się razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Nie wolno wpuszczać do kanalizacji. Zalecenia dotyczące utylizacji: Produkt posypać materiałem chłonnym (np. trociny, piasek, ziemia okrzemkowa). Zebrać. Spalić w spalaczu chemicznym. Kod odpadów: 08 04 15* - Zanieczyszczone opakowania: Zalecenia: Opakowanie oczyścić z resztek. Jeśli to możliwe zawrócić do obiegu. Jeśli nie, opakowanie dokładnie osuszyć. Po osuszeniu wietrzyć z dala od źródeł zapłonu. Pozostałości mogą stwarzać niebezpieczeństwo wybuchu. Nie dziurawić, nie ciąć ani nie spawać nie umytych opakowań. Dostarczyć do autoryzowanej firmy w celu odzysku lub utylizacji. Kod odpadów: 15 01 04

- 14. Informacje o transporcie Preparat podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych. - Transport lądowy ADR ADR.................................................: klasa 3, F1 Numer rozpoznawczy.......................: UN 1133 Grupa pakowania.............................: II Prawidłowa nazwa przewozowa........: KLEJE Oznakowanie opakowań.....................: napis UN 1133, nalepka ostrzegawcza nr 3 Instrukcja pakowania ……………….: P001 Przepisy szczególne …………………: 640D - Transport morski IMDG Klasa IMDG.....................................: Kod IMDG.......................................: Nr ONZ............................................: Grupa pakowania...........................: - Transport powietrzny IATA-DGR Klasa IATA-DGR................................: Numer ONZ.........................................: Grupa pakowania................................:

- 15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych 15.1.Klasyfikacja preparatu Preparat zaklasyfikowano jako: wysoce łatwopalny F, R 11; szkodliwy Xn, R48/20, R 62, R 66, R 67; drażniący Xi R38; niebezpieczny dla środowiska N, R 51/53 Oznakowanie: Klej BUTAPREN TYTAN Oznakowanie opakowań: Znaki ostrzegawcze: F Wysoce łatwopalny Xn Szkodliwy, Xi Drażniący N Niebezpieczny dla środowiska Składniki niebezpieczne podlegające etykietowaniu: zawiera aceton, toluen, benzyny Rodzaje zagrożeń: R 48/20 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia R 38 Działa drażniąco na skórę R 62 Możliwe ryzyko upośledzenia płodności R 66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry R 67 Pary mogą wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy R 51/53 Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym Warunki bezpiecznego stosowania: S 2 Chronić przed dziećmi S 9 Przechowywać pojemnik w pomieszczeniu dobrze wentylowanym S 16 Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu S 29 Nie wprowadzać do kanalizacji S 51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach - Przepisy krajowe Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 października 1987r. w sprawie wykazu rzeczy niebezpiecznych wyłączonych z przewozu koleją oraz szczególnych warunków przewozu rzeczy niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu (Dz.U. nr 32, poz. 169 z 1987r.) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628 z 2001r., Dz.U.01.100.1085, Dz.U.02.41.365, Dz.U.02.113.984, Dz.U.02.199.1671, Dz.U.03.7.78.) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112, poz. 1206 z 2001r.) #### Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. nr 11, poz. 84 z 2001r., Dz.U.01.100.1085, Dz.U. 01.123.1350, Dz.U. 01.125.1367) (Dz.U. nr 142, poz. 1187 z 2002, Dz.U.02.135.1145) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03 lipca 2002r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. nr 129, poz. 1110 z 2002r.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03 lipca 2002r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. nr 140, poz. 1171 z 2002r.) Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 199, poz. 1671 z 2002 r.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 217, poz. 1833 z 2002r.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.września 2003. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. nr 171, poz. 1666 z 2003r.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 września 2003r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. nr 173, poz.1679 z 2003r.)

- 16. Informacje dodatkowe Brzmienie zwrotów R, na które powoływano się w rozdziale 2. R 11 Produkt wysoce łatwopalny R 20 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe R 36 Działa drażniąco na oczy R 38 Działa drażniąco na skórę ### R 48/20 Działa toksycznie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia R 51/53 Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym R 62 Możliwe ryzyko upośledzenia płodności R 65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia R 66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry R 67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy Dystrybucja karty: Informacje zawarte w tym dokumencie powinny być udostępnione wszystkim osobom mogącym mieć kontakt z produktem. Doradztwo techniczne: BOCHEM Sp. z o.o., Laboratorium Badawcze, Telefon: (+48) 612 06 20, 612 06 21; Telefaks: (+48) 612 06 11, 612 11 7. Materiały źródłowe: Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych, wersja 3.0, 2003r. wydane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych wydane przez dostawców surowców użytych do sporządzenia preparatu jakim jest klej BUTAPREN TYTAN. Zmiany dotyczą: Uwaga: Powyższe informacje są opracowane w oparciu o najnowszy stan naszej wiedzy i ich zadaniem jest opis produktu wyłącznie w celu określenia wymagań dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska naturalnego. Nie stanowią one gwarancji właściwości produktu ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji zaznaczono drukiem pochyłym (kursywą)..