- DANE IDENTYFIKACYJNE PRODUKTU - Nazwa handlowa Klej Montażowy SBS - Telefon alarmowy : 999

- Skład/ informacja o składnikach Klej wykonany jest z kauczuków SBS i żywic węglowodorowych rozpuszczonych w układzie rozpuszczalników organicznych z dodatkiem wypełniaczy mineralnych.. Symbol; Zwroty R. Surowiec; % w/w. Benzyna lekka traktowana wodorem; < 25; F, Xn, Xi, N; R11, R38, R51/53, R65, R66, R67. Aceton; < 5; F, Xi; R11, R36, R66, R67. Benzyna lekka traktowana wodorem Aceton; Nr CAS 64742-49-0 67-64-1; # Nr WE 265-151-9 200-662-2.

- 3. Identyfikacja zagrożeń Produkt wysoce łatwopalny. Działa szkodliwie na organizmy wodne. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

- 4. Pierwsza pomoc 4.1. Zatrucia inhalacyjne: Poszkodowanego wyprowadzić/wynieść z miejsca narażenia na opary, przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, zapewnić spokój, nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną i nos z wydzielin. W przypadku duszności podawać tlen. W przypadku braku oddechu stosować sztuczne oddychanie za pomocą aparatu oddechowego. Zapewnić opiekę lekarską. 4.2. Kontakt ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież, zanieczyszczoną skórę zmyć wodą z detergentem. 4.3. Kontakt z oczami: Płukać przy otwartych powiekach pod strumieniem bieżącej wody przez kilka minut. Skonsultować się z lekarzem. 4.4. Zatrucia doustne: przy trwałych dolegliwościach skontaktować się z lekarzem.

- 5. Postępowanie w przypadku pożaru 5.1.Odpowiednie środki gaśnicze: dwutlenek węgla, proszek gaśniczy lub mgła wodna. Większy pożar zwalczać strumieniem wody lub pianą odporną na działanie alkoholu. 5.2.Środki gaśnicze, których nie wolno używać ze względów bezpieczeństwa: Woda pełnym strumieniem. 5.3. Środki ochrony indywidualnej : W przypadku pożaru kleju należy używać aparatów tlenowych

- 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia się do środowiska 6.1. Indywidualne środki ostrożności: Zapewnić wystarczającą wentylację. Źródła zapłonu trzymać w bezpiecznej odległości. 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji , rowów odwadniających, wód powierzchniowych i gruntowych oraz do gleby. 6.3. Metody oczyszczania: Zebrać za pomocą materiału wiążącego (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalna substancja wiążąca, trociny).

- 7. Obchodzenie się z preparatem i jego magazynowanie 7.1. Obchodzenie się z substancją: * Środki ostrożności gwarantujące bezpieczne obchodzenie się z substancją: - unikać wdychania oparów, - unikać rozpylania, - niezbędna wentylacja miejscowa i ogólna. * Metody zapobiegania pożarom i eksplozji: - trzymać z dala od źródeł zapłonu – nie palić tytoniu, - zabezpieczyć przed wyładowaniami elektryczności statycznej. 7.2. Magazynowanie: Składować w miejscu suchym i chłodnym (w temp. do 30oC), unikać miejsc nasłonecznionych, źródeł ciepła i zapłonu. Nie palić papierosów. Opróżnione pojemniki ze względu na duże ciśnienie par otworzyć i dokładnie wysezonować. Przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, oznakowanych.

- 8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej W przypadkach, w których istnieje prawdopodobieństwo krótkiego kontaktu ze skórą należy stosować indywidualną odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej (szczelne okulary ochronne, rękawice gumowe). W przypadku możliwego kontaktu z oczami zaleca się używanie szczelnych okularów ochronnych . Klej ze względu na skład chemiczny może w przypadku kontaktu z okiem wywołać jego podrażnienie. Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi na stanowisku pracy: * aceton: NDS : 600 mg/m3 NDSCh: 1800 mg/m3 NDSP: -

- 9. Właściwości fizykochemiczne 9.1. Postać fizyczna, barwa, zapach: Postać fizyczna: wysokolepka ciecz Barwa: żółta Zapach: słaby, rozpuszczalników alifatycznych. 9.2. Temperatura wrzenia. 62-100 oC (mieszanina izomerycznych węglowodorów) 56 oC (aceton). 9.3. Temperatura topnienia. Nie dotyczy. 9.4. Prężność par: 10,13 x 104 Pa (760 mm Hg) w temp. 56,1 oC. 9.5. Gęstość: 1,20 ± 0,05 g/cm3. 9.6. Temperatura zapłonu: -30 oC. 9.7. Granica wybuchowości: dolna granica: 0,9% (mieszanina węglowodorów) 3,0% (dla acetonu) górna granica: 8,0% (mieszanina węglowodorów) 11,0% (dla acetonu). 9.8. Temperatura samozapłonu: 230 oC. 9.9. Własności korozyjne. Brak. 9.10. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach Nierozpuszczalny: woda, alkohole Rozpuszczalny: w rozpuszczalnikach organicznych (poza alkoholami).

- 10. Stabilność i reaktywność Bezwzględnie unikać: otwartych płomieni, łuku elektrycznego (np. spawarki elektrycznej) i innych źródeł wysokiej temperatury. Gwałtownie reaguje z czynnikami silnie utleniającymi. Produkty rozkładu termicznego: niewielkie ilości składników zawartych w kleju wystawione na miejscowe przegrzanie mogą spowodować wytworzenie się szkodliwych i toksycznych substancji lotnych m.in. zawierających, CO i CO2.

- 11. Informacje toksykologiczne 11.1. Drogi narażenia. Drogi oddechowe, błony śluzowe, oczy, skóra, przewód pokarmowy.. 11.2. Działanie miejscowe (skóra, oczy, błony śluzowe). Oczy: krople cieczy lub duże stężenie par rozpuszczalnika może prowadzić do podrażnień. Skóra: wykazuje słabe działanie drażniące na skórę. Błony śluzowe: ostre podrażnienie błon śluzowych górnych dróg oddechowych wywołuje uczucie niepokoju, po którym może nastąpić zapaść.. 11.3. Skutki zdrowotne narażenia ostrego. Ciecz i opary są substancjami drażniącymi drogi oddechowe i przy dużym stężeniu mogą prowadzić do utraty przytomności lub zapaści. Przedłużony lub częsty kontakt ze skórą może wywoływać podrażnienie skóry i powodować znaczne wysuszenie i pękanie naskórka.. 11.4. Skutki zdrowotne narażenia przewlekłego. Brak danych..

- 12. Informacje ekologiczne Nie dopuścić do przedostania się w stanie nierozcieńczonym lub w dużych ilościach do wód gruntowych, wód powierzchniowych bądź do kanalizacji. Szkodliwy dla organizmów wodnych. Po przedostaniu się do środowiska zaczyna się stopniowe uwalnianie zawartych rozpuszczalników. W stanie zestalonym nieszkodliwy dla środowiska.

- 13. Postępowanie z odpadami *Produkt: Nie może podlegać obróbce wspólnie z odpadkami domowymi. nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji. Odpady nieutwardzone są odpadami niebezpiecznymi. Odpady utwardzone nie są szkodliwe dla środowiska. * Opakowania: Opróżnione pojemniki ze względu na duże ciśnienie par otworzyć i dokładnie wysezonować. Opakowania z resztkami kleju są opakowaniami niebezpiecznymi. Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- 14. Informacje o transporcie 14.1. Transport lądowy ADR/RID i GGVS/GGVE: Klasa ADR/RID – GGVS/E: 2 ciecze palne, kod klasyfikacyjny F1 Grupa pakowania: II Nr UN: 1133 14.2. Transport morski IMDG/GGVSee: Klasa IMDG/GGVSee: 3.1 Strona: 3102 Numer UN: 1133 Grupa pakowania: II Numer EMS: 3-05 MFAG: 330 Zanieczyszczenia morskie: nie 14.3. Transport lotniczy ICAO-II i IATA-DGR: Klasa ICAO/IATA: 3 Numer UN/ID: 1133 Grupa pakowania: II

- 15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych Produkt został sklasyfikowany i oznaczony zgodnie z Rozp. Min. Zdrowia z dn. 02.09.2003r. w spr. znakowania opakowań subst. niebezp. i preparatów niebezp. (Dz. U. Nr 173, poz. 1679) 15.1. Symbole niebezpieczeństwa: Znak: produkt wysoce łatwopalny (F) produkt drażniący (Xi). 15.2. Napisy ostrzegawcze: R 52/53 – działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym R 38 – działa drażniąco na skórę R 66 – powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry R 67 – pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy S 2 – chronić przed dziećmi S 9 – przechowywać pojemnik w pomieszczeniu dobrze wentylowanym S 16 – nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu S 24 – unikać zanieczyszczenia skóry S 46 – w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę S 51 – stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

- 16. Informacje dodatkowe 16.1. Produkt należy przechowywać, przenosić i używać według praktyk stosowanych w przemyśle, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi materiałów wysoce łatwopalnych. 16.2. Informacje dodatkowe: Patrz odpowiednia karta techniczna kleju. Uwaga: Dane te opierają się o obecny stan naszej wiedzy. Mają one za cel opisać nasze produkty w związku z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz nie są ważne jako zobowiązujące gwarancje własności produktu.