- DANE IDENTYFIKACYJNE PRODUKTU - Nazwa handlowa Klej Montażowy Poliuretanowy D4 - Telefon alarmowy : 999

- 2. Skład/ informacja o składnikach

Produkt zawiera diizocyjanian difenylometanu (MDI) Niebezpieczne składniki Zawartość [%] Nr CAS Nr indeksowy Symbole ryzyka Izomery i homologi >25% 9016-87-9 615-005-01-6 Xn R20; R36/37/38; R42/43 diizocyjanianu difenylometanu

- 3. Identyfikacja zagrożeń #### Wdychanie Główne zagrożenie powstaje przy wdychaniu MDI (diizocyjanianu difenylometanu) w postaci par i aerozolu. Największe ryzyko jest związane z podgrzewaniem lub rozpylaniem materiałów, używaniem ich w zamkniętych, nie wentylowanych pomieszczeniach a także z nieprzestrzeganiem właściwych procedur postępowania. Z powodu niskiego ciśnienia par MDI w temperaturze otoczenia ryzyko wystąpienia niebezpiecznych poziomów stężeń w powietrzu, przy właściwej wentylacji jest mało prawdopodobne. Pary lub aerozol MDI mogą działać jako główny czynnik drażniący układ oddechowy. W łagodnych przypadkach narażona osoba może odczuwać lekkie podrażnienie oczu, nosa i gardła, ewentualnie w połączeniu z suchością w gardle. W przypadkach poważniejszych osoba może cierpieć na ostre podrażnienie oskrzeli oraz trudności z oddychaniem. U osób, u których rozwinęło się uczulenie na MDI, mogą wystąpić objawy w postaci sapania, ucisku w klatce piersiowej i trudności z oddychaniem. Symptomy podrażnienia i uczulenia mogą wystąpić dopiero po upływie kilku godzin od chwili narażenia. Innym objawem uczulenia może być nocny kaszel. U osób uczulonych objawy nadwrażliwości mogą występować nawet przy minimalnych stężeniach MDI. - Kontakt ze skórą MDI jest środkiem umiarkowanie drażniącym. Powtarzający się i/lub długotrwały kontakt ze skórą może wywoływać uczulenie. - Kontakt z oczami MDI w postaci aerozolu, cieczy lub par wywołuje podrażnienie oczu, ich łzawienie i uczucie pieczenia. - Szczelne pojemniki Pojemniki powinny być dokładnie uszczelnione, zabezpieczone przed mrozem i kontaktem z wilgocią. Klej reaguje egzotermicznie z wodą i związkami organicznymi zawierającymi aktywne grupy wodorowe. Z zimną wodą reaguje powoli wytwarzając CO2. Powoduje on wzrost ciśnienia, co z kolei może prowadzić do rozerwania zamkniętych pojemników. W wyższych temperaturach reakcja ulega przyspieszeniu.

- 4. Pierwsza pomoc W razie wypadku lub wystąpienia dolegliwości wywołanych przez produkt należy zabezpieczyć poszkodowanego przed dalszym narażeniem i niezwłocznie zapewnić mu pomoc medyczną. - Wdychanie Usunąć poszkodowanego z zasięgu oddziaływania zagrożenia, ciepło okryć i pozwolić odpocząć. Zapewnić mu pomoc medyczną. Terapia polega w zasadzie na leczeniu objawowym podrażnienia i skurczu oskrzeli. W razie wystąpienia problemów z oddychaniem, wykwalifikowana osoba powinna podać tlen. W przypadku zaniku oddechu należy zastosować sztuczne oddychanie. - Kontakt ze skórą Zdjąć zabrudzoną odzież. Skórę natychmiast spłukać dużą ilością czystej wody a następnie umyć mydłem i ciepłą wodą. Badania MDI wykazały, że skuteczniejszy od wody z mydłem może być tonik do skóry na bazie poliglikolu lub olej kukurydziany. W razie nasilania się symptomów należy zwrócić się o pomoc medyczną. Zabrudzoną odzież należy odkazić i dokładnie oczyścić. - Kontakt z oczami Płukać oczy przez okres co najmniej 10 minut zawartością kilku butelek sterylnego płynu do przemywania oczu lub dużą ilością czystej wody przytrzymując rozchylone powieki. Zapewnić natychmiastową pomoc medyczną. - Połknięcie Nie wywoływać wymiotów. Jeśli pacjent jest przytomny, powinien wypłukać usta wodą. Nie wolno mu połykać wody. Zapewnić natychmiastową pomoc medyczną. - Dalsza terapia Zgodnie ze wskazówkami należy zastosować leczenie objawowe i terapię wspomagającą. Jeśli narażenie było silne, poszkodowany powinien pozostawać pod opieką medyczną przez co najmniej 48 godzin.

- 5. Postępowanie w przypadku pożaru Związki na bazie MDI charakteryzują się wysoką temperaturą zapłonu (zwykle w zakresie 200-2500C) i nie zapalają się łatwo. Nie są klasyfikowane jako palne. Niemniej pod działaniem ognia palą się i wydzielają szkodliwe, trujące opary: CO, CO2, HCN, tlenki azotu i węglowodory. W przypadku przegrzania pojemniki mogą ulec rozerwaniu. #### Konieczne działania Należy ewakuować wszystkie osoby znajdujące się po stronie zawietrznej. Wszystkie osoby biorące udział w akcji przeciwpożarowej muszą nosić kompletny ubiór ochronny: całkowitą ochronę twarzy z aparatem do oddychania wyposażonym w niezależne źródło powietrza, hełm ochronny, kombinezon, rękawice, buty z PCW. Do gaszenia kleju należy używać suchą chemiczną gaśnicę proszkową, gaśnicę CO2 lub pianową. Wody można używać jeśli nie są dostępne inne środki gaśnicze, a przy tym w obfitych ilościach. Reakcja gorącego kleju z wodą może być gwałtowna. Pojemniki narażone na działanie ognia należy studzić przez polewanie wodą.

- 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia się do środowiska Działania zabezpieczające powinny być przeprowadzone przez wyszkolony personel. #### Duży wyciek Wszystkie osoby zajmujące się wyciekiem muszą być ubrane w pełne ubranie ochronne. Ewakuować z obszaru wszystkie zbędne osoby i starać się przebywać od strony zawietrznej unikając wdychania par. Zatamować dalszy wyciek. Adsorbować rozlaną substancję piaskiem, ziemią lub innym materiałem sorbcyjnym zwilżonym środkiem odkażającym przez co najmniej 30 minut. Zebrać łopatą do otwartych pojemników do dalszego odkażania. Dopilnować, aby klej nie przedostał się do kanałów ściekowych, gdyż w reakcji z wodą tworzy nierozpuszczalne związki. Spłukać miejsce rozlania środkiem odkażającym. Skontrolować atmosferę na opary MDI. ### Środek odkażający węglan sodowy 5-10% płynny detergent 0,2-2% woda uzupełnienie do 100%

- 7. Obchodzenie się z preparatem i jego magazynowanie - Postępowanie z wyrobem: Wyrób należy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Stężenie par w powietrzu powinno być utrzymywane na najniższym z możliwych poziomie. W przypadku rozpylania i/lub podgrzewania może okazać się, że niezbędne jest stosowanie aparatu oddechowego z niezależnym zasilaniem w powietrze. Jedzenie i picie powinno być zakazane w miejscu magazynowania i przetwarzania wyrobu. Unikać kontaktu kleju z wodą. - Magazynowanie: Magazynować w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od związków utleniających, silnych zasad i silnych kwasów. Pojemniki, które były otwierane powinny być szczelnie zamknięte i przetrzymywane w pozycji uniemożliwiającej powstanie wycieków. Unikać kontaktu z wodą i wilgocią z powietrza, gdyż w wyniku reakcji z wodą powstaje CO2 i może w zbiorniku niebezpiecznie wzrosnąć ciśnienie. Temperatura przechowywania wynosi 15-35oC, gdyż produkt częściowo krzepnie w temperaturze poniżej 100C. Zbiorniki na izocyjanian powinny być wykonane ze stali miękkiej lub nierdzewnej. Unikać zbiorników z polietylenu, miedzi, jej stopów oraz materiałów cynkowanych. Okres trwałości wynosi 6 miesięcy.

- 8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice i ochronę oczu/twarzy. Należy minimalizować stężenia par w atmosferze i utrzymywać je na najniższym możliwym do osiągnięcia poziomie, poniżej wartości dopuszczalnych na stanowisku pracy. MDI jest wyczuwalne dopiero wówczas, gdy granica oddziaływania zawodowego została znacznie przekroczona. Zaleca się nadzór lekarski nad wszystkimi pracownikami, którzy przenoszą lub stykają się z uczulaczami oddychania. Pracownicy, którzy przebyli schorzenia typu astmatycznego, zapalenie oskrzeli lub uczulenie skóry, nie powinni pracować na produktach opartych na MDI. ### Aparaty oddechowe W przypadku braku wentylacji lub wymagających tego czynności obsługowych należy używać sprzętu do oddychania z niezależnym źródłem powietrza. ### Ochrona oczu Okulary ochronne. Pełna ochrona twarzy jeżeli mogą wystąpić rozbryzgi. ### Ochrona rąk Zaleca się następujące materiały ochronne: Neopren, kauczuk butadienowo-nitrylowy, kauczuk butylowy, PCW, laminowany polietylen. ### Inne Kombinezon nietkany, najlepiej bawełna. Zanieczyszczoną odzież należy oczyścić przed ponownym użyciem. # Najwyższe Dopuszczane Stężenie 0,02 mg/m3 (jako –NCO) – średnia 8-godzinna 0,07 mg/m3 (jako –NCO) – średnia 15-minutowa

- 9. Właściwości fizykochemiczne

Postać : oleista ciecz Kolor : ciemno brązowy Zapach : ziemisty, lekko stęchły Temperatura wrzenia : >3000C (na 1011 hPa), ulega dekompozycji Temperatura topnienia : poniżej 100C formuje kryształy Temperatura zapłonu : ok. 230 0C (otwarty kubek) Temperatura samozapłonu : > 600 0C Granica wybuchowości - dolna : brak danych - górna : brak danych Prężność par : < 0,00001 hPa w 25 0C Gęstość w 20oC : ok. 1,10-1,20 g/cm3 Rozpuszczalność : reaguje z wodą, rozpuszczalny w większości rozpuszczalników organicznych Współczynnik podziału n-oktanol/woda: : reaguje z wodą i oktanolem Lepkość w 25oC : 8000-12000 mPas

- 10. Stabilność i reaktywność

#### Materiały i warunki, których należy unikać Klej nie jest zdolny do mieszania z wodą, alkoholami, aminami, zasadami i kwasami. Należy unikać wysokich temperatur. W temperaturze pokojowej reaguje egzotermicznie z wodą (z wydzieleniem CO2) i związkami organicznymi zawierającymi aktywne grupy wodorowe. W wyższych temperaturach reakcja staje się bardzo gwałtowna, szczególnie gdy mieszalność reagentów jest dobra lub jest wzmożona przez mieszanie lub obecność rozpuszczalników. #### Niebezpieczne produkty rozkładu W normalnej praktyce przemysłowej wytwarzanie się niebezpiecznych produktów rozkładu jest mało prawdopodobne.

- 11. Informacje toksykologiczne ## Wdychanie Stężenie LC50 (szczury) - określone przy użyciu aerozolowego roztworu polimerycznego MDI wdychanego przez 4 godziny – wyniosło 490 mg/m3. Stężenie to jest o ponad trzy rzędy wielkości wyższe od stężenia pary nasyconej monomerycznego MDI w temperaturze otoczenia. MDI jest środkiem drażniącym przy oddychaniu i potencjalnym czynnikiem uczulającym: powtarzające się wdychanie par lub aerozolu przy poziomach przewyższających najwyższe dopuszczalne wartości stężeń w środowisku pracy może wywołać uczulenie układu oddechowego. Symptomy mogą obejmować podrażnienie oczu, nosa, gardła i płuc, ewentualnie w połączeniu z suchością w gardle, uciskiem w klatce piersiowej i trudnościami w oddychaniu. Wystąpienie objawów może być opóźnione o kilka godzin od chwili narażenia. U osób uczulonych może wystąpić reakcja nadwrażliwości nawet na minimalne stężenia MDI. ##### Kontakt ze skórą MDI może wywołać umiarkowane podrażnienie skóry. Powtarzające się i/lub przedłużone działanie może spowodować uczulenie skóry (dawka śmiertelna LD50: >9000 mg/kg – króliki). Badania na zwierzętach wykazały, że uczulenie układu oddechowego może być wynikiem kontaktu skóry ze znanymi preparatami uczulającymi, w tym także diizocyjanianami. Wyniki te wywołują potrzebę korzystania z ubrania ochronnego i rękawic przez cały czas pracy z tymi chemikaliami lub podczas prac konserwacyjnych. ##### Kontakt z oczami MDI jako ciecz wywołuje podrażnienie oczu, powodujące łzawienie i pieczenie. Podrażnienie oczu może też być wynikiem narażenia na działanie aerozolu lub par o stężeniach powyżej wartości dopuszczalnych w środowisku pracy. ##### Połknięcie Związki na bazie MDI powinny mieć niską toksycznośc przy połknięciu (dawka śmiertelna LD50: >5000 mg/kg – szczury, PMDI). Połknięcie może wywoływać podrażnienie układu pokarmowego. ##### Narażenie długotrwałe Szczury poddano dwuletniemu działaniu aerozolu polimerycznego MDI. W dużych stężeniach wywołało to u nich chroniczne podrażnienie pęcherzyków płucnych. Jedynie najwyższy poziom (6 mg/m3) powodował zwiększone występowanie łagodnego nowotworu płuc (adenoma) oraz jeden przypadek nowotworu złośliwego (adenocarcinoma). Nowotwór łagodny płuc nie pojawiał się przy stężeniach 1 mg/m3, a przy stężeniu 0,2 mg/m3 nie występowały żadne objawy (szczury, PMDI). Połknięcie może wywołać podrażnienie układu pokarmowego. Ogólnie biorąc zapadalność na nowotwory, zarówno łagodne i złośliwe, oraz liczba zwierząt z nowotworem nie różniły się od danych dla grupy kontrolnej. Zwiększone występowanie nowotworu łagodnego płuc związane jest z przedłużonym podrażnieniem układu oddechowego i zaobserwowanym podczas badań nagromadzaniem się w płucach żółtego nalotu. Przy braku długotrwałego narażenia na działanie wysokich stężeń prowadzących do chronicznego podrażnienia i uszkodzeń płuc, utworzenie się nowotworu łagodnego jest mało prawdopodobne. Prowadzone na ludziach badania w środowisku przemysłowym nie wykazały jakiegokolwiek związku pomiędzy narażeniem na działanie MDI i rozwojem nowotworów. Istnieją raporty wskazujące na fakt, że chroniczne narażenie na działanie przez oddychanie może prowadzić do trwałego zakłócenia funkcjonowania płuc. Nie ma wyraźnych dowodów na potencjał mutagenny. W dwóch niezależnych badaniach (szczury) nie stwierdzono wad wrodzonych. Przy ekstremalnie toksycznych dawkach dla matek (także śmiertelnych) zaobserwowano toksyczność dla płodu. Przy dawkach dla matek mniejszych od śmiertelnych nie zaobserwowano toksyczności dla płodu. Dawki stosowane w tych badaniach odpowiadały maksymalnym wdychanym stężeniom znacznie przekraczającym najwyższe dopuszczalne wartości stężeń w środowisku pracy. Wyniki te potwierdzają potrzebę przestrzegania zalecanych środków bezpieczeństwa i norm higienicznych podczas pracy z MDI (zazwyczaj 0,02 mg/m3, 8-godzinna średnia ważona).

- 12. Informacje ekologiczne ## Wpływ i obieg w środowisku Znaczne skażenie powietrza lub wody podczas produkcji lub stosowania kleju jest mało prawdopodobne. ## Trwałość i rozkład Klej nie miesza się z wodą ale reaguje z nią i wytwarza przeważnie polimoczniki nierozpuszczalne, obojętne chemicznie i nie ulegające biodegradacji. Konwersja na produkty rozpuszczalne, w tym dwuaminodwufenylometan (MDA), w optymalnych laboratoryjnych warunkach, przy dobrej dyspersji i niskich koncentracjach, zachodzi bardzo powoli. Na podstawie obliczeń i analogii z odpowiednimi diizocyjanianami przewiduje się, że w powietrzu przeważa proces rozkładu powodowany stosunkowo szybkim atakiem rodników OH. ## Ekotoksyczność Obserwowana toksyczność dla ryb, bakterii i bezkręgowców jest niska/bardzo niska, a dla robaków i roślin – bardzo niska. Niektóre wartości typowe dla MDI są następujące: LC0 (rybki zebra, 96 godzin): >1000 mg/l EC50 (Daphnia magna, 24 godziny): >1000 mg/l EC50 (E. Coli): >100 mg/l Zmierzona ekotoksyczność odpowiada toksyczności produktów hydrolizy, zwykle w warunkach maksymalizujących wytwarzanie związków rozpuszczalnych. Nawet wówczas jednak obserwowana ekotoksyczność jest niska/bardzo niska. Badania środowiska stawu pokazały, Ze silne skażenie nie spowodowało znaczącego toksycznego wpływu na szerokie spektrum flory na wszystkich poziomach troficznych (włącznie z rybami); nie wystąpiły wykrywalne ilości dwuaminodwufenylometanu (MDA) ani oznaki biokumulacji MDI lub MDA.

- 13. Postępowanie z odpadami Należy unikać wytwarzania odpadów lub minimalizować możliwość ich powstawania. Usuwanie odpadów powinno odbywać się w zgodzie z miejscowymi lub krajowymi przepisami. Materiał nie oczyszczony nie nadaje się do wyrzucania. Odpadów, nawet w niewielkich ilościach, nie wolno spuszczać do ścieków, kanalizacji ani cieków wodnych. Beczki należy wypłukać środkiem odkażającym (patrz pkt.6) i pozostawić otwarte przez 24 godziny. Roztwór zlać do następnego użycia (zwykle 5-10 krotnie). Odkażone beczki przekazać do zatwierdzonego zakładu przerobu lub zgnieść, pociąć i oddać na złom. Likwidacja zużytego środka odkażającego powinna się odbywać zgodnie z miejscowymi lub krajowymi przepisami.

- 14. Informacje o transporcie Produkt nie jest klasyfikowany jako substancja niebezpieczna w transporcie.

- 15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych Materiał jest klasyfikowany jako SZKODLIWY Symbol niebezpieczeństwa Xn Oznaczenie ewentualnego ryzyka R 20 - szkodliwy w przypadku wdychania R 36/37/38 - drażniący oczy, układ oddechowy i skórę ###### R 42/43 - może wywoływać uczulenie w przypadku wdychania lub kontaktu ze skórą Wskazówki dotyczące S 23 - nie wdychać par/rozpylonej cieczy bezpieczeństwa S36/37 - używać odpowiedniego ubrania ochronnego i rękawic S 38 - w przypadku niedostatecznej wentylacji nosić odpowiedni sprzęt do oddychania S 45 - w razie wypadku lub złego samopoczucia natychmiast zwrócić się po pomoc lekarską (etykietę umieścić wszędzie, gdzie to możliwe)

- 16. Informacje dodatkowe - Data wydania: 10/2003 r. Niniejsza karta charakterystyki została opracowana na podstawie informacji i materiałów dostarczonych przez producentów izocyjanianów. Dodatkowe informacje na temat określonych zagadnień zawarte są w publikacjach Stowarzyszenia Europejskich Producentów Izocyjanianu (European Isocyjanate Producers Association – ISOPA) w Brukseli. Wszystkie informacje umieszczone w tym materiale zostały przygotowane w/g najlepszej wiedzy i informacji w dniu wydania. Żadna część publikacji nie stanowi żadnego rodzaju gwarancji. W każdym przypadku na użytkowniku spoczywa obowiązek określenia użyteczności tych informacji oraz przydatności wszelkich produktów do własnych celów.