| - DANE IDENTYFIKACYJNE PRODUKTU - Nazwa handlowa Klej montażowy neopren CSX 343 - Przeznaczenie: Do mocowania drewnianych listew przypodłogowych na podłożu cementowym, - paneli, płyt , glazury, terakoty, szkła, aluminium i materiałów izolacyjnych do wszystkich typów powierzchni stosowanych w budownictwie - Opracowanie danych Selena S. A. Wrocław Polska - Telefon alarmowy : 999 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Skład/ informacja o składnikach - Klej wykonany jest z kauczuku neoprenowego i żywic zawierający łatwopalne rozpuszczalniki organiczne. |  |  |  |  |  |
|  | nazwa substancji | stężenie | Numer CAS | Numer WE | Klasyfikacja i znakowanie |
|  | Mieszanina węglowodorów alifatycznych C6-C7 Heksan Butanon toluen | 10-20% < 0,3% 10-19% 8-12% | 64742-49-0 110-54-3 78-93-3 108-88-3 | 265-151-9 203-777-6 201-159-0 203-625-9 | Xn, F, R11 S(2-)9-16-23-29-33 F, Xn, R11-48/20 S(2-)9-16-24/25-29-51 F, Xi, R11-36/37 S(2-)9-16-26-33 F, Xn, R11-20 S(2-)9-16-25-29-33 |
| - Identyfikacja zagrożeń Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U.nr 11, poz 84) z późniejszymi zmianami. - Podstawowe zagrożenia Produkt wysoce łatwopalny i drażniący Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Pary mogą powodować uczucie senności i zawroty głowy. Przechowywać z dala od ognia. |  |  |  |  |  |
| - Pierwsza pomoc - W przypadku wdychania preparatu Wyjść na świeże powietrze. Przebywać w ciepłym miejscu. W przypadku utraty przytomności stosować sztuczne oddychanie. Jeśli objawy nie ustąpią, skonsultować się z lekarzem. Do transportu nieprzytomnego pacjenta umieścić w stabilnej pozycji bocznej. - W przypadku kontaktu ze skórą Przemyć wodą z mydłem, po zdjęciu zanieczyszczonej odzieży. - W przypadku kontaktu z oczami Natychmiast kilkakrotnie przepłukać strumieniem bieżącej wody. Skonsultować się z lekarzem. - Po połknięciu Mogą wystąpić następujące symptomy: ból głowy, mdłości, senność, nieżyty żołądkowe i jelitowe. Nie powodować wymiotów. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.. |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie w przypadku pożaru - Odpowiednie środki gaśnicze Dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, mgła wodna. Nieodpowiednie środki gaśnicze Zwarty strumień wody. - Szczególne zagrożenia w trakcie gaszenia pożaru i niebezpieczne produkty spalania Szczególnie niebezpieczne jest powstawanie przy spalaniu tlenku węgla i chlorowodoru. W pewnych warunkach pożaru nie można wykluczyć powstawania innych gazów toksycznych - Środki indywidualnej ochrony dla strażaków Stosować środki ochronne dróg oddechowych. |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia się do środowiska - Indywidualne środki ostrożności Szczególnie niebezpieczne jest poślizgnięcie się na rozlanym produkcie. Zapewnić dobrą wentylację. W razie potrzeby stosować środki ochronne dróg oddechowych. Chronić przed źródłami zapłonu. - Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Nie należy wprowadzać produktu do ścieków i wylewać do kanalizacji. - Metody oczyszczania Usuwać mechanicznie. Przeznaczyć do regeneracji lub pozbyć się zgodnie z obowiązującymi przepisami. |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie - Obchodzenie się z preparatem Zapewnić dobrą wentylację. Trzymać z dala od źródeł ognia. Nie palić na stanowisku pracy. Chronić przed źródłami ładunków elektrostatycznych. Unikać wdychania oparów i rozpylania. - Magazynowanie. Składować w miejscu suchym i chłonnym (temp. Do +30oC), unikać miejsc nasłonecznionych, źródeł ciepła i zapłonu. Nie palić tytoniu. Opróżnione pojemniki ze względu na duże ciśnienie par otworzyć i dokładnie wysezonować. Przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych i oznakowanych. |  |  |  |  |  |

| - Kontrola narażenia/ środki ochrony indywidualnej - Kontrola narażenia Zapewnić dobrą wentylację. Trzymać z dala od źródeł ognia. Nie palić na stanowisku pracy. Chronić przed źródłami ładunków elektrostatycznych. Unikać wdychania oparów i rozpylania - Parametry kontroli narażenia składników niebezpiecznych |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nazwa substancji |  | NDS |  | NDSCh |  |
|  | Butanon toluen |  | 200 mg/m3 100 mg/m3 |  | 8500 mg/m3 350 mg/m3 |  |
| - Środki ochrony osobistej - zalecenia ogólne Unikać bezpośredniego lub długotrwałego kontaktu produktu ze skórą. Nie wdychać uwalniających się par. Podczas stosowanie nie jeść, nie pić i nie palić. Umyć ręce przed jedzeniem i po zakończeniu pracy. - dróg oddechowych Chronić drogi oddechowe w przypadku niedostatecznej wentylacji. Używać masek z filtrem AX. - rąk Rękawice ochronne odporne na rozpuszczalniki węglowodorowe. - oczu Okulary ochronne. - skóry Ubranie ochronne. |  |  |  |  |  |  |
| - Właściwości fizykochemiczne |  |  |  |  |  |  |
|  | wygląd |  |  | beżowa (żółtawa) pasta |  |  |
|  | zapach |  |  | Węglowodorów alifatycznych - słaby |  |  |
|  | temperatura wrzenia ( zakres wrzenia ) |  |  | 63oC |  |  |
|  | temperatura topnienia ( zakres topnienia ) |  |  | nie dotyczy |  |  |
|  | temperatura zapłonu |  |  | -25°C |  |  |
|  | temperatura samozapłonu |  |  | 200°C |  |  |
|  | właściwości wybuchowe : - dolna granica wybuchowości - górna granica wybuchowości |  |  | Produkt nie jest wybuchowy, jednak możliwe jest tworzenie się mieszaniny wybuchowej pary/ powietrze. 1,1% (V/V) 11,5% (V/V) |  |  |
|  | prężność par |  |  | < 250 hPa |  |  |
|  | gęstość względna lepkość |  |  | 1,15 g/ cm3 270 000 mPas |  |  |
|  | rozpuszczalność w wodzie |  |  | nierozpuszczalny |  |  |
|  | Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach |  |  | W rozpuszczalnikach organicznych |  |  |
|  | Własności korozyjne |  |  | Brak |  |  |
| - Stabilność i reaktywność - Warunki, których należy unikać Otwarte płomienie, źródła wysokiej temperatury. - Materiały, których należy unikać Silne utleniacze. - Niebezpieczne produkty rozkładu Niewielkie ilości składników zawartych w kleju wystawione na miejscowe przegrzanie mogą powodować wytworzenie się szkodliwych i toksycznych substancji lotnych. |  |  |  |  |  |  |
| - Informacje toksykologiczne Drogami narażenia są: drogi oddechowe, błony śluzowe, oczy , skóra, przewód pokarmowy - Narażenie oczu Działa drażniąco na oczy. - Narażenie w przypadku kontaktu ze skórą Częsty lub długotrwały kontakt może wywoływać podrażnienia i stany zapalne skóry. - Inne czynniki toksyczne Ciecz i opary są substancjami drażniącymi drogi oddechowe i przy dużym stężeniu mogą prowadzić do utraty przytomności lub zapaści. Przedłużony lub częsty kontakt ze skórą może wywoływać podrażnienia skóry i powodować znaczne wysuszenie i pękanie naskórka. Dawki i stężenia toksyczne (toluen): Doustnie: LD50=5000 mg/kg dla szczura Skórnie: LD50=12124 mg/kg dla królika Dawki i stężenia toksyczne (Butanon): Doustnie: LD50= 3300 mg/kg dla szczura Skórne: LD50=5000mg/kg dla królika |  |  |  |  |  |  |
| - Informacje ekologiczne - Wpływ na środowisko Występuje małe niebezpieczeństwo skażenia wody. Nie wprowadzać produktu do wód gruntowych i powierzchniowych oraz do kanalizacji. Produkt zawiera substancje, które mogą być niebezpieczne dla środowiska. |  |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie z odpadami - Usuwanie odpadów Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla substancji niebezpiecznych ( Ustawa o Odpadach ). Nie może podlegać wspólnej obróbce z odpadkami domowymi. Nie dopuścić do przedostania do kanalizacji, wód gruntowych i powierzchniowych. Szkodliwy dla organizmów wodnych. W stanie zespolonym nieszkodliwy dla środowiska. - Usuwanie opakowań Zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opróżnione pojemniki ze względu na duże ciśnienie par otworzyć i dokładnie wysezonować. Opakowania z resztkami kleju są opakowaniami niebezpiecznymi. |  |  |  |  |  |  |
| - Informacje o transporcie - Transport lądowy ARD/RID klasa 3 substancja palna, poz. 5b Kod niebezpieczeństwa : 33 Numer UN : 1133 Etykieta : 3 Opis towaru : klej - Transport morski Klasa IMGD : 3.1 Strona : 3102 Numer UN : 1133 Grupa opakowań : II Numer EMS : 3-05 MFAG : 330 Substancja nie zanieczyszczająca morza Właściwa nazwa transportowa : klej zawierający łatwopalne rozpuszczalniki Uwaga : Grupa pakowania III dla opakowań o pojemności mniejszej lub równej 30 litrów. - Transport lotniczy Klasa ICAO/IATA : 3 Numer UN/ID : 1133 Grupa opakowań: II Właściwa nazwa transportowa : klej zawierający łatwopalne rozpuszczalniki (aceton i węglowodory) Uwaga : Grupa pakowania III dla opakowań o pojemności mniejszej lub równej 30 litrów. |  |  |  |  |  |  |
| - Informacje dotyczące uregulowań prawnych Kartę wykonano zgodnie z: - Aktualnymi ustawami i rozporządzeniami odnoszącymi się do wymaganych treści, które powinny być zawarte w karcie. - Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11.01.01r. (Dz.U.11 poz.84; 100 poz.1085; 123 poz.1350; 125 poz.1367 ze zmianą z dnia 5.07.02r. (Dz.U.142 poz.1187), - Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3.07.02r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U.140 poz.1171), - Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3.07.02r w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem - ZAŁĄCZNIK (Dz.U.129 poz.1110), - Oznaczenia na etykiecie |  |  |  |  |  |  |
|  | - symbole ostrzegawcze |  |  |  |  |  |
|  | F Xi | wysoce łatwopalny drażniąca |  |  |  |  |
|  | R67 | Opary mogą powodować nudności i wymioty |  |  |  |  |
|  | - napisy informacyjne |  |  |  |  |  |
|  | S 2 | Przechowywać poza zasięgiem dzieci. |  |  |  |  |
|  | S7/9 | Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, w dobrze wentylowanym miejscu. |  |  |  |  |
|  | S 16 S 23 | Nie przechowywać w pobliżu źródeł ognia – nie palić tytoniu. Nie wdychać par |  |  |  |  |
|  | S 33 | Zastosować środki ostrożności – uwaga na wyładowania elektrostatyczne. |  |  |  |  |
|  | S46 | W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę |  |  |  |  |
| - Informacje dodatkowe Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów. Karta Charakterystyki dotyczy wyłącznie opisanego produktu. Jeżeli został on wykorzystany jako składnik innego produktu, to Karta traci ważność. |  |  |  |  |  |  |