| - DANE IDENTYFIKACYJNE PRODUKTU Nazwa handlowa Farba Synergi Przeznaczenie: Przeznaczona do wymalowań wewnętrznych o właściwościach dekoracyjno-ochronnych stosowanych w budownictwie. Telefon alarmowy : 999 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Skład/ informacja o składnikach Skład chemiczny Farba jest wodorozcieńczalną kompozycją odpowiednio dobranych wypełniaczy nieorganicznych, pigmentów i pomocniczych środków z polimerowym spoiwem organicznym. Składniki |  |  |  |  |  |
|  | nazwa substancji | Nr CAS | Nr EINECS | klasyfikacja | Zawartość % wag. |
|  | Węglan wapnia | 1317-65-3 | 215-279-6 | Brak | Max 80 |
|  | Dwutlenek tytanu | 13463-67-7 | 236-675-5 | Brak | Max 7 |
|  | Biocyd (pochodne dihydroizotiazolinu) | 26172-55-4 | 247-500-7 | Xn1 R22 | Poniżej 0,10 |
|  | Dyspersja polimeru winylowego | brak | brak | brak | Max 13 |
| - Identyfikacja zagrożeń Produkt nie jest zakwalifikowany jako niebezpieczny preparat chemiczny. Wiedza o stosowanych wypełniaczach i pigmentach nieorganicznych jak również spoiwie polimerowym pozwala na wykluczenie bezpośredniego zagrożenia dla człowieka i środowiska. Pomieszczenia malowane tym preparatem należy staranie wietrzyć. |  |  |  |  |  |
| - Pierwsza pomoc Zasady ogólne: Wprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. Wdychanie: W przypadku dolegliwości wyprowadzić na świeże powietrze i ewentualnie wezwać lekarza. Zjawisko to może wystąpić jedynie w awaryjnych sytuacjach. Kontakt ze skórą: Zmyć skórą wodą. Nie występuje niebezpieczeństwo skażenia skóry. Kontakt z oczami: Przemyć dużą ilością wody i zapewnić konsultację okulistyczną. Spożycie (połknięcie): Wywołać wymioty i wezwać lekarza. |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie w przypadku pożaru Preparat jest niepalny. W przypadku pożaru w otoczeniu omawianego preparatu zabezpieczyć opakowania przed nadmiernym nagrzaniem. Przy rozprzestrzeniającym się pożarze otoczenia magazynowania preparatu stosować środki dotyczące pożaru otoczenia jak i środki ochrony indywidualnej dla strażaków, takie jak palącego się otoczenia. |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia się do środowiska Zawiadomić otoczenie o wycieku. Usunąć z obszaru wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidacji awarii. Zabezpieczyć przez przedostaniem się preparatu do ujęć wody pitnej i studzienek kanalizacyjnych. Zlikwidować i zabezpieczyć miejsce wycieku preparatu. Uszkodzone opakowania starannie przenieść do szczelnych zastępczych opakowań. Duże miejsca wycieku preparatu starannie obwałować i zabrać do szczelnych opakowań a pozostałość przesypać materiałem chłonnym (piasek) i zebrać do zamykanego pojemnika. Oczyścić teren. |  |  |  |  |  |
| - Obchodzenie się z preparatem i jego magazynowanie Postępowanie z preparatem: Preparat przechowywać w szczelnych opakowaniach w miejscach nienasłonecznionych w temperaturach od +15 do +30 ºC. Przy pracy z preparatem wskazana jest ogólna wentylacja pomieszczenia. Magazynowanie: Preparat przechowywać w pomieszczeniach nienasłonecznionych w temperaturze od +5 do + 30 ºC z dala od źródeł ciepła. Przechowywać w szczelnych opakowaniach w pozycji stojącej. Nie zaleca się przechowywania w opakowaniach metalowych nie zawierających wkładki kwaso czy alkaliodpornej. |  |  |  |  |  |

| - Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej Granice narażenia: Nie ustalone. Środki ochrony osobistej: Przestrzegać ogólnych zasad higieny. Nie jeść, nie pić w trakcie pracy. Każdorazowo po pracy myć ręce, nie pozostawac w zanieczyszczonej odzieży. |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Właściwości fizykochemiczne |  |  |
|  | Stan skupienia | Ciecz |
|  | Kolor | Biały |
|  | Zapach | Charakterystyczny |
|  | Temperatura wrzenia | Zbliżona dla wody ok. 100 ºC |
|  | Temperatura zapłonu | Nie dotyczy |
|  | Temperatura samozapłonu | Nie dotyczy |
|  | Temperatura topnienia | Zbliżona do wody ok. 4 ºC |
|  | Gęstość w temperaturze 20 ºC | 1,4 g/cm3 |
|  | Rozpuszczalność w wodzie | Rozcieńczalna w dowolnym stosunku wagowym |
|  | Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach | Po odparowaniu wody powłoka rozpuszczalna w acetonie i estrach |
|  | Lepkość wg Forda 6 | Min 60 s |
| - Stabilność i reaktywność Stabilność: W temperaturze ok. 100 ºC następuje odparowanie wody zawartej w produkcie, co może prowadzić do utraty stabilności farby. Niebezpieczne reakcje: Nie są znane. Warunki niedopuszczalne: Temperatura poniżej +5ºC i powyżej 30ºC, intensywne nasłonecznienie. Materiały niedopuszczalne: Opakowanie metalowe. Rozkład termiczny: Od 300ºC do powyżej 825ºC. Niebezpieczne produkty rozkładu: Brak. |  |  |
| - Informacje toksykologiczne Preparat nie wykazuje bezpośredniego zagrożenia dla człowieka. |  |  |
| - Informacje ekologiczne Preparat zawiera w przeważającej ilości wypełniacze i pigmenty nieorganiczne zaszeregowane do klasy zerowej (0) szkodliwości dla wód. Należy jednak zapobiegać dostaniu się preparatu do wód, gdyż możliwe są szkodliwe oddziaływania niewielkich cząsteczek na organizmy wodne (np. osadzania się najdrobniejszych cząstek w skrzelach ryb). -Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.11.2002 w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. nr 212, poz. 1799) - Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627; nr 115, poz.1229; nr74, poz.676; nr 113 poz.984 oraz z 2003 r. nr 46, poz. 392) |  |  |
| - Postępowanie z odpadami Odpadami są pozostałości stałe po odparowaniu wody. Odpady te przeznaczać na wysypisko śmieci lub występujące w dużych ilościach przeznaczyć do termicznego przeksztalcenia (spalenia). - Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.08.2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112, poz. 1206) - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2003 w sprawie wymagan dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. Nr 37, poz. 339) |  |  |
| - Informacje o transporcie Opakowanie i transport nie podlegają przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych. Przewozić krytymi środkami transportu. - Ustawa z dnia 28.10.2002 o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 199, poz. 1671) |  |  |
| - Informacje dotyczące uregulowań prawnych Produkt nie jest zakwalifikowany jako niebezpieczny preparat chemiczny. Nie jest wymagane oznakowanie zgodne z Rozporządzeniem ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679). Uwaga: Zwraca się uwagę użytkownikowi na możliwości istnienia między: narodowym, krajowym oraz lokalnych przepisów dotyczących produktu. Wykaz przepisów: - Rozporządzenie Ministra Zdrowia za dnia 03.07.2002 w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 129, poz. 1110) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03.07.2002 w sprawie kart charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666) - Rozporządzenie Ochrony Srodowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 05.11.1992 w sprawie klasyfikacji wód oraz wwarunków jekim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi (Dz. U. Nr 62, poz. 627) - Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy prawo ochrony środowiska oraz o zmianie niektórych ustaw (dz.U. nt.100, poz. 1085; nr 115, poz. 1229 z 2002 nr 143, poz. 1196 oraz z 2003 nr 7, poz. 78) - Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) - Ustawa Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 122, poz. 1206) - Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 w sprawie wymagań dotyczacych prowadzenia procesu termicznego przekształcenia odpadów (Dz. U. Nr 37, poz. 339) - Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 14.08.2002 w sprawie obowiązku dostarczania karty charakterystyki niektórych preparatów niezakwalifikowanych jako niebezpieczne (Dz. U. Nr 142, poz. 1194). |  |  |
| - Informacje dodatkowe Karta ma charakter informacyjny . Przedstawione informacje bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu i nie mogą być gwarancją jakości produktu. Kartę sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 03.07.2002 w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171). |  |  |