- DANE IDENTYFIKACYJNE PRODUKTU - Nazwa handlowa: Czyścik do pian poliuretanowych 1.2. Przeznaczenie: Wielofunkcyjny środek do usuwania nieutwardzalnych pian i klejów poliuretanowych. Niezbędny do czyszczenia zaworów pojemników i pistoletów rozprowadzających pianę montażowo –uszczelniającą. Doskonały do odtłuszczania powierzchni stalowych przed zastosowaniem silikonów i poliuretanów. Zastosowany gaz wypychający stanowi mieszaninę nieszkodliwą dla warstwy ozonu. - 1.3.Telefon alarmowy : 999

- Skład/ informacja o składnikach - Skład chemiczny: Aceton znajdujący się pojemniku aerozolowym wraz z gazami pędnymi - Substancje niebezpieczne Nazwa składnika; ### Stężenie; ### Nr WE; ### Numer CAS; ### Klasyfikacja EEC. Aceton; 70 – 80%; 200-662-2; 67 – 64 1; F; Xi:R11, R36, R66, R67 S2, S9, S16, S26,. Propan Butan izobutan; Do 25%; 200-827-9; 74 – 98 -6; F+, R12 S:(2)-9-16. 203-448-7; 106-97-8. 200-857-2; 75-28-5.

- Identyfikacja zagrożeń - Podstawowe zagrożenia UWAGA! Gaz palny cięższy od powietrza mogący gromadzić się przy powierzchni i w dolnych partiach pomieszczeń. Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i temperaturą powyżej 50C. Nie przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem. Chronić przed źródłami zapłonu - nie palić w czasie rozpylania.

Drogi ekspozycji:; oczy, skóra, układ pokarmowy, drogi oddechowe. Symptomy związane z użyciem produktu:. Inhalacja : Kontakt ze skórą: Kontakt z oczami: Układ pokarmowy:; Opary mogą podrażnić nos oraz górne drogi oddechowe działa depresyjnie na układ nerwowy Może spowodować lokalne podrażnienia, zaczerwienienie I wysuszanie skóry. Może podrażnić oczy Może spowodować podrażnienie błon śluzowych w jamie ustnej układzie trawiennym. Warunki medyczne, które mogą być pogorszone poprzez kontakt z produktem: Nie są znane

- Pierwsza pomoc Inhalacja :; Przenieść pacjenta na świeże powietrze wolne od ekspozycji. Jeśli to konieczne – zastosować sztuczne oddychanie. Kontakt ze skórą:; Zmyć wodą z mydłem. Kontakt z oczami:; Przemyć natychmiast dużą ilością wody przynajmniej przez 15 minut. Skontaktować się niezwłocznie z lekarzem.. Układ pokarmowy:; Do 5 minut po połknięciu Sprowokować wymioty!!!! po tym czasie nie powodować wymiotów. Podać do wypicia 150 ml płynnej parafiny Nie podawać mleka tłuszczów alkoholu. Wezwać lekarza.

- Postępowanie w przypadku pożaru Odpowiednie środki gaśnicze:; CO2, sucha piana chemiczna, pian odporna na alkohol, spray wodny,. Specjalne zagrożenia w razie ekspozycji w czasie pożaru:; Produkt odparowany jest cięższy od powietrza. Może utrzymywać się przy powierzchni ziemi lub przemieszczać się przewodami wentylacyjnymi. Także oddalone źródła zapłonu mogą stanowić zagrożenie. Rozkłada się termicznie.. Specjalny sprzęt ochronny na wypadek pożaru:; Zachować ostrożność podczas użycia sprzętu gaśniczego. Stosować maskę chroniącą twarz i umożliwiającą oddychanie. Nie wchodzić do strefy pożarowej bez środków ochrony dróg oddechowych.. Pozostałe instrukcje:; Gazy łatwopalne, kondensujące się tworzące mieszaninę wybuchową w powietrzu. Ulatniające się gazy wędrują na dół (gęstość gazu jest dwukrotnie większa od gęstości powietrza). Unieszkodliwiać poprzez kontrolowane spalanie..

- Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia się do środowiska Osobiste środki zapobiegawcze:; Stosować ochronę twarzy, rękawice, odzież roboczą. Zapewnić dobra wentylację pomieszczeń. Zalecane stosowanie maski ochronnej. Nie palić papierosów. Unikać iskier.. Zapobiegawcze środki ochrony środowiska naturalnego:; Niszczyć puste puszki tak jak puszki pod ciśnieniem. Oczyścić skażony teren.. Inne:; Istnieje możliwość eksplozji.

- Obchodzenie się z preparatem i jego magazynowanie Manipulowanie:; Postępować tak jak w przypadku cieczy łatwopalnych. Zapewnić dobrą wentylację. Nie palić papierosów. NIE OGRZEWAĆ ANI NIE DZIURAWIC PUSZEK. Nie mieszać z innymi chemikaliami.. Przechowywanie:; Przechowywać tak jak ciecze łatwopalne, w oddaleniu od utleniaczy, gumy, plastiku, aluminium i metali lekkich. Miejsce przechowywania powinno posiadać detektory ciepła i dymu. Zapewnić dobrą wentylację przypodłogową. Idealna temperatura przechowywania 5-250C. Przechowywać w pozycji pionowej w zamkniętych oryginalnych pojemnikach. Trzymać w oddaleniu od żywności, napojów i karmy dla zwierząt. Trzymać poza zasięgiem dzieci..

- Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej Normatywy higieniczne dla środowiska pracy wg Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998 r w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 79 z 1998 r. poz.513) wraz z późniejszymi zmianami z dnia 2.01.2001 r. (Dz.U. nr 4 z 2001 r. poz.36). Aceton NDS: 600 mg/m3 NDSCh: 1800 mg/m3 W Unii Europejskiej 500ml/m3 1210mg/m3 - butan NDS: 1900 mg/m3 NDSP: 3000 mg/m3 Wartości graniczne odniesione do powietrza w miejscu roboczym:; Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza nie pojawia się lub będzie się rozwijać bardzo wolno na skutek odparowania substancji w temperaturach +200C. Rozpylanie intensyfikuje ten proces.. Wartość HTP:; Aceton = 500 ppm (8h) Propan = 800 ppm (8h) Butan = 800 ppm (8h). Ochrona oddechu:; Ochrona oddechu musi być stosowana w pomieszczeniach słabo wentylowanych. W przypadku długiego używania stosować maskę ze sprężonym powietrzem.. Ochrona skóry:; Rękawice z PCV lub gumowe. Ochrona oczu:; Nosić okulary ochronne. Układ pokarmowy:; Używając czyścik nie jeść, nie pić, nie palić papierosów. Myć ręce i twarz każdorazowo po pracy z substancjami chemicznymi..

- Właściwości fizykochemiczne 9.1 Stan fizyczny: Aerozol; Zapach: Charakterystyczny zapach. 9.2 Właściwości fizyko-chemiczne. pH; 5-6. Temperatura wrzenia:; Dla acetonu 56,2. Temperatura topnienia:; Dla acetonu ~ -95. Temperatura rozkładu:; Brak danych. Temperatura zapłonu:; Dla acetonu -19. Palność (ciało stałe/gaz);; skrajnie łatwopalny <+21ºC (w oparciu o propan/butan/izobutan). Samozapłon (ciało stałe/gaz):; >+540ºC dla acetonu. Granice wybuchowości: - dolna - górna; Dla acetonu dla propanu/butanu/izobutanu 2,6 1,5 13 10. Własności utleniające;; Brak danych. Prężność par:; Zawartość pod ciśnieniem ma prężność par większą niż 350 kPa. Po wypuszczeniu z puszki 233 hPa przy 20 oC dla acetonu. Gęstość względna:; około 0,8 g/cm3 (dla wody = 1). Rozpuszczalność w wodzie:; Rozpuszczalny bez ograniczeń. Rozpuszczalność tłuszczu:; Brak danych. Współczynnik podziału (n-octanol / woda):; Brak danych. Lepkość:; 0,32 mPa*s (w 20 oC). Inne informacje:; Gaz rozpylający wędruje na dół. Jego gęstość jest dwa razy większa niż gęstość powietrza..

- Stabilność i reaktywność Stabilność:. Warunki, których trzeba unikać:; Trwały w warunkach normalnego przechowywania. Unikać temperatury powyżej + 50 0C. Chronić przed szokami mechanicznymi. Unikać ciepła, płomienia, iskier i wilgoci.. Substancje, których trzeba unikać:; Silne utleniacze. Niebezpieczne produkty rozkładu:; Nie są znane.

- Informacje toksykologiczne Toksyczność ostra: Działanie drażniące: Dodatkowe informacje toksykologiczne:; Aceton LD 50 = 5800mg/kg (doustnie szczur) LD50 (skóra, królik): 20000 mg/kg. LC50 (inhalacja, szczur): 76 mg/l /4 h. Może drażnić skórę, oczy i drogi oddechowe. Długotrwały kontakt może spowodować zapalenie błon śluzowych dróg oddechowych, zawroty głowy i osłabienie, powoduje odtłuszczenie skóry mogące prowadzić do jej stanów zapalnych.. Na podstawie Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 24, poz. 198) Aceton został zaliczony jako prekursor grupy IIB-R i należy prowadzić jego ewidencję obrotu Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru oświadczenia podmiotu nabywającego prekursory grupy I-R, IIA-R i IIB-R o ich przeznaczeniu(Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 89) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji produkcji lub obrotu prekursorów grupy IIA-R i IIB-R oraz zgłaszania prekursorów grupy IIA-R(Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 88)..

- Informacje ekologiczne Biodegradacja : Degradacja chemiczna : Biokumulacja : Ruchliwość : Wpływ toksyczności na organizmy Toksyczność w wodzie : Inna toksyczność; 91%/28 dni łatwo rozkłada się biologicznie BZT5: 1.85 g/g; ChZT: 2.07 g/g; Teor.ZT: 2.20 g/g. Nie należy oczekiwać bioakumulacji (log Pow <1). Brak danych Toksyczność dla ryb: Limnea macrochirus CL50: 8300 mg/l /96 h. Toksyczność dla Daphnia: Daphnia magna UE50: 12600-12700 mg/l /48 h. Najwyższe dopuszczalne stężenie toksyczne: Toksyczność dla glonów: Scenedesmus quadricauda KI5: 7500 mg/l /8 d; Toksyczność dla bakterii: Macrocystis aeruginosa UE5: 530 mg/l /8 d; Pseudomonas putida UE5: 1700mg/l /16 h; Pierwotniaki: Entosiphon sulcatum UE5: 28 mg/l /72 h. Dalsze dane ekologiczne: Nie należy oczekiwać problemów ekologicznych przy manipulowaniu i stosowaniu produktu z właściwą ostrożnością i uwagą..

- Postępowanie z odpadami Usuwanie: Usuwać zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). Zawartość opakowania wg: rodzaju 14 05 03 – Inne rozpuszczalniki i ich mieszaniny (aceton, propan-butan) Opakowania wg: rodzaju 15 01 0 - opakowania z papieru i tektury, rodzaju 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych, rodzaju 15 01 04 - opakowania z metali

- Informacje o transporcie Transport lądowy: ADR/RID Tablica ostrzegawcza:; Klasa: Aerozole; 2/5 F UN 1950. Transport morski: IMGD: 2 Środek zanieczyszczający morze Techniczna nazwa; Klasa: 2.1 EMS 2 – 13 Aerozole; UN 1950 MFAG 4.2. Transport lotniczy: ICAO/IATA: Techniczna nazwa:; Klasa: 6.1 Aerozole; UN 1950 Typ opakowania III.

- Informacje dotyczące uregulowań prawnych Kartę wykonano zgodnie z: - Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84; Nr 100, poz. 1085; Nr 123, poz. 1350; Nr 125, poz. 1367 ze zmianą z dnia 5 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 142, poz. 1187). - Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171). - Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem - ZAŁĄCZNIK (Dz. U. Nr 129, poz. 1110). - Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 140, poz. 1173). - Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 140, poz. 1172). - Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania należy zaopatrywać w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. Nr 140, poz. 1174). - Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów nie zaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz. U. Nr 142, poz. 1194). - Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz.1206). - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby aerozolowe (Dz. U. Nr 99, poz. 913) - Niniejsza karta charakterystyki substancji niebezpiecznej jest bezpośrednio przekazywana dystrybutorowi czyścika bez zapewnień lub gwarancji co do kompletności bądź szczegółowości odnośnie do wszystkich informacji lub zaleceń w niej zawartych. Niniejsza karta nie jest żadną podstawą zobowiązującą do jakiejkolwiek odpowiedzialności jakiegokolwiek rodzaju ze strony wytwórcy i dystrybutora czyścika. Przedsiębiorstwo nie będzie odpowiedzialne za jakiekolwiek zejście śmiertelne, chorobę lub uszczerbek na zdrowiu jakiejkolwiek natury, będące następstwem zastosowania lub niewłaściwego wykorzystania karty charakterystyki substancji niebezpiecznej lub materiału, którego karta dotyczy. ### Informacje na etykietach ostrzegawczych Kod literowy symbolu ostrzegawczego i wskazówki o niebezpieczeństwie: Symbole: Nazwy składników na etykiecie ostrzegawczej:; F+ skrajnie łatwopalny Xi drażniący „Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i temperaturą powyżej 50C. Nie przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu.” „Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem. Chronić przed źródłami zapłonu - nie palić w czasie rozpylania. Chronić przed dziećmi” Propan / Butan/izobutan nr WE (EINECS) 200-827-9;203-448-7;200-857-2 do 25%, Aceton nr WE (EINECS) 200-662-2 70-80%. Fraza(y) R (kierunki bezpieczeństwa): Fraza(y) S (zasady bezpieczeństwa):; R 36/37/38 działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę R66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie Skóry R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy S 16 Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu nie palić tytoniu S23 Nie wdychać rozpylonej cieczy S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza S 51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach..

- Informacje dodatkowe ### Zobacz etykietę produktu i zawarte w niej informacje o stosowaniu. ### Cel stosowania Wyrażony pisemnie:; Czyścik do świeżych poliuretanów. Inne informacje:; Nie trzymać produktu w temperaturze powyżej + 50 0C. Przechowywać z dala od źródeł zapłonu. Palenie papierosów wzbronione. Iskrzenie ładunków elektrostatycznych musi zostać wyeliminowane.. Dodatkowe informacje dostępne z: źródeł informacji użytych w kompilacji Kart Bezpieczeństwa.. Zawartość i format niniejszej Karty Bezpieczeństwa jest zgodny z prawodawstwem Unii Europejskiej. Informacje zawarte w niniejszej Karcie Bezpieczeństwa uzyskano ze źródeł, które uważamy za pewne. Tym niemniej informacje są przedstawiane bez jakiejkolwiek gwarancji odnośnie ich poprawności. Warunki lub metody manipulowania, przechowywania lub użytkowania tego produktu pozostają poza naszą kontrolą i mogą wykraczać poza naszą wiedzę. Z tego oraz z innych względów nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności. Wykluczamy wszelką odpowiedzialność za straty, uszkodzenia lub wydatki wynikające z manipulowaniem, przechowywaniem lub usuwaniem tego produktu. - Niniejsza Karta Bezpieczeństwa została opracowana dla tego produktu i ma być stosowana wyłącznie w odniesieniu do niego. Jeśli produkt ten jest stosowana jako składnik w innym produkcie, to informacje zawarte w niniejszej karcie mogą nie mieć zastosowania.