- DANE IDENTYFIKACYJNE PRODUKTU - Nazwa handlowa: Piana Montażowo – Uszczelniająca HELIOS 1.2. Przeznaczenie: Jednokomponentowa piana poliuretanowa przeznaczona do uszczelniania i montażu. Utwardza się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu. Wykazuje doskonałą przyczepność do typowych materiałów konstrukcyjnych takich jak: cegłą, beton, tynk, drewno, szkło, metale, styropian, twarde PCV i sztywne piany PUR. Brak przyczepności do polietylenu, silikonu i teflonu. Piana poliuretanowa charakteryzuje się świetną termoizolacyjnością i dźwiękochłonnością oraz dużą odpornością na starzenie. Piana jest dodatkowo odporna na powstawanie pleśni i grzybów. 1.3. Telefon alarmowy : 999

- Skład/ informacja o składnikach # Opis produktu:; Poliuretanowa piana montażowo-uszczelniająca. Nazwa składnika; ### Stężenie; ### Nr WE; ### Nr CAS; ### Klasyfikacja EEC. Polimer diizocyjanian difenylometanu izomery: 4,4’diizocyjanian difenylometanu (diizocyjanian 4,4’-metylenodifenylu) 2,4’ diizocyjanian difenylometanu (diizocyjanian 2,4’-metylenodifenylu); Do 26 % Do 20 % Do 1,5%; - 202-966-0 227-534-9; 9016-87-9 101-68-8 5873-54-1; Xn; R20, R36/37/38, R42/43 S2, S16, S23, S36/37/39, S38, S45. Propan Butan Izobutan; do 15 %; 200-827-9; 74-98-6; F+, R12 S:(2)-9-16. 203-448-7; 106-97-8. 200-857-2; 75-28-5. Eter dimetylowy; Do 10%; 204-065-B; 115-10-6; F+ R12 S:(2)-9-16.

- Identyfikacja zagrożeń UWAGA! Gaz palny cięższy od powietrza mogący gromadzić się przy powierzchni i w dolnych partiach pomieszczeń. Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i temperaturą powyżej 50C. Nie przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem. Chronić przed źródłami zapłonu - nie palić w czasie rozpylania. Piana łatwo przykleja się do skóry i innych powierzchni. Drogi ekspozycji:; oczy, skóra, układ pokarmowy, drogi oddechowe. Główne zagrożenia:; środek drażniący skórę, oczy i błony śluzowe. Symptomy związane z użyciem produktu:. Inhalacja : Kontakt ze skórą: Kontakt z oczami: Układ pokarmowy:; Opary mogą podrażnić nos oraz górne drogi oddechowe Może spowodować lokalne podrażnienia, zaczerwienienie i puchnięcie Może podrażnić oczy. Z powodu właściwości adhezyjnych kontakt piany z oczami może spowodować ich fizyczne uszkodzenie Może spowodować podrażnienie błon śluzowych w jamie ustnej i układzie trawiennym. Warunki medyczne, które mogą być pogorszone poprzez kontakt z produktem: Nie są znane

- Pierwsza pomoc Inhalacja :; Przenieść pacjenta na świeże powietrze wolne od ekspozycji. Jeśli to konieczne – zastosować sztuczne oddychanie. Kontakt ze skórą:; Usunąć pianę przy użyciu tkaniny. Usunąć zabrudzoną tkaninę. Usunąć resztki nie stwardniałej piany przy użyciu delikatnego rozpuszczalnika takiego jak aceton lub spirytus mineralny (unikać kontaktu z oczami). Stwardniałą pianę można usunąć mechanicznie przy użyciu szczoteczki, mydła i dużej ilości wody. Jeśli podrażnienie będzie się rozwijać stosować delikatny krem. Kontakt z oczami:; Przemyć natychmiast dużą ilością wody przynajmniej przez 15 minut. Skontaktować się niezwłocznie z lekarzem.. Układ pokarmowy:; NIE POWODOWAĆ WYMIOTÓW. Przepłukać usta. Jeśli pacjent jest senny lub nieprzytomny, nie stosować środków doustnych. W innym przypadku podać do picia szklankę wody lub mleka. Zapewnić pacjentowi ciepło i ułożyć go na lewym boku z głową na dół. Natychmiast wezwać lekarza.. Uwagi:; Długotrwały kontakt ze skórą może spowodować zapalenie skóry. Nie jest rakotwórczy..

- Postępowanie w przypadku pożaru Odpowiednie środki gaśnicze:; CO2, sucha piana chemiczna, zwykła piana, spray wodny, jeśli użyto dużych ilości wody będzie ona źródłem dodatkowego dwutlenku węgla.. Specjalne zagrożenia w razie ekspozycji w czasie pożaru:; Pojemniki pod ciśnieniem podczas nagrzewania mogą eksplodować. Uwolniony produkt gazowy jest palny, cięższy od powietrza (gęstość gazu jest dwukrotnie większa od gęstości powietrza). Może utrzymywać się przy powierzchni ziemi lub przemieszczać się przewodami wentylacyjnymi. Także oddalone źródła zapłonu mogą stanowić zagrożenie. Rozkłada się termicznie. Dymy są niebezpieczne.. Specjalny sprzęt ochronny na wypadek pożaru:; Zachować ostrożność podczas użycia sprzętu gaśniczego. Stosować maskę chroniącą twarz i umożliwiającą oddychanie. Nie wchodzić do strefy pożarowej bez środków ochrony dróg oddechowych.. Pozostałe instrukcje:; . Stwardniała piana jest substancją organiczną i będzie parzyć w obecności dostatecznej ilości ciepła, tlenu i zapłonu. Po utwardzeniu jest nieszkodliwym polimerem poliuretanowym zwilżanie wodą przyspiesza utwardzanie..

- Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia się do środowiska Osobiste środki zapobiegawcze:; Stosować ochronę twarzy, rękawice, odzież roboczą. Zapewnić dobra wentylację pomieszczeń. Zalecane stosowanie maski ochronnej. Nie palić papierosów. Unikać iskier.. Zapobiegawcze środki ochrony środowiska naturalnego:; Niszczyć puste puszki tak jak puszki pod ciśnieniem. Dysponować odpadami plastikowymi (pianą). Oczyścić skażony teren mechanicznie.. Metody czyszczenia:; Piana nieutwardzona łatwo się klei, więc usuwać ją ostrożnie. Pozostałości piany usuwać natychmiast przy użyciu tkaniny i rozpuszczalników takich jak aceton, spirytus mineralny. Pianę utwardzoną usuwać mechanicznie.. Inne:; Istnieje możliwość eksplozji.

- Obchodzenie się z preparatem i jego magazynowanie Postępowanie:; Postępować tak jak w przypadku cieczy łatwopalnych. Zapewnić dobrą wentylację. Nie palić papierosów, przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować odzież i sprzęt ochrony osobistej, NIE OGRZEWAĆ ANI NIE DZIURAWIC PUSZEK. Nie mieszać z innymi chemikaliami. Przechowywanie:; Przechowywać tak jak ciecze łatwopalne, w oddaleniu od utleniaczy, gumy, plastiku, aluminium i metali lekkich. Miejsce przechowywania powinno posiadać detektory ciepła i dymu. Zapewnić dobrą wentylację przypodłogową. Idealna temperatura przechowywania 5-250C. Chronić nieużywany produkt przed zamarznięciem. Przechowywać w pozycji pionowej w zamkniętych oryginalnych pojemnikach. Trzymać w oddaleniu od żywności, napojów i karmy dla zwierząt. Trzymać poza zasięgiem dzieci..

- Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej Normatywy higieniczne dla środowiska pracy wg Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998 r w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 79 z 1998 r. poz.513) wraz z późniejszymi zmianami z dnia 2.01.2001 r. (Dz.U. nr 4 z 2001 r. poz.36). 4,4’ difenylo diizocyjanian metylu monomer NDS: 0,05 mg/m3 NDSP: 0,2 mg/m3 butan NDS: 1900 mg/m3 NDSP: 3000 mg/m3 Wartości graniczne odniesione do powietrza w miejscu roboczym:; Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza nie pojawia się lub będzie się rozwijać bardzo wolno na skutek odparowania substancji w temperaturach +200C. Rozpylanie intensyfikuje ten proces.. Wartość HTP:; 0,035 mg NCO/m. (15 minut). Ochrona oddechu:; Ochrona oddechu musi być stosowana w pomieszczeniach słabo wentylowanych. W przypadku długiego używania stosować maskę ze sprężonym powietrzem.. Ochrona skóry:; Rękawice z PCV lub gumowe. Ochrona oczu:; Nosić okulary ochronne. Układ pokarmowy:; Używając piany poliuretanowej nie jeść, nie pić, nie palić papierosów. Myć ręce i twarz każdorazowo po pracy z substancjami chemicznymi..

- Właściwości fizykochemiczne 9.1 Stan fizyczny: Ciemnobrązowa ciecz w pojemniku ciśnieniowym Po wydostaniu się na zewnątrz piana w kolorze szampan.; Zapach: Charakterystyczny zapach. 9.2 Właściwości fizyko-chemiczne. pH Temperatura wrzenia: Temperatura topnienia: Temperatura rozkładu: Temperatura zapłonu: Palność (ciało stałe/gaz); Samozapłon (ciało stałe/gaz): Granice wybuchowości: - dolna - górna Własności utleniające; Prężność par: Gęstość względna: Rozpuszczalność w wodzie: Rozpuszczalność tłuszczu: Współczynnik podziału (n-octanol / woda): Lepkość: Inne informacje:; lekko alkaliczny brak danych brak danych brak danych <+21ºC (w oparciu o propan/butan) skrajnie łatwopalny >+400ºC brak danych - - nie występują Zawartość pod ciśnieniem ma prężność par większą niż 500 kPa. Po wypuszczeniu z puszki prężność jest bardzo mała (nie jest określona) około 1,2 g/cm3 (dla wody = 1) Nierozpuszczalny. Reaguje wolno z wodą podczas utwardzania, śladowe ilości CO2 brak danych brak danych brak danych Gaz rozpylający wędruje na dół. Jego gęstość jest dwa razy większa niż gęstość powietrza..

- Stabilność i reaktywność Stabilność:; Trwały w warunkach normalnego przechowywania.. Warunki, których trzeba unikać:; Unikać temperatury powyżej + 50 0C. Chronić przed szokami mechanicznymi. Unikać ciepła, płomienia, iskier i wilgoci.. Substancje, których trzeba unikać:; Silnie reaguje z substancjami zawierającymi wolny aktywny atom wodoru, zawierającymi wodę. Niebezpieczne produkty rozkładu:; Nie są znane.

- Informacje toksykologiczne Izomery i homologi (polimery) 4,4’ diizocyjanian difenylenometanu, (diizocyjanian 4,4’-metylenodifenylu). Toksyczność ostra: Kontakt ze skórą: Spożycie Inhalacja: Działanie drażniące: Uczulenia:; Ostra doustna, LD 50 = 5000mg/kg (szczur) LD 50 = 5000mg/kg (królik) LD 50 > 0,49 mg/l (szczur - inhalacja 4 godziny) Niska toksyczność doustna. Połknięcie może spowodować podrażnienie układu żoładkowo-jelitowego. Drażni oczy. Kontakt z oczami prowadzi do uszkodzeń rogówki. Przedłużony kontakt ze skórą może wywołać reakcję alergiczną. Wydłużona toksyczność bliska ostrej i chronicznej: Wdychanie par może wywołać podrażnienie błon śluzowych dróg oddechowych, wywołać kaszel, trudności z oddychaniem, ból głowy. Symptomy mogą wystąpić z opóźnieniem. Duża ilość może spowodować uduszenie. Kontakt ze skórą powoduje ostre poparzenia.. Dodatkowe informacje toksykologiczne:; Zawarty wewnątrz prepolimer podczas kontaktu z wilgocią z powietrza tworzy neutralny poliuretan..

- Informacje ekologiczne Biodegradacja : Degradacja chemiczna : Biokumulacja : Ruchliwość : Wpływ toksyczności na organizmy Toksyczność w wodzie : Inna toksyczność; Nie Nie Nie Nie Nie Nie.

- Postępowanie z odpadami Usuwanie: Usuwać zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). Zawartość opakowania wg: rodzaju 07 02 99 – inne nie wymienione odpady.(w przypadku pustej puszki) rodzaju:08 04 02 Odpadowe kleje, kity i szczeliwa nie zawierające rozpuszczalników chlorowcoorganicznych i kod:14 05 03 - Inne rozpuszczalniki i ich mieszaniny; ze względu na opakowania pełne lub nie do końca opróżnione Opakowania wg: rodzaju 15 01 0 - opakowania z papieru i tektury, rodzaju 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych, rodzaju 15 01 05 - opakowania wielomateriałowe, Przewieźć pełne opakowania do instytucji utylizującej. Usuwać jako odpady plastikowe. Piana po utwardzeniu jest nieszkodliwa

- Informacje o transporcie Transport lądowy: ADR/RID Tablica ostrzegawcza:; Klasa: Aerozole; 2/5 F UN 1950. Transport morski: IMGD: 2 Środek zanieczyszczający morze Techniczna nazwa; Klasa: 2.1 EMS 2 – 13 Aerozole; UN 1950 MFAG 4.2. Transport lotniczy: ICAO/IATA: Techniczna nazwa:; Klasa: 6.1 Aerozole; UN 1950 Typ opakowania III.

- Informacje dotyczące uregulowań prawnych Kartę wykonano zgodnie z: - Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84; Nr 100, poz. 1085; Nr 123, poz. 1350; Nr 125, poz. 1367 ze zmianą z dnia 5 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 142, poz. 1187). - Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171). - Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem - ZAŁĄCZNIK (Dz. U. Nr 129, poz. 1110). - Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 140, poz. 1173). - Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 140, poz. 1172). - Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania należy zaopatrywać w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. Nr 140, poz. 1174). - Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów nie zaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz. U. Nr 142, poz. 1194). - Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz.1206). - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby aerozolowe (Dz. U. Nr 99, poz. 913) - Niniejsza karta charakterystyki substancji niebezpiecznej jest bezpośrednio przekazywana dystrybutorowi piany poliuteranowej, bez zapewnień lub gwarancji co do kompletności bądź szczegółowości odnośnie do wszystkich informacji lub zaleceń w niej zawartych. - Niniejsza karta nie jest żadną podstawą zobowiązującą do jakiejkolwiek odpowiedzialności jakiegokolwiek rodzaju ze strony wytwórcy i dystrybutora piany poliuretanowej. Przedsiębiorstwo nie będzie odpowiedzialne za jakiekolwiek zejście śmiertelne, chorobę lub uszczerbek na zdrowiu jakiejkolwiek natury, będące następstwem zastosowania lub niewłaściwego wykorzystania karty charakterystyki substancji niebezpiecznej lub materiału, którego karta dotyczy. ### Informacje na etykietach ostrzegawczych Kod literowy symbolu ostrzegawczego i wskazówki o niebezpieczeństwie: Symbole: Nazwy składników na etykiecie ostrzegawczej:; F+ skrajnie łatwopalny Xn szkodliwy „Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i temperaturą powyżej 50C. Nie przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu.” „Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem. Chronić przed źródłami zapłonu - nie palić w czasie rozpylania. Chronić przed dziećmi” „Zawiera izocyjaniany. Zapoznaj się z instrukcją dostarczoną przez producenta" diizocyjanian 4,4’-metylenodifenylu nr WE (EINECS) 202-966-0 do 20% Propan / Butan/ Izobutan nr WE (EINECS) 200-827-9;203-448-7;200-857-2 do 15%. Fraza(y) R (kierunki bezpieczeństwa): Fraza(y) S (zasady bezpieczeństwa):; R 20 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe R 36/37/38 Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę R 42/43 Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą S 16 Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu S23 Nie wdychać gazu S 36/37/39 Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy S 46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę S 51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach S63 W przypadku zatrucia drogą oddechową wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku.

- Informacje dodatkowe ### Cel stosowania Wyrażony pisemnie: Kod celu stosowania:; Uszczelnianie i montaż elementów konstrukcyjnych Przed użyciem puszkę piany w sposób naturalny doprowadzić do temperatury pokojowej. Mocno wstrząsnąć puszką. Przykręcić dyszę lub pistolet do zaworu. Pozycją roboczą jest pozycja „do góry dnem”. Ilość wydobywanej piany regulować przez nacisk na rączkę dyszy lub pistoletu. Po wypuszczeniu z puszki piana zwiększy swoją objętość. Nadmiar utwardzonej piany odciąć nożem. Chronić utwardzoną pianę przed promieniowaniem słonecznym. W niższych temperaturach piana rozszerza się i twardnieje wolniej.. Inne informacje:; Nie trzymać produktu w temperaturze powyżej + 50 0C. Przechowywać z dala od źródeł zapłonu. Palenie papierosów wzbronione. Iskrzenie ładunków elektrostatycznych musi zostać wyeliminowane.. Dodatkowe informacje dostępne z: źródeł informacji użytych w kompilacji Kart Bezpieczeństwa