| - DANE IDENTYFIKACYJNE PRODUKTU - Nazwa handlowa Remover środek do usuwania silikonów - Przeznaczenie: Środek do usuwania silikonu - Telefon alarmowy : 999 |  |
| --- | --- |
| - Skład/ informacja o składnikach Skład chemiczny Mieszanina estru kwasu fosforowego w rozpuszczalnikach organicznych. Substancje niebezpieczne Nazwa chemiczna; nr CAS; nr WE; Stężenie; Klasyfikacja; Oznakowanie. Ester 2-etyloheksylowy kwasu fosforowego; 12645-31-7; 235-741-0; 50 ÷ 100%; C R34; C R34. Benzyna ciężka hydrorafinowana o niskiej temperaturze wrzenia; 64742-48-9; 265-150-3; 50 ÷ 100%; Nota 4 T R: 45-65; Nota H, Nota P T R: 45-65 S: 53-45. |
| - 3. Identyfikacja zagrożeń Klasyfikacja produktu zgodnie z przepisami Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. ( Dz. U. nr 11, poz. 84 wraz z późniejszymi zmianami ) Podstawowe zagrożenia Wskazania ryzyka dla ludzi i środowiska Powoduje oparzenia. |  |
| - 4. Pierwsza pomoc W przypadku wdychania substancji Wyprowadzić osobę poszkodowaną na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój. Wezwać lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą Przemyć dużą ilością bieżącej wody. Zabrudzoną, nasiąkniętą odzież natychmiast ściągnąć. W razie konieczności skonsultować się z lekarzem. W przypadku kontaktu z oczami Przemywać dokładnie dużą ilością wody przynajmniej przez 15 minut i skonsultować się z lekarzem. Po spożyciu Przemyć usta wodą i następnie wypić dużą ilość wody. Natychmiast wezwać lekarza. |  |
| - 5. Postępowanie w przypadku pożaru Odpowiednie środki gaśnicze Dwutlenek węgla (CO2), gaśnica proszkowa, gaśnica wodna, piana odporna na alkohol. Nieodpowiednie środki gaśnicze Nie znane. Szczególne zagrożenia w trakcie gaszenia pożaru i niebezpieczne produkty spalania Brak danych. Środki indywidualnej ochrony dla strażaków W razie konieczności w trakcie akcji gaśniczej założyć aparat oddechowy z zamkniętym obiegiem. Użyć środków ochrony osobistej. |  |
| - 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia się do środowiska Indywidualne środki ostrożności Użyć środków ochrony osobistej. Ewakuować załogę w bezpieczne miejsce. Zapewnić wystarczającą wentylację. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Nie dopuścić do przedostania się preparatu do kanalizacji, wód powierzchniowych oraz gruntowych. Metody oczyszczania Zebrać substancję przy użyciu materiału chłonnego np. piasku, żelu krzemionkowego, pochłaniacza kwasów, pochłaniacza uniwersalnego, trocin. Odpady składować w odpowiednich pojemnikach. Postępować zgodnie z pkt. 13. |  |
| - 7. Obchodzenie się z preparatem i jego magazynowanie Postępowanie z preparatem Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Magazynowanie Brak specjalnych wymagań dotyczących środków ochrony przeciwpożarowej. Przechowuj tylko w pomieszczeniach z wyciągiem wentylacyjnym. Wymagania szczególne Brak specjalnych ograniczeń dla przechowywania z innymi produktami. Przechowywać w pomieszczeniu z wentylacją. |  |
| - 8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej Kontrola narażenia Stosować wyłącznie w miejscach wyposażonych w środki bezpieczeństwa (butelka z czystą wodą do przemywania oczu). Parametry kontroli narażenia składników niebezpiecznych Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ( Dz. U. 2002r. nr 217, poz. 1833} Zalecenia dotyczące procedury monitoringu – metodyka pomiarów: Rozporządzenie MZiOS z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ( Dz. U. nr 86, poz. 394 ) wraz z późniejszą zmianą (Dz.U.2003 nr 21 poz. 844) PN 74/Z-01001.00. Ochrona czystości powietrza-Terminologia i jednostki Postanowienia ogólne i zakres normy. PN Z-04008-7:2002. Ochrona czystości powietrza-Pobieranie próbek-Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacja wyników. Środki ochrony osobistej - dróg oddechowych w warunkach normalnych nie jest wymagany osobisty sprzęt do oddychania. - rąk rękawice ochronne odporne na preparaty żrące, o grubości 0,5 mm. - oczu okulary ochronne z osłonami bocznymi. - skóry ochronna odzież robocza Uwaga: Stosowane środki ochrony muszą spełniać wymogi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności ( Dz. U. z 2000 r. nr 5, poz. 53) Zalecane środki ostrożności Przechowywać z dala od żywności, napojów i produktów żywnościowych dla zwierząt. Zdjąć i uprać skażoną odzież i rękawice, również wewnątrz, przed ponownym użyciem. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy. W czasie pracy nie jeść, nie pić i nie palić. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. |  |
| - 9. Właściwości fizykochemiczne wygląd; biała pasta. zapach; charakterystyczny. temperatura wrzenia; ok. 180°C. punkt zapłonu; ok. 66°C. temperatura zapłonu; ok. 240°C. temperatura samozapłonu; nie ulega zapłonowi. dolna granica wybuchowości; ok. 0,6 % (V/V). górna granica wybuchowości; ok. 7 % (V/V). gęstość; ok.0,85 g/cm3. |  |
| - 10. Stabilność i reaktywność Stabilność Produkt jest stabilny, jeżeli jest stosowany zgodnie z instrukcją. Warunki, których należy unikać Przechowywanie zgodnie z zaleceniami w p-cie 7. Materiały, których należy unikać Nie znane. Niebezpieczne produkty rozkładu Brak rozkładu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami. |  |
| - 11. Informacje toksykologiczne Spożycie powoduje oparzenia górnych dróg pokarmowych i oddechowych. |  |
| - 12. Informacje ekologiczne Wpływ na środowisko W przypadku prawidłowego używania, po wyschnięciu nie jest toksyczny dla środowiska. Kumulacja Nie należy odprowadzać do gruntu, ścieków, wód powierzchniowych i gruntowych |  |
| - 13. Postępowanie z odpadami Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. nr 62, poz. 628). Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. nr 63, poz. 638). Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112, poz. 1206) : 08 04 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw ( w tym środki do impregnacji wodoszczelnej ) 08 04 11 – Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne (odpad niebezpieczny) 15 01 – Odpady opakowaniowe ( łącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi ) 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych |  |
| - 14. Informacje o transporcie Transport lądowy ADR/RID Nr UN 3265 Klasa 8 Grupa towarowa II ze względu na opakowania Kod klasyfikacji C3 Nr zagrożenia 80 Etykieta 8 Właściwa nazwa ładunku ciecz powodująca korozję, kwaśna, organiczna Zawiera ester kwasu fosforowego Transport morski IMDG Nr UN 3265 Klasa 8 Grupa towarowa II ze względu na opakowania EmS 8-15 IMO-Etykieta 8 Właściwa nazwa ładunku ciecz powodująca korozję, kwaśna, organiczna Zawiera ester kwasu fosforowego Transport lotniczy ICAO/IATA: Nr UN 3265 Klasa 8 Grupa towarowa II ze względu na opakowania ICAO-Etykiety 8 Właściwa nazwa ładunku ciecz powodująca korozję, kwaśna, organiczna Zawiera ester kwasu fosforowego Informacje uzupełniające żrący, przechowywać z dala od żywności, artykułów żywnościowych, kwasów i zasad |  |
| - 15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych Wszelkie prace z tym produktem należy wykonywać zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 129, poz. 144 ). Klasyfikacja odpadów – patrz pkt. 13.3 Znakowanie opakowań jednostkowych zgodnie z przepisami wykonawczymi do Ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych ( Dz. U. nr 11, poz. 84 wraz z późniejszymi zmianami) Oznaczenia na etykiecie - symbole ostrzegawcze Zawiera ester 2-etyloheksylowy kwasu fosforowego Substancja żrąca - napisy ostrzegawcze (zwroty R) R34 Wywołuje oparzenia. - napisy informacyjne (zwroty S) S 2 Chronić przed dziećmi. S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. S27 Zdjąć natychmiast całą zanieczyszczoną odzież. S36/37/39 Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice i ochronę oczu/ twarzy. S45 W przypadku awarii lub jeśli poczujesz się niezdrowo skonsultuj się z lekarzem (jeżeli możliwe pokaż etykietę). |  |
| - 16. Informacje dodatkowe Zwroty R, które wymieniono w sekcjach 2, 3 i 15: R34 Powoduje oparzenia. R65 Działa szkodliwie: może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów. Karta Charakterystyki dotyczy wyłącznie opisanego produktu. Jeżeli został on wykorzystany jako składnik innego produktu, to Karta traci ważność. |  |