| - DANE IDENTYFIKACYJNE PRODUKTU - Nazwa handlowa Silikon neutralny - Przeznaczenie: Szybko utwardzalna masa uszczelniająca i klejąca. - Telefon alarmowy : 999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Skład i informacja o składnikach - Skład chemiczny Mieszanina polidwumetylosiloksanów, wypełniaczy, środków pomocniczych i alkoksysilanowych środków sieciujących. - Substancje niebezpieczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nazwa substancji |  | stężenie |  | numer CAS numer WE |  |  | klasyfikacja |  | znakowanie |
|  | Uwodniony destylat średni ropy naftowej |  | < 30% |  | 64742-46-7 265-148-2 |  |  | R-45 |  | Nota H, Nota N, T, R45, S53-45 |
|  | Oksym butan-2-onu |  | 1,4 % |  | 96-29-7 202-496-6 |  |  | R40, Xn R21 Xi R41 R43 |  | Xn; R: 21-40-41-43 S : 2-13-23-36/37/39-60-61 |
|  | Metylotri(etylometyloketoksymo)silan |  | < 3,6% |  | 22984-54-9 245-366-4 |  |  | Xi |  | Xi R36/38 R43 |
|  | Di(etylometyloketoksymo)metoksymetylisilan |  | < 1,0% |  | 83817-72-5 280-973-8 |  |  | Xn Xi |  | Xn R 22-36-43 |
| - Identyfikacja zagrożeń - Klasyfikacja zgodnie z Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001r (Dz.U. nr 11, poz. 84 wraz z późniejszymi zmianami) - Podstawowe zagrożenia Xn – substancja szkodliwa Może powodować nieznaczne, krótkotrwałe podrażnienia skóry i oczu. Może powodować nieodwracalne zmiany zdrowia. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza Nosić odpowiednią odzież ochronną i rękawice ochronne. Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pierwsza pomoc - W przypadku wdychania preparatu Wyprowadzić zatrutą osobę na świeże powietrze. W przypadku niedyspozycji skontaktować się z lekarzem. Pokazać opakowanie lub etykietę. - W przypadku kontaktu ze skórą Natychmiast zetrzeć jak największą ilość produktu, stosując czyste, miękkie materiały chłonne. Po wytarciu przemyć natychmiast dużą ilością wody z mydłem, - W przypadku kontaktu z oczami Natychmiast, przez co najmniej 15 minut, przepłukać dużą ilością czystej wody, trzymając powieki cały czas otwarte. Skonsultować się z lekarzem, jeżeli objawy podrażnienia nie ustąpią. - Po połknięciu Jeżeli to konieczne, skonsultować się z lekarzem. Pokazać opakowanie lub etykietę. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie w przypadku pożaru - Odpowiednie środki gaśnicze Dwutlenek węgla, piana, proszki, woda - strumień rozproszony. Do schładzania narażonych na działanie ognia pojemników można użyć wodę. - Nieodpowiednie środki gaśnicze Nie znane. - Szczególne zagrożenia w trakcie gaszenia pożaru i niebezpieczne produkty spalania Mogą powstawać substancje toksyczne i szkodliwe dymy. Zamknięte pojemniki z produktem należy schłodzić wodą. - Środki indywidualnej ochrony dla strażaków W przypadku wydzielania się dymu zaleca się stosowanie aparatu tlenowego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia się do środowiska - Indywidualne środki ostrożności Zapewnić dobrą wentylację, unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nie wdychać oparów. - Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Zebrany silikon składować w pojemniku i przeznaczyć do utylizacji. Nie dopuścić do przedostania się duzych ilości do kanalizacji lub wód powierzchniowych. - Metody oczyszczania Rozlany silikon zetrzeć, zebrać i złożyć w pojemniku. Zebrać przy pomocy materiału wiążącego ciecze np. ziemi okrzemkowej. Posadzkę dokładnie umyć wodą z detergentem, aby uniknąć poślizgnięcia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie z preparatem i magazynowanie - Obchodzenie się z preparatem Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia. Przestrzegać ogólnych zasad BHP i p. poż. - Magazynowanie Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach o temperaturze do 30°C. Chronić przed wodą, wilgocią i mrozem. - Wymagania szczególne Przechowywać z dala od kwasów i środków utleniających. Nie przechowywać w pojemnikach stalowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Kontrola narażenia/ środki ochrony indywidualnej - Kontrola narażenia Zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia. Stosować okulary ochronne. - Parametry kontroli narażenia składników niebezpiecznych Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2002 nr 217, poz. 1833) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nazwa substancji |  |  | Numer CAS |  | NDS |  |  | NDSCh |  |
|  | oksym butan-2-onu |  |  | 96-29-7 |  | 3 ppm |  |  | 10 ppm |  |
|  | Uwodniony destylat średni ropy naftowej |  |  | 64742-46-7 |  | 5 mg/m³ |  |  | 5 mg/m³ |  |
|  | Metylotri(etylometyloketoksymo)silan |  |  | 22984-54-9 |  | 3 ppm |  |  | 10 ppm |  |
| - Środki ochrony osobistej - dróg oddechowych w przypadku niedostateczne wentylacji : maska przeciwgazowa z filtrem - rąk gumowe rękawice ochronne odporne na środki chemiczne - oczu okulary ochronne - skóry ubranie robocze - nie są wymagane specjale zabezpieczenia - Zalecane środki ostrożności. Należy unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie wolno wdychać oparów. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy. W czasie pracy nie jeść, nie pić i nie palić. Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Właściwości fizykochemiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wygląd |  |  |  |  | Pasta |  |  |  |
|  |  | zapach |  |  |  |  | Charakterystyczny |  |  |  |
|  |  | temperatura wrzenia ( zakres wrzenia ) |  |  |  |  | nie dotyczy |  |  |  |
|  |  | temperatura topnienia ( zakres topnienia ) |  |  |  |  | nie dotyczy |  |  |  |
|  |  | temperatura rozkładu |  |  |  |  | nie dotyczy |  |  |  |
|  |  | temperatura zapłonu |  |  |  |  | nie dotyczy |  |  |  |
|  |  | temperatura samozapłonu |  |  |  |  | nie dotyczy |  |  |  |
|  |  | właściwości wybuchowe : - dolna granica wybuchowości - górna granica wybuchowości |  |  |  |  | Produkt nie jest wybuchowy. |  |  |  |
|  |  | Gęstość oparów 2-butanonu oksymu względem powietrza(1) |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  | gęstość względna |  |  |  |  | 0,97 g/cm3 |  |  |  |
|  |  | rozpuszczalność w wodzie |  |  |  |  | nierozpuszczalny |  |  |  |
| - Stabilność i reaktywność - Warunki, których należy unikać W zetknięci z wilgocią produkt ulega polimeryzacji. - Materiały, których należy unikać W normalnych warunkach produkt jest stabilny. Może reagować z silnymi utleniaczami, kwasami i metalami takimi jak żelazo. Unikać oddziaływania ciepła, zwłaszcza w obecności żelaza. - Niebezpieczne produkty rozkładu Tlenek węgla i niecałkowite produkty spalania węgla. Dwutlenek krzemu. Tlenki azotu. Formaldehyd. Sieciuje w obecności wody lub wilgoci wydzielając niewielką ilość metyloetyloetoksymu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Informacje toksykologiczne - Narażenie oczu Wydzielające się opary mogą powodować podrażnienie oczu. - Narażenie w przypadku kontaktu ze skórą Może powodować podrażnienie skóry przy długotrwałym lub powtarzającym się kontakcie. - Narażenie w przypadku wdychania Opary mogą powodować podrażnienie ust, nosa i gardła. Skutki narażenia inhalacyjnego dla metyloetyloketoksymu: LC50 inhalacyjne ( dla szczura – osobniki męskie )/ 4 h : 4,83 mg/l. - Narażenie w przypadku połknięcia Małe ilości przenoszone do ust na palcach nie powinny wywołać szkodliwych skutków. Połknięcie dużych ilości może wywołać odruch wymiotny. - Inne czynniki toksyczne Przy stężeniu metyloetyloketoksymu powyżej 1% istnieje ryzyko wywołania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Informacje ekologiczne Oksym-2-butanonu: LC50 (ryby)/96 h: 844 mg/l. Produkt po utwardzeniu jest ciałem stałym, nierozpuszczalnym w wodzie. Nie stwierdzono szkodliwego wpływu na środowisko. Dobrze oddziela się z wody za pomocą filtracji. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie z odpadami - Usuwanie odpadów i opakowań Produkt oraz opakowania należy składować i usuwać zgodnie z obowiązującą Ustawą o Odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz.U. nr 62, poz.628) oraz Ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 27 maja 2001 r (Dz.U. nr 63, poz 638) Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporządzeniem MŚ z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów. 08 04 – odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw 08 04 10 – odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 15 01 – odpady opakowaniowe 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Informacje o transporcie Produkt nie podlega przepisom o transporcie substancji niebezpiecznych ( RID/ADR, IMDG, ICAO ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Informacje dotyczące uregulowań prawnych - Wszelkie prace z tym produktem związane należy wykonywać zgodnie z przepisami - Rozporządzenia ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie - ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844). Znakowanie opakowań jednostkowych zgodnie z przepisami wykonawczymi do Ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. nr 11, poz. 84 wraz z późniejszymi zmianami). - Oznaczenia na etykiecie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umieścić na etykiecie napis: zawiera oksym butan-2-onu ● symbole ostrzegawcze produkt drażniący. ● symbole ostrzegawcze (zwroty R) R40 możliwe ryzyko powstawania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia czlowieka. ● napisy informacyjne (zwroty S) S 2 Chronić przed dziećmi S 25 Unikać zanieczyszczenia oczu S 36/37 Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne S 46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza S 51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach |
| - Informacje dodatkowe Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów. Karta Charakterystyki dotyczy wyłącznie opisanego produktu. Jeżeli został on wykorzystany jako składnik innego produktu, to Karta traci ważność. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |