DANE IDENTYFIKACYJNE PRODUKTU - Nazwa handlowa Silikon do wanien akrylowych i PVC - Przeznaczenie: Masa uszczelniająca i klejąca. - Opracowanie danych Selena S. A. - Telefon alarmowy : 999

- Skład/ informacja o składnikach - Skład chemiczny Mieszanina polidwumetylosiloksanów, wypełniaczy, środków pomocniczych i alkoksysilanowych środków sieciujących. - Substancje niebezpieczne nazwa substancji; stężenie; numer CAS numer WE; klasyfikacja; znakowanie. Średnia frakcja destylatu węglowodorów ropopochodnych(olej gazowy); <20 %; 64742-46-7 265-148-2; Xn; Nota H, Nota N R 65,S53-45. Trójmetoksywinylosilan; <5,0%; 2768-02-7 220-449-8; Xn; R10-20. Aminofunkcyjny siloksan; <5,0%; 128446-60-6; Xi; R10-36-38. metylotrójmetoksysilan; <5,0%; 1185-55-3 214-685-0; F,Xi; R11-38. metanol; <1,0%; 67-56-1 200-659-6; F,T; R11-23/24/25 39/23/24/25 S1/2-7-16-36/37-45.

- Identyfikacja zagrożeń - Klasyfikacja zgodnie z Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001r (Dz.U. nr 11, poz. 84 wraz z późniejszymi zmianami) - Podstawowe zagrożenia Chronić przed dziećmi. Nie wylewać do kanalizacji

- Pierwsza pomoc - W przypadku wdychania preparatu Brak działania szkodliwego, za wyjątkiem osób uczulonych. - W przypadku kontaktu ze skórą Płukać bieżącą wodą z mydłem. Zabrudzoną, nasiąkniętą odzież natychmiast ściągnąć. - W przypadku kontaktu z oczami Płukać pod bieżącą wodą przez około 10 minut. W przypadku dalszych problemów skonsultować się z lekarzem. - Po połknięciu Płukać jamę ustną dużą ilością wody. Nie wywoływać wymiotów. Skonsultować się z lekarzem.

- Postępowanie w przypadku pożaru - Odpowiednie środki gaśnicze Wszystkie dostępne środki gaśnicze są dozwolone ( woda, CO2, piana, proszki ). Używać środków odpowiednich dla danego środowiska pożaru. - Nieodpowiednie środki gaśnicze Nie znane. - Szczególne zagrożenia w trakcie gaszenia pożaru i niebezpieczne produkty spalania Przy spalaniu wydziela się gęsty, czarny dym, który jest szkodliwy dla zdrowia i dlatego zaleca się stosowanie odpowiednich aparatów oddechowych. Zagrożone pojemniki z produktem należy schładzać wodą. - Środki indywidualnej ochrony dla strażaków Brak szczególnych zaleceń.

- Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska - Indywidualne środki ostrożności Usunąć wszelkie źródła ognia i dobrze przewentylować pomieszczenie. - Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Nie dopuścić do przedostania się preparatu do kanalizacji, wód powierzchniowych oraz gruntowych. - Metody oczyszczania Usuwać mechanicznie. Małe ilości zmyć wodą. Odpady składować w odpowiednich pojemnikach i przeznaczyć do utylizacji.

- Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie - Postępowanie z preparatem Trzymać z dala od źródeł ognia.. - Magazynowanie Magazynować w temperaturze do +25 C, w suchym pomieszczeniu. Zapewnić odpowiednią wentylację. Pojemniki z produktem powinny być szczelnie zamknięte. Chronić przed wilgocią i mrozem. - Wymagania szczególne Zabezpieczyć przed wilgocią. Należy przechowywać z dala od źródeł ognia, nie palić. Z powietrzem może tworzyć mieszaniny wybuchowe, również w pustych, nie wyczyszczonych zbiornikach. Należy zachować środki ostrożności zwracając uwagę na wyładowania elektrostatyczne, zagrożone zbiorniki schładzać wodą.

| - Kontrola narażenia/ środki ochrony indywidualnej - Kontrola narażenia Nie są wymagane żadne specjalne środki ostrożności. Należy przestrzegać ogólnych zasad BHP. - Parametry kontroli narażenia składników niebezpiecznych Rozporządzenie MpiPS z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2002r. nr 217, poz. 1833) Metanol (nr CAS: 67-56-1) NDS 100 mg/m3 NDSCh 300 mg/m3 - Środki ochrony osobistej - dróg oddechowych Przy długotrwałym narażeniu należy stosować maskę z filtrem Abek. - rąk rękawice ochronne do zastosowania tylko poniżej 60 min - oczu Zaleca się, ale nie jest to konieczne, okulary ochronne. - skóry ubranie ochronne |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Właściwości fizykochemiczne |  |  |
|  | wygląd | pasta |
|  | zapach | przyjemny |
|  | temperatura wrzenia ( zakres wrzenia ) | Nie dotyczy |
|  | temperatura topnienia ( zakres topnienia ) | Nie dotyczy |
|  | temperatura samozapłonu | >400C |
|  | właściwości wybuchowe : - dolna granica wybuchowości - górna granica wybuchowości | produkt nie jest wybuchowy |
|  | gęstość względna | 1,01g/cm3 |
|  | rozpuszczalność w wodzie | możliwość mieszania z wodą |
| - Stabilność i reaktywność - Warunki, których należy unikać Wilgoci i temperatury powyżej + 50C - Materiały, których należy unikać W reakcji z wodą oraz substancjami zasadowymi i kwasowymi, powstają niewielkie ilości metanolu. - Niebezpieczne produkty rozkładu Podczas hydrolizy: metanol. W temperaturze pow. 150C wydziela się przez rozkład niewielka ilość formaldehydu. |  |  |
| - Informacje toksykologiczne W przypadku właściwego użycia nie znane jest toksyczne działanie na organizm. |  |  |
| - Informacje ekologiczne - Wpływ na środowisko W przypadku prawidłowego używania, po wyschnięciu nie jest toksyczny dla środowiska. - Kumulacja Produkt wolno ulega biodegradacji. Nie należy odprowadzać do gruntu, ścieków, wód powierzchniowych i gruntowych. |  |  |
| - Postępowanie z odpadami - Usuwanie odpadów i opakowań Produkt należy składować i usuwać zgodnie z obowiązującą Ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz.U. nr 62, poz.628) oraz Ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 27 maja 2001 r (Dz.U. nr 63, poz 638) Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporządzeniem MŚ z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów. 08 04 – odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw 08 04 10 – odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 15 01 – odpady opakowaniowe 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych |  |  |
| - Informacje o transporcie Produkt nie podlega przepisom o przewozie materiałów niebezpiecznych. |  |  |
| - Informacje dotyczące uregulowań prawnych - Wszelkie prace z tym produktem związane należy wykonywać zgodnie z przepisami - Rozporządzenia ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie - ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844). Znakowanie opakowań jednostkowych zgodnie z przepisami wykonawczymi do Ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. nr 11, poz. 84 wraz z późniejszymi zmianami). - Oznaczenia na etykiecie symbole ostrzegawcze nie są wymagane napisy ostrzegawcze (zwroty R) nie są wymagane napisy informacyjne (zwroty S) S2 Chronić przed dziećmi S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. |  |  |
| - Informacje dodatkowe Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów. Karta Charakterystyki dotyczy wyłącznie opisanego produktu. Jeżeli został on wykorzystany jako składnik innego produktu, to Karta traci ważność. |  |  |