| - DANE IDENTYFIKACYJNE PRODUKTU Nazwa handlowa Kauczuk Przeznaczenie: zalecany do uszczelniania szczelin dylatacyjnych i stałych w fasadach i pokryciach dachowych oraz do uszczelnień w obróbkach blacharskich Opracowanie danych Selena S. A. Telefon alarmowy : 999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Skład/ informacja o składnikach 2.1. Skład chemiczny kauczuk syntetyczny Substancje niebezpieczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nazwa substancji |  | stężenie |  | numer CAS numer WE |  |  |  | klasyfikacja |  | znakowanie |
|  |  | octan n-butylu |  | 1 ÷ 40% |  | 123-86-4 204-658-1 |  |  |  | R10 R66 R67 |  | R10-66-67 S(2) |
| 3 Identyfikacja zagrożeń Klasyfikacja produktu zgodnie z przepisami Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. ( Dz. U. nr 11, poz. 84 wraz z późniejszymi zmianami ). Podstawowe zagrożenia Produkt jest niebezpieczny zgodnie z obowiązującymi przepisami. Produkt jest łatwopalny. Wielokrotne narażenie na działanie substancji może powodować wysuszenie i pękanie skóry. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Pierwsza pomoc W przypadku wdychania substancji Wyprowadzić zatrutą osobę na świeże powietrze i skonsultować się z lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą Przemyć dokładnie dużą ilością wody z mydłem. Natychmiast zdjąć zabrudzone ubranie. W razie wystąpienia objawów podrażnienia skóry ( zaczerwienienie itp. ) należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. W przypadku kontaktu z oczami Przemywać dokładnie przez kilka minut dużą ilością wody. W razie konieczności skontaktować się z lekarzem. Po połknięciu Natychmiast skontaktować się z lekarzem i przygotować do wglądu Kartę Charakterystyki. Nie wywoływać wymiotów. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Postępowanie w przypadku pożaru Odpowiednie środki gaśnicze Dwutlenek węgla, gaśnica proszkowa, gaśnica wodna, piana odporna na alkohol. Nieodpowiednie środki gaśnicze Nie znane. Szczególne zagrożenia w trakcie gaszenia pożaru i niebezpieczne produkty spalania W czasie pożaru mogą zachodzić następujące zjawiska : utlenianie węgla, powstawanie palnych mieszanek gazu i powietrza. Środki indywidualnej ochrony dla strażaków Zależnie od rozmiaru pożaru, respirator zasilany świeżym powietrzem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia się do środowiska Indywidualne środki ostrożności Usunąć potencjalne źródła ognia – nie palić. Zapewnić wystarczający dopływ świeżego powietrza. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Zebrać w razie wycieku. Nie spuszczać nie rozcieńczonego preparatu i do ścieków. Metody oczyszczania Zebrać przy użyciu materiału chłonnego ( np. lepiszcza uniwersalnego, piasku, wapna itp. ) i składować zgodnie z punktem . Zebrać mechanicznie i składować zgodnie z obowiązującymi przepisami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Obchodzenie się z preparatem i magazynowanie Obchodzenie się z substancją Wskazówki odnośnie bezpiecznego postępowania z substancja Usunąć potencjalne źródła ognia – nie palić. Zapewnić wystarczający dopływ świeżego powietrza. Sprawdzić zalecenia na etykiecie. Trzymać z dala od źródeł ognia – nie palić. Stosować tylko metody postępowania podane w instrukcji użytkowania. Magazynowanie Wymagania odnośnie pojemników i pomieszczenia do magazynowania : Nie składować w pobliżu drogi ewakuacyjnej lub klatki schodowej. Przechowywać tylko produkt zamknięty, w oryginalnych opakowaniach. Wymagania szczególne Unikać środków utleniających. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 60°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Kontrola narażenia/ środki ochrony indywidualnej Kontrola narażenia Parametry kontroli narażenia składników niebezpiecznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nazwa substancji |  |  |  | Numer CAS |  | NDS |  | NDSCh |  | NDSP |  |
|  | octan n-butylu |  |  |  | 123-86-4 |  | 200 mg/m3 |  | 950 mg/m3 |  | - |  |
| Środki ochrony osobistej - dróg oddechowych Normalnie nie ma potrzeby stosowania. - rąk Rękawice odporne na rozpuszczalniki organiczne. Zaleca się stosowanie kremu ochronnego. - oczu Normalnie nie ma potrzeby stosowania. Przy zagrożeniu kontaktem z oczami : okulary ochronne. - skóry Ochronna odzież robocza. Uwaga: Stosowane środki ochrony muszą spełniać wymogi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności ( Dz. U. z 2000 r. nr 5, poz. 53) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Właściwości fizykochemiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wygląd |  |  |  |  | pasta |  |  |  |  |
|  |  |  | Zapach |  |  |  |  | lekki |  |  |  |  |
|  |  |  | PH |  |  |  |  | nie dotyczy |  |  |  |  |
|  |  |  | temperatura wrzenia ( zakres wrzenia ) |  |  |  |  | 124°C |  |  |  |  |
|  |  |  | temperatura topnienia ( zakres topnienia ) |  |  |  |  | nie dotyczy |  |  |  |  |
|  |  |  | temperatura zapłonu |  |  |  |  | 25°C |  |  |  |  |
|  |  |  | temperatura samozapłonu |  |  |  |  | 370°C |  |  |  |  |
|  |  |  | Palność |  |  |  |  | substancja łatwopalna |  |  |  |  |
|  |  |  | właściwości wybuchowe : - dolna granica wybuchowości - górna granica wybuchowości |  |  |  |  | 1,2% (V/V) 7,5% (V/V) |  |  |  |  |
|  |  |  | właściwości utleniające |  |  |  |  | nie dotyczy |  |  |  |  |
|  |  |  | prężność par |  |  |  |  | 13 mbar |  |  |  |  |
|  |  |  | gęstość względna |  |  |  |  | 0,94 g/cm3 w 20°C |  |  |  |  |
|  |  |  | rozpuszczalność w wodzie |  |  |  |  | nierozpuszczalny |  |  |  |  |
|  |  |  | Lepkość |  |  |  |  | 15.000 mPas |  |  |  |  |
|  |  |  | zawartość lotnych substancji organicznych |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  |
|  |  |  | zawartość halogenowych związków organicznych |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  |
|  |  |  | zawartość rozpuszczalnika |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  |
| - Stabilność i reaktywność Warunki, których należy unikać Patrz pkt. 7. Źródła ciepła, otwarty ogień, źródła zapalne. Materiały, których należy unikać Unikać środków utleniających. Niebezpieczne produkty rozkładu W czasie pożaru mogą zachodzić następujące zjawiska : utlenianie węgla, powstawanie palnych mieszanek gazu i powietrza. Informacje dodatkowe Niezbędny stabilizator nie znany Możliwy stabilizator nie znany Wpływ zmian postaci fizycznej na bezpieczeństwo nie znane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Informacje toksykologiczne Brak danych na temat toksyczności samego produktu. Narażenie na działanie oparów rozpuszczalników organicznych może skutkować szkodliwym działaniem na zdrowie, takim jak podrażnienie błony śluzowej i układu oddechowego oraz szkodliwym działaniem na nerki i centralny układ nerwowy. Typowymi objawami są ból głowy, osłabienie, mdłości i przy ostrym zatruciu, utrata przytomności. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Informacje ekologiczne Wpływ na środowisko Brak danych na temat oddziaływania na środowisko samego produktu. Zapobiegać zanieczyszczeniu gleby, ścieków i wód powierzchniowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie z odpadami Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. nr 62, poz. 628). Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. nr 63, poz. 638). Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112, poz. 1206) : 08 04 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw ( w tym środki do impregnacji wodoszczelnej ) 08 04 09 – Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne (odpad niebezpieczny) 15 01 – Odpady opakowaniowe ( łącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi ) 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych Odpady, w tym puste opakowania, powinny byś składowane i usuwane zgodnie z Ustawą o Odpadach. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Informacje o transporcie Produkt nie podlega regulacjom prawnym dotyczącym przewozu substancji niebezpiecznych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Informacje dotyczące uregulowań prawnych Wszelkie prace z tym produktem należy wykonywać zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 129, poz. 844 ). Klasyfikacja odpadów – patrz pkt. 13 Znakowanie opakowań jednostkowych zgodnie z przepisami wykonawczymi do Ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych ( Dz. U. nr 11, poz. 84 wraz z późniejszymi zmianami) Oznaczenia na etykiecie Umieścić na etykiecie napis: Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy”. - symbole ostrzegawcze nie są wymagane. - napisy ostrzegawcze (zwroty R) R10 Produkt łatwopalny R66 Powtarzające się narażenie na działanie substancji może powodować wysuszenie i pękanie skóry R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy - napisy informacyjne (zwroty S) S 2 Chronić przed dziećmi S23 Nie wdychać pary # S 24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu S 29 Nie wprowadzać do kanalizacji S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Informacje dodatkowe Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów. Karta Charakterystyki dotyczy wyłącznie opisanego produktu. Jeżeli został on wykorzystany jako składnik innego produktu, to Karta traci ważność. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |