| - DANE IDENTYFIKACYJNE PRODUKTU Nazwa handlowa Uszczelniacz Dekarski Bezbarwny Przeznaczenie: Przeznaczony do napraw, odnawiania, uszczelniania i ochrony spoin, pęknięć i szczelin we wszystkich powierzchniach dachowych Telefon alarmowy : 999 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Skład/ informacja o składnikach Skład chemiczny Mieszanka żywic bitumicznych i polistyrenu w rozpuszczalnikach organicznych Substancje niebezpieczne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nazwa substancji |  | stężenie | numer CAS numer WE |  | klasyfikacja | znakowanie |
|  | Uwolniona niskowrząca frakcja naftowa |  | 5%<C< 10% | 64742-49-0 265-151-9 |  | Rakotw. Kat.2 R45 Xn | Nota H, P R:45 S:53-45 |
|  | Solwent nafta, lekkie weglowodory aromatyczne; niskowrzaca benzyna - niespecyfikowana |  | 5%<C< 10% | 64742-95-6 265-199-0 |  | Xn, N R10 | Nota H, P R:45 S:53-45 |
| - Identyfikacja zagrożeń Klasyfikacja produktu zgodnie z przepisami Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001r (Dz.U.nr 11, poz.84 wraz z późniejszymi zmianami) Podstawowe zagrożenia Produkt wysoce łatwopalny Unikać zanieczyszczenia skóry i chronić przed kontaktem z oczami. W przypadku zanieczyszczenia oczu natychmiast przemyć dużą ilością wody, skontaktować się z lekarzem. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pierwsza pomoc Uwagi ogólne W razie jakichkolwiek wątpliwości, gdy objawy zatrucia nie ustępują, należy koniecznie skontaktować się z lekarzem. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku wdychania preparatu Przenieść poszkodowanego na świeże powietrze, ułożyć w pozycji półleżącej i w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem. Jeśli to konieczne – zastosować sztuczne oddychanie. W przypadku kontaktu ze skórą Usunąć zabrudzoną odzież. Zmyć skórę dokładnie przy użyciu mydła i wody lub stosując odpowiedni środek myjący. Nie stosować rozpuszczalników i rozcieńczalników. W przypadku kontaktu z oczami Przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Po połknięciu Nie prowokować wymiotów. Przepłukać usta, nie podawać nic do picia, pozostać w spoczynku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie w przypadku pożaru Odpowiednie środki gaśnicze Piana odporna na alkohol, CO2 , proszek. Nieodpowiednie środki gaśnicze Nie stosować zwartego strumienia wody. Szczególne zagrożenia w trakcie gaszenia pożaru i niebezpieczne produkty spalania Przy spalaniu wydziela się gęsty, czarny dym. Produkty rozkładu mogą być szkodliwe dla zdrowia. W razie potrzeby stosować aparat tlenowy. Zamknięte opakowania wystawione na działanie ognia schłodzić zimną wodą. Nie dopuścić do przedostaniu się substancji do ścieków i ujęć wodnych. Środki indywidualnej ochrony dla strażaków Stosować samodzielny aparat tlenowy i ubranie ochronne. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia się do środowiska Indywidualne środki ostrożności Zapewnić odpowiednią wentylację. Trzymać z dala od źródeł ognia. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Jeżeli to możliwe, bez zbędnego ryzyka, to należy natychmiast zlikwidować wyciek. Zebrać rozlany produkt. Bezwzględnie zapobiec przedostaniu się jakichkolwiek wycieków do ścieków lub ujęć wody, ponieważ stanowić on może potencjalne źródło wybuchu. Metody oczyszczania Zebrać i zgromadzić rozlany produkt stosując niepalne środki absorbcyjne, np. piasek, ziemię. Zebrane odpady umieścić w odpowiednim pojemniku i usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami ( patrz pkt. 13 ). Umyć zabrudzoną posadzkę przy pomocy detergentu – unikać stosowania rozpuszczalników. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Obchodzenie się z preparatem i magazynowanie Obchodzenie się z produktem Opary produktu mogą tworzyć z powietrzem mieszankę palną. Zabezpieczyć produkt przed tworzeniem palnych lub wybuchowych mieszanek, o stężeniu przekraczającym dolną granicę wybuchowości. W trakcie pracy z produktem nie jeść, nie pić i nie palić papierosów. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Przy pracy z produktem może gromadzić się elektryczność statyczna. Zapewnić odpowiednie uziemienie. NIE STOSOWAĆ sprężonego powietrza do napełniania, rozładunku lub innych prac z produktem. Produkt można stosować tylko w miejscach, gdzie nie występują żadne źródła zapalne. Magazynowanie Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Unikać źródeł ciepła, iskrzenia i otwartego ognia. Stosować tylko nie iskrzące narzędzia. Produkt przechowywać jedynie w wyznaczonym miejscu. Pomieszczenie powinno być suche, dobrze wentylowane i zacienione. Wymagania szczególne Nie przechowywać z silnymi utleniaczami, mocnymi zasadami i mocnymi kwasami. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Kontrola narażenia/ środki ochrony indywidualnej |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrola narażenia Zapewnić odpowiednią wentylację na stanowisku pracy i ogólną w pomieszczeniu. Przy niewystarczającej wentylacji należy stosować aparat tlenowy. Parametry kontroli narażenia składników niebezpiecznych Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ( Dz. U. 2002r. nr 217, poz. 1833} Środki ochrony osobistej - dróg oddechowych W przypadku niewystarczającej wentylacji, należy stosować maski z pochłaniaczem ( filtr A ). - rąk W przypadku dłuższego kontaktu zaleca się stosowanie rękawic ochronnych. Kremy ochronne mogą być stosowane na narażone partie skóry, ale nie zapewniają wystarczającej ochrony. Nie stosować kremu na podrażnione miejsce. - oczu Stosować okulary ochronne. - skóry Nosić tylko odzież antystatyczną ochronną z włókien naturalnych lub syntetycznych odpornych na wysokie temperatury. Po kontakcie z produktem należy zdjąć zabrudzoną odzież i zmyć zabrudzone miejsca wodą z mydłem lub odpowiednim środkiem myjącym. Uwaga: Stosowane środki ochrony muszą spełniać wymogi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności ( Dz. U. z 2000 r. nr 5, poz. 53) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Właściwości fizykochemiczne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wygląd |  |  | półstała pasta koloru bezbarwnego |  |  |
|  |  | zapach |  |  | węglowodorów |  |  |
|  |  | temperatura wrzenia ( zakres wrzenia ) |  |  | nie do oznaczenia |  |  |
|  |  | temperatura topnienia ( zakres topnienia ) |  |  | nie dotyczy |  |  |
|  |  | temperatura zapłonu |  |  | 21oC |  |  |
|  |  | właściwości utleniające |  |  | brak |  |  |
|  |  | ciężar właściwy |  |  | 1,23 g/m3 |  |  |
|  |  | prężność par |  |  | < 8mm Hg w temp. 20oC |  |  |
|  |  | gęstość względna |  |  | 1230 kg/m3 w temp. 20oC |  |  |
|  |  | rozpuszczalność w wodzie |  |  | nierozpuszczalny |  |  |
|  |  | rozpuszczalnik |  |  | rozpuszczalny w węglowodorach |  |  |
| - Stabilność i reaktywność Warunki, których należy unikać Patrz pkt. 7. Materiały, których należy unikać Przechowywać z dala od substancji utleniających, mocnych zasad i mocnych kwasów, aby uniknąć reakcji egzotermicznej Niebezpieczne produkty rozkładu W czasie długotrwałego nagrzewania mogą tworzyć się dymy oraz wydzielać się tlenek i dwutlenek węgla. Informacje dodatkowe Produkt jest stabilny w warunkach stosowania i przechowywania określonych w punkcie 7. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Informacje toksykologiczne Narażenie oczu Zachlapanie oczu może spowodować silne podrażnienia, a nawet nieodwracalne zmiany. Narażenie w przypadku kontaktu ze skórą Zbyt długi i częsty kontakt z produktem może spowodować wysuszenie i uszkodzenie skóry, w wyniku czego może dojść do przenikania preparatu przez nieuszkodzony naskórek. Narażenie w przypadku wdychania Nadmierne wdychanie oparów rozpuszczalników zawartych w produkcie grozi podrażnieniem błon śluzowych układu oddechowego, nerek, wątroby i ośrodkowego układu nerwowego. Objawiać się to może w następujący sposób: zawroty głowy, mdłości, uczucie zmęczenia, niemoc mięśniowa a w skrajnych przypadkach - utrata przytomności. Narażenie w przypadku połknięcia Może spowodować zaburzenia gastryczne, nudności i wymioty. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Informacje ekologiczne Wpływ na środowisko Należy zapobiegać wszelkim wyciekom preparatu do kanałów ściekowych oraz do ujęć wody. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie z odpadami Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. nr 62, poz. 628). Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. nr 63, poz. 638). Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112, poz. 1206) : 08 04 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw ( w tym środki do impregnacji wodoszczelnej ) 08 04 09 – Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 15 01 – Odpady opakowaniowe ( łącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi ) 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych Nie wolno wyrzucać do kanałów ściekowych ani do ujęć wody lub innych zbiorników wody. Odpady, w tym opakowania, powinny być składowane zgodnie z Ustawą o Odpadach. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Informacje o transporcie Transport lądowy numer UN : 1133 klasa : 3 poz. 5C Symbol zagrożenia : 3 Transport morski numer UN : 1133 klasa IMO : 3.2 właściwa nazwa transportowa : klej grupa opakowań : III Transport lotniczy numer UN : 1133 klasa ICAO/IATA : 3 właściwa nazwa transportowa : klej Symbol zagrożenia ICAO/IATA : A3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Informacje dotyczące uregulowań prawnych Wszelkie prace z tym produktem należy wykonywać zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 129, poz. 844 ). Klasyfikacja odpadów – patrz pkt. 13. Znakowanie opakowań jednostkowych zgodnie z przepisami wykonawczymi do Ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych ( Dz. U. nr 11, poz. 84 wraz z późniejszymi zmianami) Oznaczenia na etykiecie Umieścić na etykiecie napis: Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. - symbole ostrzegawcze nie występują - napisy ostrzegawcze (zwroty R) R10 substancja łatwopalna R67 pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy R52/53 działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym - napisy informacyjne (zwroty S) S2 chronić przed dziećmi S16 nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu S24 unikać zanieczyszczenia skóry S46 w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę S61 unikać zrzutów do środowiska; postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki |  |  |  |  |  |  |  |
| - Informacje dodatkowe Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów. Karta Charakterystyki dotyczy wyłącznie opisanego produktu. Jeżeli został on wykorzystany jako składnik innego produktu, to Karta traci ważność. |  |  |  |  |  |  |  |