- DANE IDENTYFIKACYJNE PRODUKTU - Nazwa handlowa Uszczelniacz Dekarski Czarny - Przeznaczenie: Uszczelniacz dekarski - Telefon alarmowy : 999

- Skład/ informacja o składnikach - Skład chemiczny Mieszanina żywic bitumicznych i polistyrenu w rozpuszczalnikach organicznych - Substancje niebezpieczne nazwa substancji; numer WE; numer CAS; stężenie; klasyfikacja; znakowanie. Uwodorniona niskowrząca frakcja naftowa; 265-151-9; 64742-49-0; 5%C 10%; Rakotw.kat.2; R45 Xn; Nota H; Nota P R:45 S: 53-45. Solwent nafta, lekkie węglowodory aromatyczne; niskowrząca benzyna – niespecyfikowana; 265-199-0; 64742-95-6; 5%C10%; Xn, N R 10; Nota H; Nota P R:45 S: 53-45.

- Identyfikacja zagrożeń Klasyfikacja produktu zgodnie z przepisami Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. ( Dz. U. nr 11, poz. 84 wraz z późniejszymi zmianami ) - Podstawowe zagrożenia Produkt łatwopalny Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym

- Pierwsza pomoc - W przypadku wdychania substancji Przenieść poszkodowanego na świeże powietrze, ułożyć w pozycji półleżącej i w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem. Jeśli to konieczne – zastosować sztuczne oddychanie. - W przypadku kontaktu ze skórą Usunąć zabrudzoną odzież. Zmyć skórę dokładnie przy użyciu mydła i wody lub stosując odpowiedni środek myjący. Nie stosować rozpuszczalników i rozcieńczalników. - W przypadku kontaktu z oczami Natychmiast przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. - Po spożyciu Nie prowokować wymiotów. Przepłukać usta, nie podawać nic do picia. Niezwłocznie udać się do lekarza lub szpitala. - Informacje dodatkowe W razie jakichkolwiek wątpliwości, gdy objawy zatrucia nie ustępują, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej.

- Postępowanie w przypadku pożaru - Odpowiednie środki gaśnicze Piana odporna na alkohol, CO2 , proszek. - Nieodpowiednie środki gaśnicze Nie stosować zwartego strumienia wody. - Szczególne zagrożenia w trakcie gaszenia pożaru i niebezpieczne produkty spalania Przy spalaniu wydziela się gęsty, czarny dym. Produkty rozkładu mogą być szkodliwe dla zdrowia. W razie potrzeby stosować aparat tlenowy. Zamknięte opakowania wystawione na działanie ognia schłodzić zimną wodą. Nie dopuścić do przedostania się ścieków przy gaszeniu pożaru do kanalizacji i cieków wodnych. - Środki indywidualnej ochrony dla strażaków Stosować samodzielny aparat tlenowy i ubranie ochronne.

- Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia się do środowiska - Indywidualne środki ostrożności Zapewnić odpowiednią wentylację. Trzymać z dala od źródeł ognia. - Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Jeżeli to możliwe, bez zbędnego ryzyka, to należy natychmiast zlikwidować wyciek lub otoczyć wyciek wałami. Nie dopuścić do przedostania się produktu di kanalizacji lub wodociągów, gdyż może to spowodować niebezpieczeństwo wybuchu. Odnośnie składowania odpadów – patrz pkt. 13. - Metody oczyszczania Zebrać i zgromadzić rozlany produkt stosując niepalne środki absorpcyjne, np. piasek, ziemię. Zebrane odpady umieścić w odpowiednim pojemniku i usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami ( patrz pkt. 13 ). Umyć zabrudzoną posadzkę przy pomocy detergentu – unikać stosowania rozpuszczalników.

- Obchodzenie się z preparatem i jego magazynowanie - Postępowanie z preparatem Opary produktu mogą tworzyć z powietrzem mieszankę palną. Zabezpieczyć produkt przed tworzeniem palnych lub wybuchowych mieszanek, o stężeniu przekraczającym dolną granicę wybuchowości. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Podczas stosowania produktu nie jeść, nie pić i nie palić. Stosować tylko nieiskrzące narzędzia. Produkt można stosować tylko w miejscach, gdzie nie występują żadne źródła zapalne. Ochrona osobista – patrz pkt. 8. - Magazynowanie Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w wyznaczonym miejscu. Pracownicy powinni być odpowiednio przeszkoleni. Unikać źródeł ciepła, iskrzenia i otwartego ognia. Pomieszczenie powinno być suche, dobrze wentylowane i zacienione. - Wymagania szczególne Przy pracy z produktem może gromadzić się elektryczność statyczna. Zapewnić odpowiednie uziemienie. NIE STOSOWAĆ sprężonego powietrza do napełniania, rozładunku lub innych prac z produktem. Produkt można stosować tylko w miejscach, gdzie nie występują żadne źródła zapalne. Nie przechowywać z utleniaczami, mocnymi zasadami i mocnymi kwasami.

- Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej - Kontrola narażenia Zapewnić odpowiednią wentylację na stanowisku pracy i ogólną w pomieszczeniu. Przy niewystarczającej wentylacji należy stosować aparat tlenowy. - Parametry kontroli narażenia składników niebezpiecznych Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ( Dz. U. 2002r. nr 217, poz. 1833} Patrz punkt 2 - Zalecenia dotyczące procedury monitoringu – metodyka pomiarów: Rozporządzenie MZiOS z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ( Dz. U. nr 86, poz. 394 ) wraz z późniejszą zmianą (Dz.U.2003 nr 21 poz. 844) PN 74/Z-01001.00. Ochrona czystości powietrza-Terminologia i jednostki Postanowienia ogólne i zakres normy. PN Z-04008-7:2002. Ochrona czystości powietrza-Pobieranie próbek-Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacja wyników. - Środki ochrony osobistej - dróg oddechowych w przypadku niewystarczającej wentylacji, należy stosować maski z pochłaniaczem ( filtr A ). - rąk w przypadku dłuższego kontaktu zaleca się stosowanie odpowiednich rękawic ochronnych z kauczuku nitrylowego. Kremy ochronne mogą być stosowane na narażone partie skóry, ale nie zapewniają wystarczającej ochrony. Nie stosować kremu na podrażnione miejsce. - oczu okulary ochronne - skóry nosić odzież antystatyczną ochronną z włókien naturalnych lub naturalno-syntetycznych odpornych na wysoką temperaturę. Po kontakcie z produktem należy zdjąć zabrudzoną odzież i zmyć zabrudzone miejsca wodą z mydłem lub odpowiednim środkiem myjącym. Uwaga: Stosowane środki ochrony muszą spełniać wymogi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności ( Dz. U. z 2000 r. nr 5, poz. 53)

- Właściwości fizykochemiczne wygląd; czarna półstała pasta. zapach; węglowodorów. temperatura wrzenia (zakres wrzenia ); nie do oznaczenia. temperatura topnienia ( zakres topnienia ); nie dotyczy. temperatura zapłonu; 21oC. temperatura samozapłonu; -. ciężar właściwy; 1,23 g/cm3. prężność par;  8mm Hg w temp. 20oC. rozpuszczalność w wodzie; nierozpuszczalny. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach; rozpuszczalny w węglowodorach.

- Stabilność i reaktywność - Stabilność Produkt jest stabilny w warunkach stosowania i przechowywania określonych w punkcie 7. - Warunki, których należy unikać Patrz pkt. 7. - Materiały, których należy unikać Przechowywać z dala od substancji utleniających, mocnych zasad i mocnych kwasów, aby uniknąć reakcji egzotermiczne - Niebezpieczne produkty rozkładu W czasie długotrwałego nagrzewania mogą tworzyć się dymy oraz wydzielać się tlenek i dwutlenek węgla.

- Informacje toksykologiczne - Narażenie oczu Zachlapanie oczu może spowodować silne podrażnienia, a nawet nieodwracalne zmiany. - Narażenie w przypadku kontaktu ze skórą Zbyt długi i częsty kontakt z produktem może spowodować wysuszenie i uszkodzenie skóry, w wyniku czego może dojść do przenikania preparatu przez naskórek. - Narażenie w przypadku wdychania Nadmierne wdychanie oparów rozpuszczalników zawartych w produkcie grozi podrażnieniem błon śluzowych, podrażnienie płuc, zaburzenia pracy centralnego układu oddechowego.. Objawiać się to może zawrotami głowy, mdłościami, uczuciem zmęczenia, niemocą mięśniową a w skrajnych przypadkach - utratą przytomności. - Narażenie w przypadku połknięcia Może spowodować zaburzenia gastryczne, nudności, wymioty i biegunkę.

- Informacje ekologiczne - Wpływ na środowisko Należy zapobiegać wszelkim wyciekom preparatu do kanałów ściekowych oraz do ujęć wody. - Kumulacja Brak danych

- Postępowanie z odpadami Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. nr 62, poz. 628). Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. nr 63, poz. 638). Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112, poz. 1206) : 08 04 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw ( w tym środki do impregnacji wodoszczelnej ) 08 04 09 – Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 15 01 – Odpady opakowaniowe ( łącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi ) 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych Nie wolno wyrzucać do kanałów ściekowych ani do ujęć wody lub innych zbiorników wody. Odpady, w tym opakowania, powinny być składowane zgodnie z Ustawą o Odpadach.

- Informacje o transporcie - Transport lądowy ADR/RID Nr UN 1133 Klasa 3 Grupa towarowa II ze względu na opakowania Kod klasyfikacji F1 Nr zagrożenia 33 Nalepka nr 3 Właściwa nazwa ładunku kleje zawierające materiały ciekłe zapalne - Transport morski IMDG Nr ONZ 1133 Klasa 3 Grupa towarowa II ze względu na opakowania EmS 3-07 IMO-Etykieta 3 Właściwa nazwa ładunku kleje zawierające materiały ciekłe zapalne - Transport lotniczy ICAO/IATA: Nr ONZ 1133 Klasa 3 Grupa towarowa II ze względu na opakowania ICAO-Etykiety 3 Właściwa nazwa ładunku kleje zawierające materiały ciekłe zapalne

- Informacje dotyczące uregulowań prawnych Wszelkie prace z tym produktem należy wykonywać zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 129, poz. 844 ). Klasyfikacja odpadów – patrz pkt. 13. Znakowanie opakowań jednostkowych zgodnie z przepisami wykonawczymi do Ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych ( Dz. U. nr 11, poz. 84 wraz z późniejszymi zmianami) - Oznaczenia na etykiecie Umieścić na etykiecie napis: Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. - symbole ostrzegawcze nie występują - napisy ostrzegawcze (zwroty R) R10 produkt łatwopalny R67 pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy R52/53 działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym - napisy informacyjne (zwroty S) S2 chronić przed dziećmi S16 nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu S24 unikać zanieczyszczenia skóry S46 w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę S61 unikać zrzutów do środowiska; postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki

- Informacje dodatkowe Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów. Karta Charakterystyki dotyczy wyłącznie opisanego produktu. Jeżeli został on wykorzystany jako składnik innego produktu, to Karta traci ważność.