DANE IDENTYFIKACYJNE PRODUKTU Nazwa handlowa Akryl do płyt karton-gips Opracowanie danych Selena S. A. Telefon alarmowy : 999

- Skład/ informacja o składnikach Skład chemiczny Dyspersja wodna kopolimeru estrów kwasu akrylowego. Zawiera dodatek węglanu wapnia i dwutlenku tytanu. Substancje niebezpieczne Brak

- Identyfikacja zagrożeń Klasyfikacja produktu zgodnie z przepisami Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001r (Dz.U.nr 11, poz.84 wraz z późniejszymi zmianami) Podstawowe zagrożenia Chronić przed dziećmi. Nie wylewać do kanalizacji

- Pierwsza pomoc W przypadku wdychania substancji Brak działania szkodliwego, za wyjątkiem osób uczulonych. W przypadku kontaktu ze skórą Płukać bieżącą wodą z mydłem. Zabrudzoną, nasiąkniętą odzież natychmiast ściągnąć. W przypadku kontaktu z oczami Płukać pod bieżącą wodą przez około 10 minut. W przypadku dalszych problemów skonsultować się z lekarzem. Po połknięciu Płukać jamę ustną dużą ilością wody. Nie wywoływać wymiotów. Skonsultować się z lekarzem.

- Postępowanie w przypadku pożaru Odpowiednie środki gaśnicze Wszystkie dostępne środki gaśnicze są dozwolone ( woda, CO2, piana, proszki ). Używać środków odpowiednich dla danego środowiska pożaru. Nieodpowiednie środki gaśnicze Nie znane. Szczególne zagrożenia w trakcie gaszenia pożaru i niebezpieczne produkty spalania Przy spalaniu wydziela się gęsty, czarny dym, który jest szkodliwy dla zdrowia i dlatego zaleca się stosowanie odpowiednich aparatów oddechowych. Zagrożone pojemniki z produktem należy schładzać wodą. Środki indywidualnej ochrony dla strażaków Brak szczególnych zaleceń.

- Postępowanie w przypadku niezamierzonego wprowadzenia do środowiska Indywidualne środki ostrożności Usunąć wszelkie źródła ognia i dobrze przewentylować pomieszczenie. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Nie dopuścić do przedostania się preparatu do kanalizacji, wód powierzchniowych oraz gruntowych. Metody oczyszczania Usuwać mechanicznie. Małe ilości zmyć wodą. Odpady składować w odpowiednich pojemnikach i przeznaczyć do utylizacji.

- Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie Obchodzenie się z preparatem Trzymać z dala od źródeł ognia.. Magazynowanie Magazynować w temperaturze od 0 do +25 C, w suchym pomieszczeniu. Zapewnić odpowiednią wentylację. Pojemniki z produktem powinny być szczelnie zamknięte. Wymagania szczególne Brak.

| - Kontrola narażenia/ środki ochrony indywidualnej Kontrola narażenia Nie są wymagane żadne specjalne środki ostrożności. Należy przestrzegać ogólnych zasad BHP. Parametry kontroli narażenia składników niebezpiecznych Brak niebezpiecznych składników Środki ochrony osobistej - dróg oddechowych Nie są wymagane. - rąk rękawice ochronne - oczu Zaleca się, ale nie jest to konieczne, okulary ochronne. - skóry ubranie ochronne |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Właściwości fizykochemiczne |  |  |
|  | wygląd | pasta |
|  | zapach | słaby specyficzny |
|  | pH | Ok. 8,5 |
|  | temperatura wrzenia ( zakres wrzenia ) | ok. 100°C ( faza wodna ) |
|  | temperatura zapłonu | produkt niepalny |
|  | temperatura samozapłonu | produkt niepalny |
|  | palność | produkt niepalny |
|  | właściwości wybuchowe : - dolna granica wybuchowości - górna granica wybuchowości | produkt nie jest wybuchowy |
|  | gęstość względna | 1,67± 0,02 g/cm3 |
|  | rozpuszczalność w wodzie | możliwość mieszania z wodą |
| - Stabilność i reaktywność Warunki, których należy unikać W normalnych warunkach przechowywania i stosowania produkt jest stabilny. Materiały, których należy unikać Nie znane. Niebezpieczne produkty rozkładu Brak. |  |  |
| - Informacje toksykologiczne W przypadku właściwego użycia nie znane jest toksyczne działanie na organizm. |  |  |
| - Informacje ekologiczne Wpływ na środowisko W przypadku prawidłowego używania, po wyschnięciu nie jest toksyczny dla środowiska. Kumulacja Produkt wolno ulega biodegradacji. Nie należy odprowadzać do gruntu, ścieków, wód powierzchniowych i gruntowych. |  |  |
| - Postępowanie z odpadami Usuwanie odpadów Produkt należy składować i usuwać zgodnie z obowiązującą Ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz.U. nr 62, poz.628) oraz Ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 27 maja 2001 r (Dz.U. nr 63, poz 638) Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporządzeniem MŚ z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów. 08 04 – odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw 08 04 10 – odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 15 01 – odpady opakowaniowe 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych Usuwanie opakowań Opakowania opróżnione można zwrócić do powtórnego przetworzenia. |  |  |
| - Informacje o transporcie Produkt nie podlega przepisom o przewozie materiałów niebezpiecznych. |  |  |
| - Informacje dotyczące uregulowań prawnych Kartę wykonano zgodnie z: - Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84; Nr 100, poz. 1085; Nr 123, poz. 1350; Nr 125, poz. 1367 ze zmianą z dnia 5 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 142, poz. 1187). - Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171). - Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem – ZAŁĄCZNIK (Dz. U. Nr 129, poz. 1110). Oznaczenia na etykiecie• symbole ostrzegawcze nie są wymagane • symbole ostrzegawcze (zwroty R) nie są wymagane • symbole informacyjne (zwroty S) S2 Chronić przed dziećmi S29 Nie wylewać do kanalizacji. |  |  |
| - Informacje dodatkowe Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów. Karta Charakterystyki dotyczy wyłącznie opisanego produktu. Jeżeli został on wykorzystany jako składnik innego produktu, to Karta traci ważność. |  |  |